附件5

建筑施工现场扬尘治理检查表

| 受检项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 主要检查内容 | 是否 落实 | 存在问题 |
| 一 | 防治公示 | 施工单位是否设置扬尘防治公示牌。 |  |  |
| 二 | 渣土覆盖 | 施工现场堆放建筑垃圾、工程渣土应及时完成清运。不能及时清运的建筑垃圾，应采取围档、覆盖等措施；不能及时清运的工程渣土，应采取固化、覆盖或绿化等措施。 |  |  |
| 三 | 道路硬化 | 施工现场进出道口和场内主要道路应硬化处理，非施工作业面的裸露场地应采取覆盖、绿化等措施处理。 |  |  |
| 四 | 车辆冲洗 | 施工建筑物料运输车辆主要进出口应设置冲洗槽（冲洗平台）、水枪等冲洗设备以及配套的排水、泥浆沉淀池设施，设置要求符合《关于进一步规范我市房屋市政施工现场车辆冲洗管理的通知》（江建函〔2018〕2242号），配备保洁人员进行车辆冲洗，严禁带泥上路。 |  |  |
| 五 | 喷洒保洁 | 施工现场由专人定期对道路、作业场区及周边区域进行保洁清扫，清扫时应洒水防尘，保持地面不起尘。施工现场围挡顶端、房屋建筑主体结构外围、基坑临边及扬尘作业段应当配备固定或移动雾化喷洒装置。日常每天在扬尘作业期间应不间断喷淋，保持工地现场扬尘作业区域湿润不扬尘。拆除及土方、基坑开挖阶段必须在扬尘作业区域配备雾炮降尘设备。 |  |  |
| 六 | 扬尘监测 | 是否按要求开展扬尘监测工作。 |  |  |
| 七 | 围挡 | 施工围挡（围墙）应采用硬质材料，中心城区主要路段的施工现场，围挡高度不低于2.5米；其它路段施工现场的围挡高度不低于1.8米。建筑物必须采用密目式安全立网进行全封闭围闭。 |  |  |
| 八 | 应急响应 | 在不利气象条件下对大气污染防控是否落实Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级的应急措施。（具体应对措施详见备注） |  |  |

注：分级响应应对措施：

（1）Ⅳ级应对措施：加强对在建建筑工程施工工地（重点监管工地信息定期发布并更新）的巡查，督促工地落实扬尘污染防治措施，责令扬尘措施落实不到位的工地限期整改。

（2）Ⅲ级应对措施：加大对本辖区在建建筑工程施工工地的巡查频次，全面检查施工单位洒水、覆盖等扬尘防护措施落实情况，责令扬尘污染防治措施未整改到位的工地停止施工。

（3）Ⅱ级应对措施：进一步加强在建建筑工程施工工地的施工扬尘监理和执法检查，停止基坑开挖、建筑拆除、室外喷涂粉刷等施工作业；减少干料搅拌和渣土运输等主要产生扬尘工序。

（4）Ⅰ级响应措施：除应急抢险施工外，所有建筑工程施工工地停止产生扬尘施工作业，禁止清运土方、建筑垃圾和物料运输，场内不得实施使用非道路移动机械等排放大气污染物的行为。