附件2

产品技术参数响应表

| 序号 | 技术规格及配置 | 品牌型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能识别虫情测报设备符合GB/T24689.1-2009植物保护机械虫情测报灯标准 |  |  |
| 2 | 操作方式多样。可通过网页版和小程序实时数据查看，可查看设备位置、工作环境、气象数据、虫体图像、种类及发生趋势图和发送预警信息。对常规害虫自动识别功能，照片拍完后自动上传到智慧农林物联网平台，系统根据接收到的信息，自动识别害虫种类、数量，并进行统计分析。 |  |  |
| 3 | 自动拍照：物联网害虫监测管理系统内置内置1200W 高清工业照相机，可实现自动拍照，实时采集害虫照片。 |  |  |
| 4 | 适配电源：AC220V；DC24V。测报灯功率≤450W。 |  |  |
| 5 | 撞击屏：设有3块互成120°角的撞击屏，单屏尺寸：长455±2mm,宽200±2mm，厚4±0.2mm。 |  |  |
| 6 | 外形尺寸：长1100mm*宽1100mm*高1616mm，主体采用不锈材质喷塑工艺处理。外观应整齐美观，表面平整光洁，色泽均匀、无裂痕等缺陷，整体应牢固，无松动。 |  |  |
| 7 | 雨虫分离技术，自动雨水分流装置，突破传统测报灯的局限。排水装置：能有效将雨、虫体分离，箱体内无明显积水。 |  |  |
| 8 | 虫体处理仓内温度：红外虫体处理，仓温度控制工作15分钟后达到80℃—90℃；保障虫体完整利于害虫识别的准确性。 |  |  |
| 9 | 设备软件控制器：具有物联网的害虫多功能监测功能，电脑端管理系统和手机端管理系统，能有效采集、存储处理光控、雨控传感器信息，并能控制计时、诱集光源、红外处理、排水、分时等功能工作。 |  |  |
| 10 | 控制系统：光控：按外界光线变化自动控制测报灯工作；在夜间正常工作状态下，外界强光瞬间照射不改变工作状态；雨控：将不少于2毫升水倒入传感器灯管自动熄灭，停止工作。 |  |  |
| 11 | 昆虫识别：能对昆虫照片进行识别，并且具有昆虫统计功能。 |  |  |
| 12 | 中标人需将设备接入广东省病虫害监测大数据平台，数据与平台实时同步，费用由中标人支付。 |  |  |
| 13 | 产品技术成熟并得到市场广泛认可。 |  |  |
| 14 | 智能报修：产品具有二维码智能报障功能，可通过手机扫描二维码，实现一键式报修。 |  |  |
| 15 | 配套温度、湿度传感器。 |  |  |
| 16 | 配套显示终端尺寸 100寸以上。 |  |  |
| 17 | 配套监控微型视频处理器。 |  |  |