《江门产业转移工业园扩园总体规划（2022年）》

方案简介

一、规划范围

本次扩园范围主要分布在江门产业转移工业园（以下简称“开平园区”）周边区域、长沙开元和塔山工业园以及月山共性工厂地块，总用地面积558.09公顷（8371亩）。

二、规划定位

根据上层次规划产业定位及城市发展的战略要求，结合现有产业分析，确定开平园区及扩园规划定位为：以五金机械（先进装备制造）、新一代电子信息、新材料为主导，以纺织服装、卫浴为辅，同时强化生物医药与健康战略产业集群，建成集生产、生活、生态为一体的现代工业新区。

三、规划方案

1、产业布局

总体结构：规划区结合现有开平园区形成“两心、一轴、六组团”的产业集聚布局。

两心：翠山湖公共服务核心和上苑生活配套中心。

一轴：主要指东西贯穿整个园区的发展轴，由翠山湖大道、省道S274组成，串联园区各个产业组团。

六组团：分别指中心组团（五金机械、新材料、新一代电子信息产业）、月山组团（五金机械、新材料产业）、上苑组团（布置生物医药产业）、沙塘组团（布置五金机械产业）、长沙开元和塔山组团（布置纺织服装、五金机械产业）、以及月山共性工厂组团（布置新材料、卫浴、五金机械产业）。

2、用地布局

规划区总用地面积558.09公顷，其中城市建设用地面积542.62公顷。工业用地面积392.21公顷，占城市建设用地的72.28％。扩园范围工业用地以二类工业用地为主，月山共性工厂组团布置部分三类工业用地，二类工业用地面积348.62公顷，三类工业用地面积43.59公顷；公共管理与公共服务设施用地面积为7.11公顷，占城市建设用地面积的1.31％，主要布置于上苑组团北部，作为扩园教育科研用地；商业服务业设施用地19.58公顷，占城市建设用地面积的3.61％，分布各个组团，为每个组团提供便利的商业服务；公用设施用地11.60公顷，占城市建设用地面积的2.14％，包括变电站、排水泵站、垃圾转运站等用地；绿地与广场用地26.79公顷，占城市建设用地面积的4.94％。

3、规模预测

预测扩园规划人口约3.5万人，另外根据《江门产业转移工业园总体规划（2008-2020）》《开平市依托江门产业转移工业园开平园区带动产业集聚发展总体规划（2015-2020）》，开平园区核心区2.2万人，开平园区集聚区3.9万人，因此预测扩园及开平园区远期总人口为9.6万人。

4、综合交通系统规划

对外道路：沈海高速公路红线宽度30米，要求高速两侧建筑控制区的范围按从公路用地外缘起向外的距离为30米控制。长沙开元和塔山组团规划预留江恩城际轨道通道80米。

园区主路：包括翠山湖大道（国道G325复线，66米），叠翠大道（66米），开平大道（56米）、省道S274（66米）、金章大道（50米）、省道S273（66米）。

园区次路：包括城西五路、名苑三路、明苑五路、城西二路、翠湖二路、环叠西路、天湖二路、翠湖二路、环叠东路、翠山东路、环翠东路等，次干路红线宽度控制24至30米，作为主干路的补充，完善了各组团之间的联系。

5、公共服务设施

由于扩园与现有开平园区相衔接并依托其集聚发展，因此扩园公共服务设施的设置应统筹考虑现有开平园区。经研究，扩园与开平园区内设置的公共服务设施主要有：翠山湖管委会、翠山湖派出所、规划翠山湖一级综合医院、员工宿舍区及周边商业服务带、公园健身休闲设施、翠山湖九年义务学校，翠山湖客运站、翠山湖消防站、肉菜市场、加油站；长沙开元和塔山组团、月山共性工厂组团主要依托长沙街道、月山镇镇圩公共服务设施配套支撑。

四、公用工程规划

1、给水工程规划

根据《开平市区供水专项规划》（2010～2020），规划范围内翠山湖周边组团、长沙开元和塔山组团用水由振华水厂和南楼水厂共同提供，其中南楼水厂现状供水规模为20万m3/d，远期供水规模为30万m3/d；规划范围东侧的月山共性工厂组团用水由镇海水厂提供，规模为5万m3／d。

2、排水工程规划

1）排水体制：雨污分流制。

2）污水系统：翠山湖周边组团污水排至现状翠山湖污水厂；长沙开元和塔山组团片区污水排至金章污水处理厂；月山共性工厂组团以规划的高阳一路为界线，分界线以东区域污水排至月山北部污水处理厂，分界线以西区域污水排至月山南部污水处理厂。

3、电力工程规划

翠山湖周边组团，长沙开元和塔山组团由现状110kV翠山站和规划110kV明星站、110kV石榴站、110kV金山站、110kV同德（平冈）站、220kV翠湖站共同供电，月山共性工厂组团由规划110kV麦边站供电。

保留规划范围内110kV及以上电力线，沿翠山湖大道、城东五路和城南五路规划综合管廊，廊内纳入110kV翠山站、110kV明星站、110kV石榴站和220kV翠湖站相关的110kV及以上电力线。

4、电信工程规划

规划范围内规划电信电缆采用埋地铺设，规划沿翠山湖大道、城南五路和城东五路敷设9-18孔通讯管沟并纳入沿路规划的综合管廊，沿其他的主要道路一般敷设6～12孔通讯管沟。

5、燃气工程规划

规划区气源由翠山湖调压站提供。预测规划区工业用气量为1.91万m3/d。规划范围内翠山湖周边组团，长沙开元和塔山组团用气由翠山湖调压站提供，规划范围东侧的月山共性工厂组团用气由月山调压站提供。

中压天然气管道设计压力为0.4Mpa，管道从调压站引出，沿规划道路敷设，管径由De110mm～De315mm，管材为PE管。

6、环卫规划

（1）生活垃圾：送往开平市固废综合处理中心处理。

（2）工业垃圾：一般工业固废可以送往开平市固废综合处理中心进行处理；其他固废及危险废物需交由有资质的处理单位进行处理。