附件3

广东省水闸工程巡查细则

# 1 一般规定

1.0.1 巡查分为日常检查、定期检查和特别检查。

1 日常检查。应由水闸运行维护专业人员对水闸进行日常巡查。正常运行期的日常检查的次数：每月不少于2次，每次间隔不少于7天。检查结果以表格方式记载。

2 定期检查。定期检查于每年汛前（3月份）、汛中（7月份）、汛后（11月份）各进行1次。工程管理单位应组织水闸运行维护专业人员按照国家和省现行的相关法规以及本单位的规章制度，查阅水闸检查、运行、维护记录和监测数据等档案资料，对水闸工程进行全面详细的巡查。

3 特别检查。在水闸发生地震、遭遇大洪水、台风、水位骤变、高水位、低气温、水闸需启用非正常运行工况前后以及其他影响水闸安全运行的特殊情况时，工程管理单位应组织安全检查组并及时进行检查。

1.0.2 本细则的检查范围包括水工建筑物、启闭机设备、电气设备、闸门金属结构、监测设施、工程管理和保护范围等。

1.0.3 巡查中如发现水闸工程有异常现象，应及时做出研判并上报，必要时还应派专人进行连续监视，做好应急抢险准备工作。

# 2 检查方法和要求

2.0.1 检查方法应符合以下规定：

1 日常检查：主要为眼看、耳听、手摸、鼻嗅、脚踩等直观方法，或辅以锤、钎、钢卷尺、放大镜、石蕊试纸等简单工具器材，对工程表面和异常现象进行检查。对于工程已安装视频监控系统的，可利用视频图像辅助跟踪检查。

2定期检查和特别检查：除采用日常检查的方法外，还可根据检查的目的和要求，采用开挖探坑（或槽）、探井、钻孔取样或孔内电视、注水或抽水试验、投放化学试剂、超声波探测、潜水员探摸或水下电视、水下摄影或录像等有效的探测技术和方法进行。

2.0.2 巡查应符合如下要求：

1 日常检查人员在轮换班时应做好交接工作，检查时应带好必要的辅助工具和记录笔、簿以及照相机、摄像机等设备。

2 汛期高水位情况下进行巡查时，宜由数人列队进行拉网式检查，防止疏漏。

3 定期检查和特别检查，工程管理单位均应制定详细的检查计划和临时调度方案，并做好如下准备工作：

1）安排好水闸调度，协调好用水等相关单位，为检查启闭机、闸门或进行水下检查创造条件。

2）做好电力安排，为检查工作提供必要的动力和照明。

3）排干检查部位的积水，清除检查部位的堆积物。

4）安装或搭设临时交通设施，便于检查人员行动和接近检查部位。

5）采取安全防范措施，确保检查工作、设备及人身安全。

6）准备好检测所需工具、设备、车辆或船只等，以及量测、记录、绘草图、照相机、摄像机等。

# 3 记录和报告

3.0.1 巡查记录：

1 每次巡查均应按巡查表格（见附录）做好详实的现场记录。如发现异常情况，除应详细记述时间、部位、险情和绘出草图外，必要时应测图、摄像，并在现场作好标记。

2 每次巡查后应在1~2个工作日内对巡查原始记录进行整理，并做出初步分析判断。

3 现场记录应与上次或历次巡查结果进行比较分析，如有异常现象，应立即进行复查确认。

3.0.2 巡查报告：

1 日常检查中巡查人员发现工程隐患或险情时，应立即报告工程管理单位负责人，工程管理单位应在24小时内上报到上级水行政主管部门；视工程隐患或险情危急情况，水行政主管部门可直接处理或逐级上报，紧急情况下也可越级上报。

2 定期检查和特别检查中发现异常情况时应及时上报，并在现场工作结束后5个工作日内提交详细报告。

3 报告内容应简洁、扼要说明问题，必要时附上照片及示意图。定期检查和特别检查报告一般应包括以下内容：①检查日期；②本次检查的目的和任务；③检查组参加人员名单及其职务；④对规定项目的检查结果（包括文字记录、略图、素描或照片）；⑤历次检查结果的对比、分析和判断；⑥不属于规定检查项目的异常情况发现、分析及判断；⑦有必要加以说明的特殊问题；⑧检查结论（包括对某些检查结论的不一致意见）；⑨检查组的建议；⑩检查组成员的签名。

# 4 资料整编与归档

4.0.1 工程管理单位每年应进行资料整编，形成工程巡查资料汇编报告。

4.0.2整编成果应做到项目齐全，考证清楚，数据可靠，图表完整，规格统一，说明扼要，按年度集中成册。

4.0.3 各种巡查记录、图纸和报告的纸质及电子文档等成果均应及时整理归档备查。

# 5 检查项目和内容

5.0.1 水工建筑物检查

1 闸室设施检查

1） 水闸地基渗流异常或过闸水流流态异常情况，水下部位有无止水失效、结构断裂、闸基土流失、冲坑和塌陷等异常现象。

2） 闸室或岸墙、翼墙发生异常沉降、倾斜、滑移等情况。

3) 混凝土结构

①主要结构构件或有防渗要求的结构，有无出现破坏结构整体性或影响工程安全运用的裂缝。

②承重结构有无产生明显变形。

③主要结构构件表面有无发生锈胀裂缝或剥蚀、磨损、保护层破损。

4) 水闸上下游砌石工程有无松动、塌陷、错缝；浆砌石墙排水是否通畅，有无倾斜、错动；混凝土结构表面是否整洁，有无脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象；护坡、翼墙后填土有无塌陷、脱空现象。

2 堤坝设施检查

1） 闸坝：有无垃圾、杂物堆放，有无取土、违章建筑，有无大、重型车辆上堤行驶，是否平整，有无凹凸不平的凹坑或车槽、雨后明显积水现象；闸坝路面（混凝土路面、沥青路面、碎石路面等）是否完好，有无破损。

2） 闸墙：是否完好，有无新增缺口、塌陷、倾倒现象；墙前防护工程（抛石、灌砌、回填土等）是否完好，有无淘空、冲刷、塌陷现象。

3） 闸坡：是否完好，有无塌陷、缺损、勾缝大面积脱落及贯穿性裂缝；外观是否整洁，有无杂草，有无垃圾、杂物堆放。

3 水工建筑物的结构缝检查

检查混凝土、浆砌石和砌砖等建筑物的结构缝（伸缩缝、施工缝和接缝）的张合变化情况、是否有错动迹象，缝内填充物是否流失或老化变质。

4 下游流态及冲刷检查

水闸下游流态是否正常，闸门底板是否脱空，下游是否存在冲坑等。

5.0.2 闸门、启闭机检查

1 闸门设施检查

1）门叶：锈蚀、变形或损坏情况。

2）承重构件：锈蚀、磨损、变形、裂纹或断裂情况。

3）行走支承：变形情况，转动是否灵活。

4）门槽：不均匀沉降或扭曲变形情况。

5）吊耳板、吊座、有无裂纹或严重锈损。

6）闸门止水密封是否可靠，有无渗漏；压板是否紧密，固定螺栓是否齐全。

7）运转部位的加油设施是否完好、畅通；锁定是否齐全有效。

8）钢丝绳：钢丝绳水上部分是否缺油、断股断丝现象；表面是否涂有保护油，有无砂粒。

9）闸门埋件：腐蚀、空蚀、泥沙磨损情况。

2 卷扬式启闭机检查

1）机架、机座主要承重构件：腐蚀、裂缝、变形情况。

2）吊板、吊钩、吊头：裂纹、变形情况。

3）卷筒：磨损、裂纹、变形情况。

4）制动装置：磨损、裂纹、变形情况，制动是否灵活、可靠。

5）传动齿轮：磨损、裂纹、断齿情况，传动件的传动部位是否保持润滑。

6）联接件：是否保持紧固，联轴器同心度是否符合规定，双吊点同步机构运行是否良好。

7）滑动轴承的轴瓦、轴颈有无划痕或拉毛，轴与轴瓦配合间隙是否符合规定；滚动轴承的滚子及其配件有无损伤、变形或严重磨损。

8）钢丝绳：防腐、润滑、完好情况。

3 液压式启闭机检查

1）缸体或活塞杆：腐蚀、裂缝、变形、泄漏情况。

2）阀组动作是否灵活，油泵运转是否灵活，有无异响。

3）供油管和排油管：腐蚀、泄漏、通畅情况。

4）油箱：油位、油质情况。

4 螺杆式启闭机检查

1）螺杆：锈蚀、磨损、弯曲变形情况。

2）螺母：磨损、断牙情况。

3）机座：表面是否清洁，有无裂纹。

4）联接件：是否保持紧固，传动件的转动部位是否保持润滑，限位装置是否灵活可靠。

5 启闭机和闸门运行时是否有异常的声响和杂音。

5.0.3 电气设备检查

1 电力设施检查

1）输电线路：摇测导线绝缘阻值是否符合标准；线缆接头有无损坏；架空电缆电杆上是否有鸟窝、树枝等杂物。

2）变压器：主变、站变套管外部是否清洁，有无破损裂纹、放电痕迹及其他异常现象，变压器本体有无渗油、漏油，吸湿器内硅胶是否干燥足量；变压器油质是否良好，油色、油位是否正常；变压器运行时声音、震动是否符合规定；仪表指示是否正常；继电保护装置是否正常；铁芯及线圈是否保持良好；冷却系统是否完好；分接头是否正常；接地是否良好。

2 控制设施检查

1）开关柜：各种开关、继电保护装置是否接触不良，有无老化、动作失灵；各种仪表指示是否失灵，指示灯是否损坏；输电线路接头是否破损、锈蚀。

2）现地控制柜：配电柜、微机现场采集控制柜等柜内是否保持清洁；电气设备金属外壳是否接地，各种电气设备是否发生漏电、短路、断路、虚连等现象，摇测接地电阻是否符合标准；开关继电器装置是否动作可靠、接线牢固；主令控制器及限位开关是否正常；各部位温度计、仪表、继电保护等设施设备是否损坏。

3）自动控制系统：硬件设施是否完好，传感器、监控板卡、现场采集柜、计算机及网络等系统硬件是否清洁无尘；传感器、指示仪表、监控模拟量板卡等率定和精度校验是否合格。

4）线路：破损、受潮、老化情况，有无异常发热。

3 备用电源检查

1）柴油机：表面有无漏油现象，振动和噪声是否正常。

2）发电机：各指示仪表是否正常，线圈绝缘电阻是否符合要求。

3）蓄电池：电量、电池液是否正常。

5.0.4 监测设施检查

1 渗流监测设施检查

1）闸坝体渗流是否异常；闸坝体分缝、穿堤建筑物（涵管等）与水闸的结合处渗流是否异常；闸基、闸肩、两岸山体绕渗是否异常。

2）渗压计、测压管反映是否灵敏、稳定性好；测压管管口、量水堰等的保护装置、传感器电缆及保护管等是否完整、有效；读数仪的精度是否符合要求。

2 变形监测设施检查

1）闸坝体（基）表面和内部变形、防渗体变形、界面、接（裂）缝和脱空变形及近闸岸坡变形等是否异常。

2）表面变形监测基点、工作基点及各类监测点与闸坝体或岸坡是否结合牢固，基准点和监测点的保护设施是否可靠。

3）内部变形监测采用的沉降管、测斜管和多点位移计等设备，底端是否稳定，其延伸至表面的测点是否有效。

3 环境量监测设施检查

1） 环境量监测主要包括上下游水位、降水量、气温、库水温、坝前淤积和下游冲刷等，各监测设施受水流、风浪、泄水的影响情况，仪器设施稳固及运行情况。

2）遥测水位计或水尺的零点高程是否有效。

3）翻斗式雨量计的传感器是否灵敏。

4）气温计及专用玻璃钢百叶箱是否正常。

4 视频监视设施检查

1）摄像头：外观有无损伤，安装是否牢固。

2）控制设备：控制器、存储器及传输等是否正常。

3）防雷设施：避雷器、接地等设施是否完好。

5.0.5 工程管理和保护范围

1 管理房（防汛哨所）和物资仓库有无损坏、漏雨等情况。

2 工程管理保护设施如围墙、护栏、围挡等有无损坏，水闸交通桥过车限载限行设施是否完好。

3 管理设施：公里桩、界桩、宣传牌有无丢失、倾斜、破损、字迹不清等现象。界碑、界牌是否明显，有无损坏等。

4 管理及保护范围：在管护范围内有无违章建筑，有无违法违规等行为和危害工程安全的活动。有无取土、采砂及新增建设项目；有无弃置、堆放阻碍行洪物料，设置阻水坝埝、拦河渔具，种植阻碍行洪的树木及高杆作物，圈围河道；有无爆破、打井、开挖道口、建房等活动；有无弃置垃圾、排放淤泥等现象。

5 安全警示牌、法规宣传牌是否健全，有无损坏，遮挡等。

6 防汛物料是否齐备、消防设施是否齐备有效等。

5.0.6 消防设施检查

1 检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整，检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。

2 检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多，也必须再进行充装。

3 检查灭火器可见零部件是否完整，装备是否合理，有无松动、变形或损坏。

4 检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域，如指针在红色区域表示灭火器已经失效，应及时充气换药。

5 检查灭火器的喷嘴是否畅通，检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。

5.0.7 附属设施巡查项目。对水闸所有的附属设施应进行日常检查和定期检查，以保证其正常运行。检查应包括（但不限于）下列项目：

1 液压和空压系统。

2 通风设备。

3 供水和消防系统。

4 各种泵及其管路。

5 照明系统及事故应急照明。

6 通讯系统及应急通讯设施。

7 对外交通及应急交通工具。

# 6 附录

6.0.1 水闸工程巡查内容按表C.0.1进行分类和选择。

表C.0.1 水闸工程巡查内容表

| 项目（部位） |  | 日常检查 | 定期检查 | 特别检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水工建筑物 | 水闸工程面貌 | ● | ● | ● |
|  | 闸室建筑物 | ● | ● | ● |
|  | 闸（墩）孔 | ● | ● | ● |
|  | 翼墙 | ● | ● | ● |
|  | 交通桥 | ● | ● | ● |
|  | 水闸两岸污工 | ● | ● | ● |
|  | 下游流态及冲刷 | ○ | ● | ● |
|  | 防汛公路 | ● | ● | ● |
| 闸门 | 门体结构 | ● | ● | ● |
|  | 闸门卫生 | ● | ● | ● |
|  | 闸门防腐防裂 | ● | ● | ● |
|  | 门槽及埋设构件 | ● | ● | ● |
|  | 闸门止水 | ● | ● | ● |
|  | 闸门附件 | ● | ● | ● |
|  | 射水系统 | ○ | ● | ● |
|  | 闸门试运行 | ○ | ● | ● |
| 启闭系统 | 卷扬式启闭机 | ● | ● | ● |
|  | 液压式启闭机 | ● | ● | ● |
|  | 螺杆式启闭机 | ● | ● | ● |
|  | 手动控制 | ○ | ● | ● |
| 电气设备 | 输电线路 | ○ | ● | ● |
|  | 变压器 | ○ | ● | ● |
|  | 开关柜、配电柜 | ● | ● | ● |
|  | 自动控制系统 | ○ | ● | ● |
| 监测及观测设施 | 环境量监测 | ● | ● | ● |
|  | 变形监测 | ● | ● | ● |
|  | 渗流监测 | ● | ● | ● |
|  | 视频监视设施 | ○ | ● | ● |
| 注：●为必须检查内容，○为可选检查内容。 |  |  |  |  |

续表C.0.1 水闸工程巡查内容表

| 项目（部位） |  | 日常检查 | 定期检查 | 特别检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理设施 | 工程管理保护设施 | ● | ● | ● |
|  | 界碑、界牌 | ● | ● | ● |
|  | 安全警示牌、宣传牌 | ● | ● | ● |
|  | 防汛物料 | ○ | ● | ● |
|  | 备用电源 | ○ | ● | ● |
|  | 照明与应急照明设施 | ○ | ● | ● |
|  | 对外通信与应急通信设施 | ○ | ● | ● |
|  | 供水和消防系统 | ○ | ● | ● |
| 注：●为必须检查内容，○为可选检查内容。 |  |  |  |  |

6.0.2 水闸工程巡查记录格式按表C.0.2填写。

表C.0.2                  水闸巡查记录表

检查类别：日常□/定期□/特别□            检查日期：      年    月    日

上游水位：      m         下游水位：      m           天气：

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水工建筑物 | 水闸工程 面貌 | （1）周边环境是否干净整洁；（2）草皮养护是否符合要求；（3）是否存在危害工程安全的违章行为；（4）上下游有无垃圾、水浮莲等 |  |
| 2 |  | 闸室建筑物 | （1）砼结构及墙体是否出现裂缝；（2）闸室伸缩缝是否正常，有无错动，密封胶有无老化脱落，启闭机室天面分缝是否漏水；（3）天面排水孔是否堵塞，天面隔热层有无变形；（4）外墙砖及玻璃是否脱落、开裂 |  |
| 3 |  | 闸（墩）孔 | 闸墩有无裂缝、磨损，及闸墩伸缩缝的开合错动情况，有无钢筋裸露、锈蚀现象 |  |
| 4 |  | 翼墙 | 砼墙体、砌石墙体是否开裂，墙后回填土是否塌陷、沉降 |  |
| 5 |  | 交通桥 | 交通桥结构是否出现裂缝，桥面及栏杆是否损坏，与两岸连接部位是否出现异常沉陷等 |  |
| 6 |  | 水闸两岸圬工 | 堤闸连接段及两岸护坡有无渗漏、开裂、塌陷、破损等情况 |  |
| 7 |  | 下游流态及冲刷 | 水闸下游流态是否正常，闸门底板是否脱空，下游是否存在冲坑等 |  |
| 8 |  | 防汛公路 | （1）路面是否完好无损；（2）路肩有无堆放垃圾、杂物，草皮是否平整，有无覆盖砼路面；（3）有无违章建筑或有损防汛公路的作业 |  |

巡查人员签名：               校核人员签名：               负责人员签名：

续表C.0.2                  水闸巡查记录表

检查类别：日常□/定期□/特别□            检查日期：      年    月    日

上游水位：      m         下游水位：      m           天气：

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 闸门 | 门体结构 | （1）闸门整体外观有无明显变形；（2）梁系、面板等结构有无明显变形；（3）吊耳板、轴有无裂纹及变形；（4）焊缝有无裂纹；（5）连接紧固件有无松动或缺件 |  |
| 10 |  | 闸门卫生 | （1）闸门面板是否清洁； （2）闸门梁格是否有垃圾堆积 |  |
| 11 |  | 闸门防腐防裂 | （1）钢闸门锈蚀情况； （2）砼面板闸门开裂情况 |  |
| 12 |  | 门槽及埋设构件 | （1）门槽及底板有无杂物；（2）导向轨道表面是否清洁平整；（3）有无啃轨及气蚀现象；（4）门槽内是否有漂浮物卡阻；（5）通气孔有无堵塞 |  |
| 13 |  | 闸门止水 | （1）止水是否严密；（2）止水胶有无老化或损坏现象；（3）止水胶预压量是否符合要求；（4）止水胶紧固情况；（5）止水工作面有无杂物 |  |
| 14 |  | 闸门附件 | （1）主滑块、反向滑块有无磨损、开裂，与工作轨道配合是否符合要求；（2）侧轮是否转动灵活，与导向轨道配合是否符合要求；（3）钢丝绳是否缺油、锈蚀，有无断股断丝现象 |  |
| 15 |  | 射水系统 | （1）阀门工作是否正常；（2）增压泵工作是否正常；（3）润滑水管路是否渗漏；（4）润滑水管射水孔有无堵塞 |  |
| 16 |  | 闸门试运行 | （1）闸门运行是否灵活、无卡阻；（2）闸门有无异常振动及响声 |  |

巡查人员签名：               校核人员签名：               负责人员签名：

续表C.0.2                  水闸巡查记录表

检查类别：日常□/定期□/特别□            检查日期：      年    月    日

上游水位：      m         下游水位：      m           天气：

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 启闭系统 | 卷扬式启闭机 | （1）机架、机座主要承重构件是否腐蚀、裂缝、变形；（2）吊板、吊钩、吊头、卷筒磨损、裂纹、变形情况；（3）制动装置磨损、裂纹、变形情况，制动是否灵活、可靠；（4） 传动齿轮磨损、裂纹、断齿情况，传动件的传动部位是否保持润滑；（5） 联接件是否保持紧固；联轴器同心度是否符合规定，双吊点同步机构是否运行良好；（6）滑动轴承的轴瓦、轴颈有无划痕或拉毛，轴与轴瓦配合间隙是否符合规定；滚动轴承的滚子及其配件有无损伤、变形或严重磨损 |  |
| 18 |  | 液压式启闭机 | （1）液压缸支架、表面是否清洁，有无渗漏；（2）活塞杆表面保护层是否有刮痕、剥落情况，防护罩是否完好；（3）液压油管沟槽是否清洁，管夹有无松脱，管路接头是否漏油；（4）液压泵站紧固件是否松动，阀组、管路接口有无渗漏，回油过滤器是否油污过脏；（5）阀组动作是否灵活，有无异常发热及振动，油泵运转是否灵活无异响；（6）油箱油位、油质是否符合要求。 |  |
| 19 |  | 螺杆式启闭机 | （1）螺杆是否发生锈蚀、磨损、弯曲变形现象；（2）螺母是否有磨损、断牙现象；（3）机座表面是否清洁，有无裂纹；（4）联接件是否保持紧固，传动件的转动部位是否保持润滑；（5）限位装置是否灵活可靠 |  |
| 20 |  | 手动控制 | 启闭机在停电状态下手动操作是否顺畅，手动操作设施是否完好，操作人员是否已明确 |  |

巡查人员签名：               校核人员签名：               负责人员签名：

续表C.0.2                  水闸巡查记录表

检查类别：日常□/定期□/特别□            检查日期：      年    月    日

上游水位：      m         下游水位：      m           天气：

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 电气设备 | 输电线路 | （1）摇测导线绝缘阻值是否符合标准；（2）线缆接头有无损坏；（3）架空电缆电杆上是否有鸟窝、树枝等杂物 |  |
| 22 |  | 变压器 | （1）主变、站变套管外部是否清洁、有无破损裂纹、放电痕迹及其他异常现象；（2）变压器本体有无渗漏油，吸湿器内硅胶是否干燥足量；（3）变压器油质是否良好，油色、油位是否正常；（4）变压器运行时声音、震动是否符合规定，仪表指示是否正常；（5）继电保护装置是否正常，铁芯及线圈是否保持良好；（6）冷却系统是否完好，分接头是否正常，接地是否良好 |  |
| 23 |  | 开关柜、 配电柜 | （1）开关柜、配电柜、微机现场采集控制柜等柜内是否保持清洁，温度是否正常；（2）各种开关、继电保护装置是否接触不良，有无老化、动作失灵；（3）各种仪表指示是否失灵，指示灯是否损坏；（4）输电线路接头是否破损、锈蚀；（5）电气设备金属外壳是否接地，各种电气设备是否发生漏电、短路、断路、虚连等现象，接地电阻是否符合标准；（6）主令控制器及限位开关是否正常；（7）各部位温度计、仪表、继电保护等设施设备是否损坏 |  |
| 24 |  | 自动控制 系统 | （1）设备表面是否清洁；（2）起动器、断路器、接触器、熔断器、继电器是否正常，接线是否牢固可靠、接头有无过热，散热是否良好；（3）指示灯、触摸屏是否工作正常；（4）程序运行是否正常；（5）传感器电缆接口有无松脱；（6）行程开关有无损坏，电缆是否老化 |  |

巡查人员签名：               校核人员签名：               负责人员签名：

续表C.0.2                  水闸巡查记录表

检查类别：日常□/定期□/特别□            检查日期：      年    月    日

上游水位：      m         下游水位：      m           天气：

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 电气设备 | 备用电源 | （1）柴油机的表面有无漏油现象，振动和噪声是否正常；（2）发电机的各指示仪表是否正常，线圈绝缘电阻是否符合要求；（3）蓄电池的电量、电池液是否正常 |  |
| 26 | 监测及观测设施 | 环境量监测 | （1）水位计、水位尺等水位观测设施是否完好；（2）雨量站是否正常运行；（3）是否设置闸前淤积和下游冲刷观测设施 |  |
| 27 |  | 变形监测 | （1）闸坝表面变形、接（裂）缝变形、闸端岸坡变形监测设施是否正常运行；（2）变形监测基点、站点有无异常或损坏 |  |
| 28 |  | 渗流监测 | （1）测压管是否都运行正常，有无堵塞；（2）量水堰有无破损、变位或倾斜；（3）绕闸渗流、闸底渗流有无异常 |  |
| 29 |  | 视频监视设施 | （1）摄像头外观有无损伤，安装是否牢固；（2）控制器、存储器及传输等是否正常；（3）防雷设施、避雷器、接地等设施是否完好 |  |
| 30 | 管理设施 | 工程管理保护设施 | 工程管理保护设施如围墙、护栏、围挡等有无损坏；交通桥过车限载设施及指示标牌是否完好 |  |
| 31 |  | 界碑、界牌 | 界碑、界牌是否明显，有无损坏 |  |
| 32 |  | 安全警示牌、宣传牌 | 安全警示牌、法规宣传牌是否健全，有无损坏，遮挡 |  |
| 33 |  | 防汛物料 | 防汛物料是否充足，是否配备足够的铁锹、麻袋、推车等应急抢险设施和设备 |  |
| 34 |  | 照明与应急照明设施 | 照明灯具是否破损，应急照明设施是否能运行工作 |  |
| 35 |  | 对外通信与应急通信设施 | 是否配备对讲机、固定电话机、传真机等通讯设备，设备是否有效使用，通讯讯号是否正常 |  |

巡查人员签名：               校核人员签名：               负责人员签名：

续表C.0.2                  水闸巡查记录表

检查类别：日常□/定期□/特别□            检查日期：      年    月    日

上游水位：      m         下游水位：      m           天气：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 消防系统 | （1）是否配备足够的消防器材，消防指示标志是否损坏；（2）灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整；（3）检查灭火器的铅封是否完好；（4）灭火器可见零部件是否完整，装备是否合理，有无松动、变形或损坏；（5）储气瓶压力表指针是否在绿色区域；（6）灭火器的喷嘴是否畅通 |  |
| 37 | 其他 |  |  |
| 异常情况初步分析及处理意见： |  |  |  |
| 填表说明：1.本表采用签字笔或钢笔填写；2.本表由巡查人员在现场根据检查情况如实记录填写；3.巡查人员对照检查项目和内容细致进行检查，若未发现异常，检查情况栏填写“正常”，若发现异常则须描述清楚存在问题，记录异常的准确位置（桩号、高程）、数量等。 |  |  |  |

巡查人员签名：               校核人员签名：               负责人员签名：