项目榜单

| 榜单名称 | 漂浮式系泊系统数字化补偿锚机的控制系统研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域--海工装备领域---海上浮式风电关键技术和零部件配套 |  |  |
| 启动 时间 | 2024年1月 | 计划 完成时间 | 2025年12月 |
| 榜单具体内容 | 项目拟解决的关键技术问题: - 漂浮式风电系泊时会受到风、浪、流等载荷的影响，运动幅度为额定工况下水深的25%，自存工况下水深的8%~15%，系泊系统的额定工况、极端工况进行运动响应仿真分析、水动力分析问题。 - 漂浮式海上风电受到多种耦合关系的影响，需解决风机结构一塔架结构一浮式平台结构系泊系统结构耦合关系、风载荷一波浪载荷一弹性结构的耦合关系、外界载荷一整机结构一电控系统的耦合关系的问题。 - 系泊系统是通过检测锚链张力的变化，经过控制器对数据的分析运算，驱动锚机进行锚链的收放功能，该系泊系统涉及机械结构部分、控制部分，需要解决虚拟系泊系统样机构建及机电联合一体仿真问题。 - 漂浮式风电的系泊系统，锚链张力变化检测的可靠性和稳定性直接影响系泊系统正常运行，需要解决系泊系统的高可靠性张力监测问题。 工作方案： 本项目对漂浮式平台系泊系统的调研、漂浮式风电现状调研、系泊系统的机械部分调研、系泊系统的控制系统调研、总体方案的研究与设计、系泊系统研究与设计、南海环境载荷计算和扰动力计算、漂浮式风电整体建模、运动学仿真分析、系泊控制系统的研究与设计、控制系统的建模与仿真、机电联合一体仿真。 技术性能指标： - 控制功能:具备手动/自动功能，漂浮式平台位移水平限制为额定工况下水深的2~5%,自存工况下水深的8%~15%。 - 绳索张力变化监测:量程0-2000KN。 - 监控功能:控制室可实现对锚机的张力指示、链长指示、溜锚警报和自动刹车等功能的监控，同步显示。 - 显示和报警功能:通过指示灯指示设备的运转状态，控制室通过计算机显示所有锚机的数据，并能够将数据存档和事故报警打印。 产业化指标： 项目周期内研发一套数字化补偿锚机控制系统。 完成榜单的主要设施设备及配套条件： 高性能计算机、专业水动力仿真软件、研发专用场地。 关键核心技术、产业化关键环节的技术路径导向： 第一阶段：进行漂浮式风电的现状、系泊系统及其机械部分的调研。 第二阶段：调研系泊系统的控制系统，并进行总体方案设计和相关计算。 第三阶段：对浮式风电进行整体建模，研究设计系泊系统及其控制系统并展开仿真分析。 第四阶段：调试优化和产业化推广。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 漂浮式系泊系统数字化补偿锚机的控制系统研发可应用于各种风机基础的漂浮式风电、半潜式平台，随着漂浮式风电商业化应用装机率持续增加，项目规模增大，系泊系统作为漂浮式海上风电的核心装备需求量增大，本项目产品实现销售后，根据风能专委会英国Westwood分析师表示，到2026 年，我国漂浮式海上风电有望增长到500MW，预计到2026年新增产值约5亿元(1000 万元/套(含9台锚机和9个导向轮)X50 台=5亿元)(500MW(我国漂浮式风电累计容量) /10MW(单机容量)=50 台)。 此外，系泊系统减少了风、浪、流等载荷对系泊的影响，使其具有抵御一定环境变化的能力，保证设计环境下的作业需求稳定性，在遭遇极端海况时，能够保证其自身和系泊系统的安全。该项目促进了风电行业长足发展，带动漂浮式风电技术创新，提高我国海洋高端设备的国际竞争力。 |  |  |