项目榜单

| 榜单名称 | 储能用固态电池开发及示范验证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年8月 | 计划完成时间 | 2026年7月 |
| 榜单具体内容 | ###### 1.项目研究内容及指标 ###### （1）固态电池工艺及器件开发 ###### 开发低成本、高效率的固态电解质膜及电极制备工艺。固态电解质膜厚度低于30μm，具有良好的加工性能、机械性能和稳定性；开发高活性物质比例的正负极极片，具有高压实密度、良好的离子和电子传输路径、良好的机械性能以及高负载量。开发储能用的高安全、低成本和长寿命的固态电池单体器件，完成固态电池小试验证，实现电池能量密度大于170Wh/kg，成本与液态电解质磷酸铁锂电池相当，循环寿命大于5000次；电池短路或过充状态不起火不爆炸。 ###### （2）固态电池储能规模化应用示范验证 ###### 通过规模化应用加速固态电池产业发展，开发兆瓦时级大型固态电池储能系统，实现20尺储能集装箱容量大于3MWh，0.5P以上工况下电池簇内各电池温差≤4℃，模块内各电池温差≤3℃，并建设容量不低于10MWh的固态电池储能示范电站，开展现场实证示范验证。 ###### 2.主要设施设备及配套条件 ###### 完成本项目，需要围绕固态电池制备以及固态电池储能系统开发，具备电化学工作站、热分析仪、X射线衍射仪等材料及电极性能分析设备；具备气氛保护手套箱、电芯试制线、高低温箱、充放电仪等电池单体试制及测试设备；具备电池pack试制线或生产线以及电池包性能测试设备；具备电池系统试制或生产线以及电池系统性能测试设备。 ###### 3.技术途径 ###### （1）采用低成本无机固态电解质与高分子固态电解质复合，开发兼顾离子电电导率和加工性能的复合电解质薄膜。 ###### （2）采用新型正负极材料，如磷酸锰铁锂正极、硅基负极等，开发电池正极片、负极片，提高电池安全性并兼顾高能量密度。 ###### （3）采用原位固态化和准固态技术，降低有机电解液的含量至5wt%~10%或更低含量，兼顾电池性能与安全性。 （4）结合海上风电消纳、电力系统调峰调频等应用需求，建设储能示范电站。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 低成本、高安全储能装备的研发是电化学储能规模化应用的关键。通过研究本征安全型的固态电池，切实保障储能系统在生产和应用过程的安全，降低潜在事故风险，保护公共安全，从而辅助电力系统实现可持续、高稳定的能源供给。解决大规模储能系统应用中的安全难题，为储能技术在更广泛的领域和更大规模的应用提供技术支持。通过关键技术点的攻关，实现器件-系统-应用的全链条技术突破，打通全产业链关键技术壁垒，通过实证验证加速固态电池的规模化应用。 通过项目的实施，研发一系列高安全和低成本的固态电池器件及系统装备，建设行业标杆的固态电池储能示范电站，形成一批支撑产业高质量发展的标准和技术专利，培养一批在国内外具有高知名度的固态电池领域专业人才，孵化或培育固态电池相关创新型企业，服务国家能源转型、新型电力系统建设和双碳目标等能源领域重大需求。 |  |  |