项目榜单

| 榜单名称 | 全国产化超高速电主轴驱动系统及关键技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域——高端数控机床领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024年12月 | 计划 完成时间 | 2026年7月 |
| 榜单具体内容 | （1）全国产化的高速高精度主轴驱动系统设计 基于全国产化的MCU、第三代功率半导体GaN器件和电流采样芯片，实现高速高精度主轴驱动系统的核心技术完全自主可控。为基于国产MCU满足超高速电机实时控制要求，通过优化主轴驱动系统的软件架构，降低MCU资源开销，提高软件执行效率。此外，通过构建超高速主轴驱控系统动态的状态观测器数学模型，提升驱动系统稳定性和适应性，达到更高的控制速度和精度。 （2）基于国产MCU的高速高精度电机控制算法优化 针对高速高精度电机在位置估计过程中由非理想环节引起的相位估计误差，本课题基于扩展卡尔曼滤波器算法的位置补偿策略，研究全速域无传感器位置辨识技术。在电机超高速运动的多因素复杂应用场合下，所研究位置辨识技术可实时获得精准地转子位置，并实现相位误差全补偿。此外，针对高速高精度电机在高基频时出现电流环失控的问题，利用国产MCU现有的DMA数据搬运模块进对FIFO进行替代设计，降低了电流环的计算延时，并结合AD过采样技术，实现快速电流环控制。 （3）基于国产半导体芯片的GaN器件定制及电热仿真模型研究 通过整合国产GaN半导体芯片、功率模块封测技术及电-热-力多物理联合仿真技术，定制超高速电主轴驱控系统所用第三代GaN器件。此外，针对GaN器件开关物理机理复杂、寄生参数敏感性高、有源栅极控制带宽要求高的问题，本课题开发高功率密度硬件架构电热仿真模型。所开发模型可快速重现动态开关轨迹，提高电热应力的仿真精度，并可为抑制寄生震荡现象、提高运行可靠性、实现在线损耗预测等关键技术奠定理论基础。 （4）全国产化的高速高精度主轴驱动系统可靠性提升技术 研究高速高精度主轴驱动系统故障诊断与预测算法，提高系统可靠性。通过分析主轴工作中的系统故障机理以及老化失效模式，选取能够表征器件故障及老化的特征参数。通过双脉冲测试离线建立不同母线电压、负载电流、温度等运行工况所对应的器件动/静态特征参数数据库。采用FPGA实现器件动态参数的在线提取，利用历史数据进行异常检测，利用K-mean算法、决策树分类器等算法辅助判断器件的故障类型，并进一步挖掘器件的老化信息，实现器件的全生命周期健康管理。 （5）高速高精度电主轴刀具主动补偿工艺算法 针对磨床、雕铣机等高速机床数控系统具体应用场景，本课题深入研究超高速电主轴加工中的刀具受力与补偿算法。通过伺服实时检测刀具加工时的受力情况，并结合职能的非线性刀具补偿算法，本课题所提出补偿算法可实现主轴侧的主动刀具补偿功能。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 技术指标： （1）输出功率范围：0.1kW~1.2kW，过载能力：120%额定电流60s；150%额定电流10s。 （2）输出频率：0~5000Hz，开关频率100~500kHz； （3）转速控制精度:±0.001%，转速波动±0.01% （4）速度环带宽：2000Hz，电流环带宽：4000Hz； （5）输出电流谐波≤2%； （6）整机效率>98%； （7）申请专利≥10项，其中发明专利≥4项。 |  |  |