项目榜单

| 榜单名称 | 新型磷酸铁锂储能电芯320Ah产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年10月 | 计划完成时间 | 2024年12月 |
| 榜单具体内容 | 技术指标汇总：新一代磷酸铁锂储能电芯型号为71173204，0.5P容量≥320Ah，能量效率≥95%，质量能量密度≥180Wh/kg，体积能量密度≥400Wh/L，循环≥6000周，对比280Ah电芯DCIR降低≥10%，，通过如针刺、挤压、过充、过放、短路、跌落、热滥用等各项安全测试，具备年产320Ah电芯能力≥4GWh。 - 开发71173204型号储能电芯，0.5P容量≥320Ah，质量能量密度≥180Wh/kg，体积能量密度≥400Wh/L； 关键核心技术：第一，多孔电极技术研究用于双高电极开发，实现高容量表达；第二，锂离子电池补锂技术补充成膜活性锂；第三，极限结构设计，提高电芯空间利用率。 - 基于320Ah储能电芯，研发高安全电芯新技术，通过针刺、挤压、过充、过放、短路、跌落、热滥用安全测试； 高安全技术的开发方向包含降低电芯失效风险、热蔓延两方面，一般的电芯失效最终均会转化成内部短路热失控，主要从提升电芯内部副反应起始温度T1、提升电芯热失控触发温度T2、降低电芯失控最高温度T3、降低触发失效后的温升速率dT/dt、快速切断防止电芯进一步热蔓延等方便展开研究。 关键核心技术可有以下几方面展开：第一，使用高安全材料，提高材料耐热性、提高材料界面稳定性、宽电化学反应窗口，提高材料力学性能，使用一些工能材料（耐高温、过流阻断等特性）；第二，电芯设计参数优化，阴阳两极配方、结构设计优化，电解液配方优化、新型添加剂工程应用，过流部分的焊接结构优化，降低产热、提升散热，防止电芯局部积热；第三，结构设计，铝壳盖板、链接汇流结构设计，如遇极限温度、极限压力等失效信息，自行切断充放电动作，防止安全失控蔓延。 3.基于320Ah储能电芯，实现≥6000次循环，对比目前280Ah电芯放电直流内阻降低≥10%，能量效率≥95%； 长循环是储能电芯非常重要的性能指标之一，不断提升循环性能是锂离子电池行业的重难点，分析找到影响储能电池循环寿命的关键点，也就找到了提升循环的方法。 关键核心技术可包含以下几点：第一，选用高匹配性与低老化速率的材料，高稳定性的正、负极材、隔膜、电解液与其他功能材料；第二，提高电芯内部界面稳定性，降低电芯内部副反应种类与反应速率；第三，电芯设计参数优化提高温场、力场、电流密度均匀性，第四，研究高适用性全气候的应用策略；第五，双高电极与固液界面技术创新，提升电芯内部空间利用； 4.先进工艺技术开发，可实现320Ah规模化量产，具备年产能4GWh能力。 ###### ①拘束化成：在群裕度较低的情况下,采用现有无拘束的化成可以满足产品的厚度尺寸要求，且化成SEI形成良好;但对大容量、高能量密度的电池，在无拘束的情况下，原有可接受卷芯的变形已经导致尺寸不合格，但在拘束的情况下，让变形量进一步降低，以达到提高能量密度的需要。②混合制浆工艺（双行星搭配高速分散）：安全、稳定、高效且一致性好的浆料制备：通过先进的匀浆工艺，充分汲取双行星搅拌机与高速分散机在匀浆过程中的优势点，提高效率的同时，制出稳定且一致性好的浆料。③超薄集流体涂覆技术开发：铜箔约占锂离子电池质量和成本的13%和8%，相较于使用4.5μm的铜箔，使用4.5μm铜箔可提升锂离子电池4%的能量密度。超薄的铜箔可以提升锂离子的成本和能量密度，但其易皱性导致4.5μm铜箔的涂覆技术成为行业痛点，通过研究调整铜箔在涂布过程中的多种状态，并制定针对性措施使4.5μm箔材在涂覆过程受力的均一性，防止箔材产生褶皱。 主要设施以及配套条件：材料表征设备：SEM/XRD/PSD/BET/扣电制备/PT-IR/XPS等；320Ah铝壳电芯制程产线；电芯测试设备（电化学工作站、充放电测试柜、高低温箱、安全测试设备） |  |  |
| 榜单效益目标 | 经济指标汇总：新一代磷酸铁锂储能电芯320Ah对比280Ah成本降低≥5%，具备年产320Ah电芯能力≥4GWh，且有为公司创造经济价值≥20亿元的能力。 1.实现新一代储能电芯大规模量化与应用，推动电力储能电池行业标准化，标准化有利于电池回收循环，推动行业材料可持续化利用。 目前，主流的280Ah储能电芯均使用同一型号，但是，由于市场与行业发展的对高容量的迫切需求，在同尺寸上进行升容是最合适的选择。可预见320Ah将作为下一代储能电芯的标准化产品，标准化给行业带来高兼容性，市场设计、生产、测试等规范化，并且标准化后的有利于电池回收拆解，材料再生利用，有助于资源循环利用。 2.同行业企业的制造成本均有可观降低，突破磷酸铁锂本征电池的容量极限。 容量提升后空间利用率上升，其他原材料使用率降低，降低了制造成本，从工程技术的角度上看，320Ah储能电芯提升了磷酸铁锂电池的容量发挥极限，对于磷酸铁锂电池开发具有指导性意义，280Ah提升至320Ah可采用同一条生产线，降低了设备制造与报废率，大部分生产设备不需要升级改造，极大降低成本投入。 3.具备年产能4GWh能力，且有为公司创造经济价值超过20亿元的能力。 ###### 锂电企业年产能高不仅给企业创造了直接价值收益，并且可以给当地带来许多的就业岗位，320Ah的电芯属于储能行业的主流产品，拥有该产品的高产能产线将会提升企业在储能行业的竞争力和市场占有率，将具备年产能4GWh能力，且有为公司创造经济价值超过20亿元的能力。 |  |  |