项目榜单

| 榜单名称 | 新能源汽车电池Pack用绝缘粉末涂料的研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新能源汽车，电池Pack，绝缘粉末涂料 |  |  |
| 启动时间 | 2023.09.01 | 计划完成时间 | 2025.08.31 |
| 榜单具体内容 | 技术方案： 1. 通过对不同环氧树脂，固化剂和促进剂的用量控制研究，对环氧树脂环氧当量搭配调整，赋予绝缘涂层较高的反应活性，提高涂层的固化率，研发出新能源汽车电池Pack用绝缘粉末涂料配方。 2. 通过无机陶瓷生产设备的生产工艺研究和改造，严格的粒度生产控制技术，满足产品同时可采用静电喷涂、预热流化床浸涂、静电流化床吸附涂覆三种涂装施工要求，实现高性能绝缘粉末涂料大批量生产并产业化应用。 电池Pack绝缘粉末涂料的设计要求： - 具有良好的绝缘介电性能：介电强度≥30Kv/mm,，浸水后绝缘强度大于25kv/mm，电池Pack用相当于主绝缘体，设计配方一定要满足耐压性能要求。 - 具有良好的力学性能：汽车在行驶过程中要经受碰撞和震动，配方设计需要折弯而不开裂，要求绝缘涂层要有良好的附着力、韧性和柔软性。 - 具有良好的阻燃性和散热性能：汽车在行驶过程中，电池Pack持续通电，部件发热产生升温，要求涂层具有UL94-V0阻燃和较好的散热性。 - 具有良好的耐热性和耐冷热冲击性：汽车在行驶过程中经常开停，Pack防护涂层受到冷热冲击要求，做到-40℃-125℃冷热冲击1000循环，涂层完好，不发生开裂等要求。 - 涂层具有良好的耐湿热性和耐化学药品性。 - 涂层具有良好的施工性能和贮存稳定性。 新能源汽车电池Pack用绝缘粉末涂料具体技术指标如下： 关键技术： 性能; 指标; 检测标准. 涂层外观; 平整，允许有轻度橘皮; 目测. 耐磨性能; 1000g，3000个循环无磨穿; ASTMD4060CS-17. 表观密度; 1.2～1.8g/cm3; GB/T 6554-2003. 介电击穿强度; ≥ 60Kv/mm; GB/T 6554-2003. 体积电阻率; ≥ 1015Ω·cm; GB/T 6554-2003. 吸水率; < 1.5%; GB/T 1738. 绝缘耐热; B级，≥130℃; IEC60085. 热冲击性能; -40℃～125℃，1000个循环; GB/T 6554. 盐雾试验; 1000h，刻线处起泡≤2mm; GB/T 1771. 边角覆盖率; ≥60%; GB/T 6554. 阻燃性能; V-0级; UL-94. 相对漏电起痕（CTI）; 1级; UL746A. 耐大电流电弧引燃(HAI); 0级; UL746A. 硬度; ≥2H; GB/T6739. - 电池Pack用绝缘粉配方技术：拟采用3-5n聚合度，高分子量酚醛环氧树脂，试验树脂相容性配比，提升固化密度，增加耐热、耐电解质，高低温冲击性能，解决电池绝缘涂层薄涂150um，耐压≥3.8kv，长期使用易脱胶起泡的关键技术。 - 电池Pack用绝缘粉热管理技术：拟通过添加附着力促进剂，引入层状氢氧化物和添加无机氧化物，增强涂层边角覆盖和韧性，提高电池的绝缘性、散热性和通电稳定性，并提升阻燃和高低温环境适应性。 - 电池Pack用绝缘粉末涂装工艺技术：拟采用专用绝缘粉挤出设备，引入陶瓷研磨技术，解决粉末涂料磁性物质残留，提升电池涂装合格率至98%的关键技术。 |
| 榜单效益目标 | 三电系统绝缘粉末涂料国内年需求量在10000吨以上，采购规模达5-6亿元/年，年复合增长率约为30%。其中电池Pack领域电芯行业2022年粉末涂料使用约3000T，电池Pack铜铝巴链接件使用约500T，年增长率约为70%，用于Pack液冷板的电绝缘粉末涂料约3000-4000T。 而新能源汽车三电领域绝缘粉末涂料长期3M/AKZO/PPG等欧美企业垄断，产品技术壁垒高、售价高。导致新能源汽车产业链、供应链存在风险，随时可能出现核心原材料上的断供、“卡脖子”现象。 项目凭借在树脂合成和粉末涂料技术积累沉淀，着力于推进当下新能源汽车产业链、供应链的国产化，推动新能源产业的发展，把握发展的主动权。待项目完全落实，预计效益可达1000万元。 |  |  |