项目榜单

| 榜单名称 | 面向智能网联汽车的全固态激光雷达关键技术研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域智能网联 |  |  |
| 启动时间 | 2023年11月1日 | 计划 完成时间 | 2026年10月31日 |
| 榜单具体内容 | 针对智能网联汽车产业的全固态激光雷达解决方案开展一系列深入研究，研究大面阵、高性能SPAD接收阵列探测器芯片，研究包含信号检测模块、芯片化的信号处理模块、二维可寻址驱动控制模块、芯片化的点云处理加速器、ASIL-B等级带锁步功能安全核的车规级多核专用SOC芯片。开展核心技术攻关，通过车载全固态激光雷达高性能收发芯片的开发和关键部件的高集成技术研究。开展汽车激光雷达核心芯片的车规级可靠性测试研究。开展高分辨率、低功耗、低成本车载激光雷达解决方案及规模制造关键技术。实现拥有自主知识产权的汽车激光雷达专用核心芯片的量产，实现高功率、高可靠性的2维可寻址VCSEL发射模组。实现关键芯片的车规级认证。实现高性能、低功耗、低成本、小体积全固态车载激光雷达解决方案。实现全固态激光雷达整机通过车规级认证。研究基于固态激光雷达稠密点云数据的点云处理方法与优化算法，实现车辆的相对位姿解算及点云地图建立；研究基于全固态激光雷达的点云目标检测方法，实现基于固态雷达的汽车驾驶场景下目标的感知识别与语义检测。对车载激光雷达在自动驾驶场景感知中的性能进行测试。最后针对全固态激光雷达应用做技术规范定义，开展整车及应用测试和验证。 主要设施设备及配套条件：主要通过将自研高性能传感器芯片、SOC芯片做车规级3D堆叠封装，对光学组件、电路组件、机械结构、功能安全做车规级可靠性设计及集成，完成全固态激光雷达系统研发，在性能、结构、散热、电气、光学、气密等等方面进行车载可靠性测试。 技术指标： 1.传感器类芯片、专用SOC芯片满足AEC-Q100、ASIL-B等要求；SOC芯片工作频率500MHZ，功率≤4w，集成锁步（Lock-Step）功能安全核。 2.激光波长940nm；测距能力达75m；精度为±5cm；水平视场角120°，垂直视场角90°；垂直与水平分辨率<0.6°；帧率为10-30hz；功率<10w；盲区≤0.2m；激光雷达安全等级达class 1人眼安全；防护等级达1P6K9K。 知识产权指标：申请核心发明专利10项。 产业化指标：实现装车应用数量不少于5千颗 |  |  |
| 榜单效益目标 | 榜单问题解决后，项目成果全固态激光雷达可作为自动驾驶技术的感知载体，从核心元器件到系统整机解决了现有机械式激光雷达成本高的问题，有利于推动自动驾驶朝着更高等级方向发展。同时，搭载自动驾驶汽车的安全性、可靠性和环境适应性也有显著提升，可以应对真实道路中各种突发情形，并且对人、车、非机动车、雪糕筒等物体进行合理区分，实现精准感知以及夜间良好感知的功能。此外，全固态激光雷达技术也可以应用在多个领域，包括机器人、物流配速、地理测绘、安全防护、城市日常作业等，助力智慧城市建设，为智能网联汽车和机器人装上精准的眼睛。推动智能网联汽车产业、智能传感器产业和自动驾驶领域的技术发展和规模化应用，帮助传统车企和新能源车企加速落地L3级以上自动驾驶车型，提高自动驾驶的安全性和可靠性，提高社会交通效率。据法国调研机构Yole Development预测，2023年全球激光雷达市场规模178亿美元，2018至2032年间年均复合增长率（CAGR）将达27%。本项目建成后，在2026年底国际市场占有率预计超过10%，榜单问题解决可以带来的直接经济效益累计超1亿元人民币。 |  |  |