项目榜单

| 榜单名称 | 高速气体静压主轴关键技术研究及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域--高端数控机床领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024.1 | 计划完成时间 | 2025.12 |
| 榜单具体内容 | 1.技术方案 以需求为导向，开展正向设计研发流程，采用现代设计理论和方法，把仿真分析技术融入到主轴设计之中，进行精确设计。同时在设计阶段即开展工艺性审查，对可制造性、可装配性进行分析，优化结构设计。制造、装调阶段，利用合乎规范的工装和检测仪器、制度化的操作方法以保证最终主轴产品的质量。经过不断迭代与优化，实现主轴产品的最优。在主轴的设计与分析中，主轴内部的热效应、结构特性、气体流场特性、内置电机的电磁效应和主轴的动力学特性相互作用，整个主轴系统表现出多物理场耦合作用的特征，需要综合考虑多物理场之间的耦合作用。采用不同建模方法和工具，建立多物理场集成仿真分析模型，分析超高转速空气静压电主轴系统在多物理场耦合作用下的静动态特性。在研发的基础上形成系列化产品，面向市场需求系列化产品关键指标，形成标准化产品型谱，带动上下游企业的发展，逐步形成产业化规模。 ###### 3.技术性能指标 高速气体静压主轴具体的技术性能指标为：电机为直驱类型，额定电压为三项交流220V，额定输出功率为1.8~4.2kW，连续力矩0.3~0.5N·m，最高转速范围60000~80 000r/min，主轴动平衡小于0.1mm/s，端面径向和轴向跳动均小于0.2μm，径向和轴向最大载荷分别为80和200N，径向和轴向刚度分别为25和35N/μm，质量为10~15kg，工作压力为0.55MPa，耗气量为55~70L/min，额定水冷量大于1.5L/min。 4.完成榜单的主要设施设备及配套条件 主轴零件的加工精度要求揭榜者应具有很强的超精密加工能力，包括超精密数控内外圆磨床、高精度研磨抛光设备、单点金刚石车床、高精度三坐标测量设备、表面轮廓度仪等，只有这样才能高效、批量化加工制造主轴零件。应主轴的装配与调试的要求，配给千级水平的洁净室、配有精密气动三联件的压缩空气源及相关工具、激光干涉仪及主轴回转误差分析仪等设备，同时配置主轴跑合及老化测试平台等。 5.实现关键技术、产业化关键环节的技术路径导向 （1）验证与性能测试 主轴的精度参数，严格按照机床及附件精度检测新国家标准GB/T17421.2，GB/T17421.7和国际标准ISO230-2，ISO230-7进行评定。测量仪器采用标定主轴回转误差分析仪等测试仪器。加工工件的尺寸公差、形状公差、表面粗糙度，分别采用标定的三坐标测量机和表面轮廓仪测量。稳定性和可靠性的检验也将按照相关标准执行。 （2）中试和量产能力开发 经过验证与性能测试后，将进行细节修改和完善。高速空气静压主轴产品中试和量产能力开发的主要任务包括：确定详细的生产和装配SOP、工艺和工装设计、确认供应商、提供客户满意的产品中试与应用结果，确定产能计划等。 （3）产品发布和生命周期管理 在技术层面上不断总结客户的反馈意见，建立完整的技术迭代和产品迭代文档，完成产品市场营销的指导书，制定产品生命周期的管理计划。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 1.应用领域 本项目围绕我国高端装备领域的重大需求，开发具有自主知识产权的高速气体静压主轴，实现超精密加工的关键零部件的产业化。广泛应用于半导体、医疗、精密手表、微电子、光学、传感器等领域中的微小精密模具、微结构和微小零部件的加工以及印刷电路板微小孔钻削等超精密加工。 - 前景分析 高速气体静压主轴未来将向着高速化、高精度、智能化的方向发展，在高端制造业中将发挥更大的作用，具有广阔的应用前景。2012~2023年，中国光学元件市场规模呈现逐年上升的态势；其中，2022年中国光学元件市场规模达到1500亿元，根据近年来精密光学产业发展现状及趋势，预计2023年中国光学元器件市场规模将达到1637亿元。在光学精密加工中，高速空气静压主轴是光学曲面超精密加工机床的核心部件之一，在超精密机床的总成本中占比高达15%，预计将有38亿的市场份额。 ###### 突出贡献 ###### 高速空气静压主轴的全面国产化替代将使这一核心部件不再受制于国外，成本大幅降低的同时货期可控，国产化产品的市占率将大幅提高，同时将带动相关供应链上下游企业，推动国产半导体行业减薄设备、切片设备相关企业的降本增效。 因此，开展本榜单问题研究，实现我国高速气体静压主轴的基础创新、技术突破，增强我国制造业的核心竞争力。 |  |  |