项目榜单

| 榜单名称 | 直线电机天车式高速龙门五轴机床研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端数控机床领域--直线电机数控加工机床 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划完成时间 | 2025年10月 |
| 榜单具体内容 | 1、技术方案： 项目主要是实现数控机床高速、高效、高精加工，对进行系统提出了更高的要求，采用直线电机应用、结构设计、数控系统控制等技术，针对机床高速、高精、高效等几个方面开展相关的技术研究。整体技术方案如下： （1）、研究多轴高精度插补、动态补偿的智能型数控机理，进行动态数据仿真和优化，突破直线电机与机床运动架构的协调匹配模块化技术； （2）、研究构件变形的误差识辩技术和预置补偿反变形加工工艺，消除横梁弯曲变形导致的部分空间误差；建立基于“横梁-溜板-主轴箱”装配体的空间误差模型，通过系统实现机床空间误差的强制补偿，提高机床可靠性及精度； （3）、开发良好动静刚度、抗振性的主体结构系统，进行框架式“箱中箱”结构设计和仿真优化、机床运动部件钢板焊接结构技术研究； （4）、进行移动结构进给的同步传动和发热冷却系统控制防护技术，优化同步双驱、双刀柄自动换刀系统，消除直线电机驱动啸声、同步驱动抖动问题； （5）、研究高速机床相匹配的主轴、刀库等核心关键技术； （6）、研究故障预警和诊断技术以及在线数据孪生智能化控制技术，完成用于建立用于大型电动汽车非规则结构件高速柔性应用示范线体。 2、技术性能指标及产业化指标： （1）快移速度：≥60m/min （2）三轴行程X/Y/Z: ≥2000mm/≥3000mm/≥1200mm （2）加速度：≥0.5g （3）主轴转速：15000 r/min （4）主轴锥孔：HSK-A100 （5）最大承重: 6 t/m² （6）定位精度: ≤0.02mm （7）重复定位精度: ≤0.015mm （8）机床结构：箱中箱龙门式 （9）产业化指标：项目执行期内完成实现销售收入3000万元。 3、主要设施设备及配套条件： 建立数控机床技术研发中心，拥有进行机床研发和测试的基本条件，具备加工工况模拟、机床性能、电气控制等试验基础环境； |  |  |
| 榜单效益目标 | 在国际上，外国机床厂家DWG、SW等公司，近年来一直致力推广直线电机驱动技术，每次机床展会上都会展出各类型多种款式的此类机床。世界各机床大国都在致力于直线电机驱动代替原有传统丝杠驱动技术的研究，从各大机床展会上所见此类产品越来越多，不难看出，此项技术在机床上的应用获得了世界范围的认可，这将成为今后机床发展方向。 本项目研制成功后可极大的促进和推动国内高端数控机床发展。解决直线电机在大型机床上的应用，使得在机床的移动速度、加速度与精度等方面实现质的飞跃。 |  |  |