附件2

开平市2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）水稻病虫害防治项目绿色防控物资采购技术参数响应表

| 类别 | 采购内容 | 技术参数 | 品牌型号、技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用材料 | 赤眼蜂球 | 1.投放赤眼蜂球，可防治水稻二化螟、稻纵卷叶螟、大螟、稻苞虫等； * 2.蜂种：稻螟赤眼蜂； * 3.寄生率：≥85%；羽化率：≥85%；弱蜂率：≤3%；有效蜂量：≥3000头/球； *4.释放器材质：玉米淀粉材质可降解； 5.释放器可漂浮水中，尺寸规格：外直径28±0.2mm，内口直径25.5±0.2mm，上半球最厚部分1.4±0.2mm，下半球最厚部分5±1mm，出蜂孔宽度0.3-0.5mm。 |  |  |
|  | 水稻螟虫性信息素诱捕器 | 1.诱捕器形似圆柱体，顶端半圆型，采用原塑材料，经久耐用，可重复使用。 2.诱捕器总高度为32±0.1cm，外径16±0.1cm，内径14.8±0.1cm；漏斗，高度19.8±0.1cm，下口内径14±0.1cm，进虫口内径2±0.1cm。 * 3、诱捕器荧光紫外老化前拉伸强度≥35MPa； 诱捕器荧光紫外老化前简支梁缺口冲击强度≥4.5KJ/m2。 4.诱捕器连接一侧采用插栓结构，另一侧采用榫卯闭合结构， 安装便利，简单实用。 5.诱捕器立杆：高度≥1.5米，采用11mm钢包塑材质，可根据靶标害虫上下调节高度。 *6.配套二化螟或稻纵卷叶螟或大螟诱芯，诱芯持效期≥2个月。 |  |  |
|  | 稻飞虱行为干扰仪 | 1、功能：通过特定波长的光源照射，干扰昆虫交配、取食等行为，从而达到防控目的。 2、靶标害虫：稻飞虱。 3、电源开关：12MM自锁防水开关，带密封圈，对设备进行关电保护。 *4、灯头尺寸：6面 上边长138±2mm，高132±2mm（不含太阳能板）；每面边长分别为：76/68/57±1mm。 5、外观质量：外观整齐美观，表面平整光洁，色泽均匀，无裂痕、破损等缺陷。 6、防护等级：IP65。 7、光源中心波长：520 nm±5nm/ 405nm±5nm/（可以根据作物进行定制）。 8、光源10 cm处照度 ≥ 20000lx（满电状态）。 9、发光角度：水平60±5度/垂直15±3度/水平90±5度。 *10、连续阴雨天正常工作天数（满电状态） >7天。 11、电源标称电压：3.7V。 12、整机最大功率：3.3W。 13、蓄电池规格：≥6600 mAH。 14、太阳能电池板规格：长方形220× 165×2.5mm± 2mm。 *15、光控功能：在<15lx情况下光源应自动亮起，进入正常工作状态，在>25lx情况下，光源应自动熄灭，停止工作。 16、固定灯杆：PVC材质，外径40mm，厚度2.0mm，长度800-1500±2mm，可以根据作物进行定制。 *17、控制系统：MPPT智能充电控制系统，最高充电效率≥94%。 |  |  |
| 设备 | 风吸式杀虫灯 | * 1、符合GB/T 24689.2-2017《植物保护机械杀虫灯》标准； 2、整机功率≤20W，高度≥2000mm，整体结构牢固，性能稳定； 3、控害面积：15-30亩； 4、有防逃逸装置； 5、有金属按钮自锁开关； 6、控制器：光控+时控，具备短路、过压、欠压保护； 7、太阳板：A类电池片；电压18V，功率≥40W； 8、专用电池：动力型锂电池； 9、风机：功率≥7W/12V，风量≥2.0m³/min，具有防卡死功能； 10、诱集光源：320～550nm多光谱光源； * 11、整机保修5年。 |  |  |