报告表编号：

年

编号

# 建设项目环境影响报告表

项目名称：开平市富盛钢具厂建设项目

建设单位（盖章）：开平市富盛钢具厂

编制日期：2019年8月

国家生态环境部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 开平市富盛钢具厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开平市富盛钢具厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 开平市百合镇乌金新圩地段 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 | 529300 |
| 建设地点 | 开平市百合镇乌金新圩地段 （E112.546296°，N22.320379°） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 省发展改革委 |  |  |  | 批准文号 | 2019-440783-21-03-046224 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2130 金属家具制造 |  |
| 占地面积(m2) | 7560 |  |  |  | 建筑面积(m2) | 4800 |  |
| 总投资 (万元) | 30 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 15 | 环保投资占总投资比例 | 50% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预计投产期 |  | 2019年10月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 开平市富盛钢具厂位于开平市百合镇乌金新圩地段（项目地理位置见附图1），地理位置坐标为E112.546296°，N22.320379°，统一社会信用代码：92440783MA4X1CH78W。项目所在地块使用者为卢仕添所有，根据项目所在地的国土使用权证，开府国用（2005）第02378号，用地性质为厂房用地。项目主要从事文件柜的加工生产，年产文件柜1万个。项目总投资30万元，其中环保投资约15万元。项目总占地面积为7560平方米，总建筑面积为4800平方米。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）及《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月26日第四次修正版），《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订），《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）等文件，国家实行建设项目环境影响评价制度，建设单位按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）（2017年9月1日起施行）及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（2018年4月28日起实施），项目属于于“十、家具制造业——27、家具制造”中的“其他”项目，应编制环境影响报告表。受建设项目的委托，我单位承担了该建设项目的环境影响评价工作。评价单位接受该任务后，即组织有关人员进行现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集，并对项目的建设内容和排污状况进行了资料调研和深入分析，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规定及环境影响评价技术导则要求，编制了《开平市富盛钢具厂建设项目环境影响报告表》。 2、生产规模 项目主要产品规模，见表1。 表1 产品方案及产量 序号; 产品名称; 年产量; 平均单个产品表面积; 备注. 1; 文件柜; 1万个; 7m2; 根据客户要求加工生产. 3、工程内容 本项目为新建项目，位于开平市百合镇乌金新圩地段。总建筑面积为4800平方米；总投资额为30万元，其中环保投资为15万元，占总投资的50％。主要建筑物为生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、食堂等。本厂区主要建筑概况见表2所示： 表2 项目建筑概况 工程类别; 项目名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 厂房为一层，建筑面积2000平方米，主要作为文件柜喷粉加工的车间. 贮运工程; 原料储存区; 建筑面积1000平方米，主要作为文件柜原辅材料存放. 成品储存区; 建筑面积1000平方米，主要作为文件柜成品存放. 一般固体废物暂存间; 建筑面积100平方米. 危废房; 建筑面积20平方米，拟建. 辅助工程; 宿舍楼; 占地面积160平方米，建筑面积320平方米，2层. 饭堂; 建筑面积160平方米，位于宿舍楼一层. 办公室; 占地面积180平方米，建筑面积360平方米，用于员工办公用. 公用工程; 供水; 市政自来水供给，项目总用水量120t/a. 排水; 雨污分流；生活污水经“三级化粪池+一体化处理”设施处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中，不外排. 供电; 当地市政电网接入，项目用电量约2万度/年。. 环保工程; 废水 治理; 生活 污水; 生活污水量为360t/a，经“三级化粪池+一体化处理”设施处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中，不外排. 废气 治理; 焊接 烟尘; 产生量较少，焊接烟尘（颗粒物）在车间内无组织排放. 喷粉 废气; 喷粉过程中产生的喷粉粉尘通过喷粉室配套滤芯式过滤器收集回用后，车间内无组织排放. 固化有机废气; 固化过程产生的有机废气经收集后通过 1 套“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理后引至 15m 排气筒（1#排气筒）高空排放；. 固化炉燃烧废气; 固化炉产生的燃烧废气经收集后通过 1 套“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理后，通过管道引到与固化有机废气同一条排气筒（1#排气筒）高空排放；. 厨房油烟; 厨房油烟经过静电除油烟设备处理后，由 8m 排气筒（2#排气筒）排放；. 噪声治理; 减振、隔声、降噪等，合理布局，加强管理. 固体治理; 生活垃圾、工业固废存放点分类堆放，分类收集；危险废物暂存于车间内，交有资质单位处置。同时地面硬化处理，储存场所做好防风、防雨、防漏、防渗措施. 4、主要设备清单 主要设备清单见表3： 表3 主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 使用工序. 1; 吊机; 1台; 辅助生产. 2; 剪板机; 4台; 剪板. 3; 冲床; 23台; 冲压. 4; 折弯机; 7台; 折弯. 5; 钻机; 3台; 钻孔. 6; 焊机; 4台; 焊接. 7; 电钉机; 11台; 打钉. 8; 手动折弯机; 3台; 折弯. 9; 烘炉; 1台; 规格：2.5m×3m×4.5m. 10; 喷粉线; 1条; 喷粉. 5、主要原辅材料 项目所涉及的主要原辅材料消耗情况见表4所示。 表4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 年耗量（吨）; 最大储存量（吨）; 储存场地. 1; 冷板; 200; 100; 原料储存区. 2; 环氧树脂粉末; 15; 2; 原料储存区. 3; 包装纸; 8; 1; 原料储存区. 4; 生物质颗粒; 22; 3; 原料储存区. 5; 二氧化碳保护焊; 0.8; 0.2; 原料储存区. 6; 润滑油; 0.05; 0.01; 原料储存区. 理化性质说明： （1）粉末涂料：一种热固性、无毒涂料，固化后形成高分子量交联结构涂层，具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能，尤其耐磨性和附着力最佳，该涂料为100%固体，无溶剂，无污染，粉末利用率可达95%以上。主要成份为32%环氧树脂，32%聚酯树脂，18%钛白粉，5%消光剂，8%填料，2%助剂，1%颜，2%流平剂。详见附件4粉末涂料MSDS。 （2）二氧化碳保护焊：焊接时作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时，焊丝用作填充金属；在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时，焊丝既是填充金属，同时也是导电电极。焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。 （3）润滑油：机器运行过程中起到润滑作用。润滑油常指石油润滑油。主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。主要以来自原油蒸馏装置的润滑油馏分和渣油馏分为原料。润滑油最主要的性能是粘度、氧化安定性和润滑性，它们与润滑油馏分的组成密切相关。润滑油的主要成分为基础油和添加剂，基础油分别有矿物基础油、合成基础油以及生物基础油三大类，添加剂一般有粘度指数改进剂，倾点下降剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压添加剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂，抗氧抗腐剂等 （4）生物质成型燃料：生物质燃料是应用农林废弃物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等）作为原材料，通过加入高效添加剂，经过粉碎、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如颗粒状）的、可直接燃烧的一种新型清洁燃料，可用来替代燃煤、燃油等化石能源，根据企业提供的资料，生物质成型燃料成分见下表5。 表5 生物质燃料性质指标 项目; 发热量MJ/kg; 固定碳; 挥发酚; 碳; 氧; 氢. 指标%; 17.02; 15.99; 74.29; 41.09; 30.8; 4.26. 项目; 硫; 氮; 灰分; 水分; /; /. 指标%; 0.01; 0.14; 1.81; 9.95; /; /. 6、工作制度及劳动定员 项目劳动定员及工作制度情况见表6： 表6 劳动定员及工作制度表 工作制度; 食宿情况; 员工人数. 全年工作300天，每天一班，每班8小时; 5人在项目内食宿， 5人不在项目内食宿; 10人. 7、市政公用工程 7.1原辅材料及产品的储运方式：厂外运输委托社会运输力量承担，厂内运输采用货车或人力。 7.2给排水情况： 1）项目给水情况： 项目用水由市政给水管道直接供水，主要为员工生活用水。项目员工10人，均不在项目内食宿，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）相关规定，不住宿员工用水量参照事业单位职工无宿无食堂，用水量按0.04m3/人·d计，生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 2）项目排水情况： 排水工程采用雨污分流系统，本项目生产废水无外排，营运期外排污水主要为员工生活污水。生活污水排污系数按0.9计，生活污水排放量为0.36m3/d（108m3/a）。由于本项目所在位置没有纳入相关污水处理厂的集污范围内，则员工生活污水经“三级化粪池+一体化处理”设施处理广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中，不外排。 7.3供电系统：项目用电主要由市政电网供给，不设备用发电机，项目用电量约2万度/年。项目能耗水耗详见表7： 表7 建设项目水电消耗表 序号; 名称; 用量; 用途; 来源. 1; 水; 120m3/a; 生活、生产; 市政供水. 2; 电; 2万度/年; 设备用电; 市政供电. 8、项目位置及四至情况 开平市富盛钢具厂选址开平市百合镇乌金新圩地段。项目所在厂址中心坐标：E112.546296°，N22.320379°。项目总占地面积为7560平方米，总建筑面积为4800平方米。项目东北面为居民区，西北面为空地，西南面为空地，东南面为开平市鑫乐星盆厂和居民区。项目地理位置见附图1，四至情况见附图2。厂址选址用地为厂房用地，不占用基本农田保护区、风景区、水源保护区等其他用途的用地。项目应做好营运期各种污染防治措施及建议，确保各项污染物达标排放的前提下，可有效降低对周围环境的影响，在此基础上，项目选址建设合理可行。 ## 9、平面布置合理性分析 本项目平面布置根据生产的建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，在厂区东南侧设置出入口，从门口进入西北侧依次布设生产车间、原料仓库和成品仓库。项目总体布局较为合理、功能分区明确、组织协作良好，满足功能分区要求及环保、运输作业要求。项目总平面布置见附图5。 10、与产业政策的相符性 本项目主要产品为文件柜的生产，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》、《江门市投资准入负面清单（2016年本）》、《开平市投资准入负面清单（2016年本）》、《江门开平市“1+3”清单目录（2015年本）》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891号）和《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》可知，项目使用的工艺及设备不属于上述产业政策的限制类和淘汰类，项目也不属于上述负面清单的禁止或限制措施，故本项目的建设符合国家、广东省和地方的产业政策规定要求。 11、项目选址可行性分析 本项目位于开平市百合镇乌金新圩地段，根据《开平市城市总体规划》（2011-2020），项目用地性质为城市建设用地，项目占地不属于禁止开发区，符合开平市城市总体规划。由于本项目所在位置没有纳入相关污水处理厂的集污范围内，则员工生活污水经“三级化粪池+一体化处理”设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中，符合区域水环境功能区划分要求；大气环境项目所在地大气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二类区，项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，符合区域大气环境功能区划分要求；项目所在区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。项目选址不属于废水、废气和噪声的禁排区域，因此项目选址是符合相关规划要求的。根据《江门市环境保护规划》（2006-2020），项目所在区域不属于严格保护区，不属于饮用水源保护区或其它废水、废气禁排区，与环保规划相符。项目选址是可行的。 - 12、本项目与“三线一单”符合性分析 表8 “三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 本项目建设是否满足要求. 生态保护红线; 本项目位于开平市百合镇乌金新圩地段，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 是. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求; 是. 环境质量底线; 本项目水环境、大气环境、声环境质量能够满足相应的标准要求；项目位置附近潭江符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类环境空气质量功能区；声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求; 是. 负面 清单; 本项目位于开平市百合镇乌金新圩地段，属于家具制造业，不在该区的负面清单内; 是. 与建设项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，项目所在地属于规划工业用地范围内，故不存在与本项目有关的原有环境问题。 项目评价区域存在的原有环境问题主要有周边企业生产所排放的“三废”以及周边道路的交通噪声和汽车尾气会对环境产生一定影响。项目所在地附近各生产企业产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物等，但已经采取相应的污染治理措施，对周围的环境影响不大。项目所在地区域内大气、水、声环境均为良好，无制约项目建设的主要环境因素。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 开平市位于广东省中南部，东经112°45'47"，北纬22°28'02"；东北连新会，正北靠鹤山，东南近台山，西南接恩平，西北邻新兴。濒临南海，靠近港澳，东北距江门市区46km，距广州110km，北扼鹤山之冲，西接恩平之咽，东南有新会为藩篱，西南以台山为屏障。位于江门五邑中心，地理位置优越。全市总面积1659平方公里。1649年建县，1993年1月5日撤县设市，1995年被国家定为二类市。现辖13个镇和三埠、长沙2个办事处以及1个省示范性产业转移工业园。 1、地理位置 项目位于开平市百合镇乌金新圩地段，用地中心地理坐标：E112.546296°，N22.320379°。百合镇地处开平市中西部腹地，东南望台山市，西与恩平市接壤，潭江、锦江、赤水河三江汇于境内，全镇总面积约66平方公里。百合镇交通十分便利。东距开平市区18公里，距国家一级口岸三埠港19公里，325国道（广湛线）横贯全境13公里，与开阳、佛开高速公路连网相通，境内潭江河可通航至江门、广州和港澳等地。 2、地形、地貌 开平市地势自南、北两面向潭江河谷倾斜，东、中部地势低。南部、北部多低山丘陵，西北部的天露山海拔1250米，是江门五邑最高峰；东部、中部多丘陵平原，大部分在海拔50米以下，海拔较的有梁金山（456米）、百立山（394米）。主要山脉有天露山、梁金山、百立山、罗汉山等。主要矿藏有煤、铁、钨、铜、石英石等。地势自南北两面向潭江河各地带倾斜，海拔50米以下的平原面积占全市面积的69%，丘陵面积占29%，山地面积占2%。 开平市的地质大部分为花岗岩和沙页岩结构。有两条断裂带横贯域内。一条是海陵断裂带，南起阳江市南部沿海，经恩平市大槐、恩城、沙湖进入域内马冈、苍城、大罗村，再过鹤山、花县、河源、和平至江西龙南县；另一条是金鸡至鹤城断裂带（属活性断裂带），南起台山市挪扶，经域内金鸡墟、瓦片坑、蚬冈、赤坎、交流渡、梁金山、月山至鹤城。两条断裂带把市域划分为南、北、中三块。 3、气候、气象 开平市地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候，濒临南海，有海洋风调节，常年气候温和湿润，日照充分，雨量充沛。全年主导风向为东北风，其中6～8月份以偏南风为主。全年80%以上的降水出现在4～9月，7～9月是台风活动的频发期。根据开平市气象部门1997~2016年的气象观测资料统计，全年主导风向为东北风，开平市1997~2016年气象要素统计见表9。 表9 开平市1997-2016年的气象要素统计表 序号; 气象要素; 单位; 平均（极值）. 1; 年平均气压; hPa; 1010.2. 2; 年平均温度; ℃; 23.0. 3; 极端最高气温; ℃; 39.4. 4; 极端最低气温; ℃; 1.50. 5; 年平均相对湿度; %; 77. 6; 全年降雨量; mm; 1844.7. 7; 最大日降水量; mm; 287.0. 8; 雨日; day; 142. 9; 年平均风速; m/s; 1.9. 10; 最大风速; m/s; 24.8. 11; 年日照时数; Pa; 1696.8. 12; 年蒸发量; mm; 1721.6. 13; 最近五年平均风速; m/s; 1.9. 4、水文水系 开平市内主要水系为潭江。潭江是珠三角水系的Ⅰ级支流，主流发源于阳江市阳东县牛围岭，与莲塘水汇合入境，经百合、三埠、水口入新会市境，直泻珠江三角河口区，向崖门奔注南海。潭江全长248km，流域面积5068km2；在开平境内河长56km，流域面积1580km2，全河平均坡降为0.45％。上游多高山峻岭，坡急流，山林较茂密，植被较好；中下游地势较为平坦开阔，坡度平缓，河道较为弯曲，低水时河沿沙洲毕露，从赤坎到三埠，比较大的江心洲有河南洲、羊咩洲、滘堤洲、祥龙洲、海心洲、长沙洲、沙皇洲等。 潭江常年受潮汐影响，属弱径流强潮流的河道。据长沙、石咀、三江口、黄冲四水位站资料统计分析，潭江潮汐作用较强，而径流影响亦不可忽略。四站历年平均潮差依次为，涨潮：2.96m、3.09m、2.94m、2.59m，落潮：2.76m、2.88m、2.85m、2.75m，上游大于下游。潭江地处暴雨区，汛期洪水峰高量大；枯水期则因径流量不大，河床逐年淤积，通航能力较差。三埠镇以下可通航600吨的机动船，可直通广州、江门、香港和澳门。潭江干流水位变幅一般在2米到9米之间。据潢步水文站1956年到1959年实测资料统计，多年平均年径流量为21.29亿m3，最大洪峰流量2870m3/s（1968年5月）。最小枯水流量为0.003m3/s（1960年3月），多年平均含沙量0.108kg/m3，多年平均悬移质输沙量23万吨，多年平均枯水量4.37m3/s，最高水位9.88m，最低水量0.95m。 开平境内潭江的主要支流包括镇海水、新昌水、新桥水、公益水、白沙水和蚬岗水等。 镇海水：镇海水（苍江）为潭江最大的一级支流，发源于鹤山水推车山，流经开平龙胜、苍城、沙塘、长沙，在楼冈交流处汇入潭江。镇海水流域面积1203km2，主流101km，其中在开平市境内集雨面积674km2，主流长38km，河床上游较陡，下游平缓，平均坡降为0.81‰。苍城镇的下游为感潮河段。镇海水下游两岸是冲积平原，地势低洼，耕地平均海拔高程约为3m左右，土地肥沃，人口稠密，经济发达，流域面积大，人类活动频繁等特点。 5、植被 开平市生物资源种类繁多。植物方面有种子植物和蕨类植物，主要代表科有壳斗科、山茶科、木兰科、樟科、桑科、蝶形花科、梧桐科、苏木科、桃金娘科、山龙眼科和芭蕉科等。动物方面主要是鸟、鱼、虫、兽。常见的珍稀动物有穿山甲、大头龟、果子狸、猴、面鹰。较多的野生动物有山猪、石蛤、鳖、蛇、鹧鸪、坑螺等。 6、矿产资源 开平市矿产资源丰富，矿产资源已探明和开采的有铁、锰、铜、锡、金、铀、煤、独居石、耐火石、钾长石等33种。生物资源种类繁多。植物方面有种子植物和蕨类植物，主要代表科有壳斗科、山茶科、木兰科、樟科、桑科、蝶形花科、梧桐科、苏木科、桃金娘科、山龙眼科和芭蕉科等。动物方面主要是鸟、鱼、虫、兽。常见的珍稀动物有穿山甲、大头龟、果子狸、猴面鹰。较多的野生动物有山猪、石蛤、鳖、蛇、鹧鸪、坑螺等。 7、土地、土壤资源 开平市土壤分为6个土类、10个亚类、27个土属、59个土种。成土母质分布错综复杂，潭江及其支流沿岸是河流冲积物，而丘陵区成土母质则是岩石风化物的残积、坡积、洪积或宽谷冲积物。母质以水成岩、变质岩居多，火成岩较少。不同类型成土母质发育的土壤，性质上有很大的差异，河流冲积物发育的土壤飞丽较高，宽谷、峡谷冲积则次之，山坡残积、坡积较差，粗晶花岗岩发育的土壤砂粒粗。有花岗岩母质发育的土壤主要分布在百合、苍城、赤水、金鸡、沙塘、塘口、蚬岗和月山等镇，水稻土则主要分布在潭江沿岸的平原地带。区内雨水调匀，春旱不多；而雨季和台风带来的暴雨，容易造成冲刷和洪涝，造成上游山地丘陵区易产生水土流失，下游受浸。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 项目所在区域环境功能属性见下表： 表10 建设项目环境功能属性一览表 编号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 项目所在区域潭江为II类水，执行《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）II类标准. 2; 环境空气质量功能区; 属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求. 3; 声环境功能区; 属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（ GB3096-2008）2类声环境功能区标准. 4; 是否饮用水源保护区; 否. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否自然保护区、风景名胜区; 否. 7; 是否重点流域、重点湖泊区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否珍稀动植物栖息地; 否. 10; 是否两控区; 是. 11; 是否森林公园、地质公园; 否. 12; 是否人口密集区; 否. 13; 是否城市污水纳污范围; 否. 一、水环境质量现状 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），项目所在区域谭江属II类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)执行II类标准。 本项目引用《开平市东南纸箱有限公司建设项目》于2019年6月5日委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对潭江进行现状监测数据进行评价。主要监测数据如表11所示。 表11地表水各监测断面的水质监测结果 (单位：mg/L ，pH值：无量纲) 监测日期; 采样断面; pH; DO; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; SS. 2019年6月5日; 排污口上游500mW1; 6.57; 6.0; 12; 3.2; 0.202; 0.008; 10. 排污口下游1500mW2; 6.84; 5.7; 17; 3.5; 0.688; 0.14; 14. Ⅲ类标准; 6-9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; --. 由上表可见，在监测期潭江 W1、W2监测断面监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准的要求，评价河段水质较好。 - 环境空气质量现状 - 本项目所在地属环境空气质量二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《关于江门市2018年12月及1-12月环境质量情况的通报》（江环委办[2019]6号），2018年1-12月，全市环境空气质量较2017年同期有所改善，综合指数下降（改善）9.3%，优良天数比例为80.8%，与2017年同期相比上升3.5个百分点。六项污染物平均浓度均有所下降（改善），其中PM2.5平均浓度为31微克/立方米，同比下降16.2%；PM10平均浓度为56微克/立方米，同比下降6.7%；SO2平均浓度为9微克/立方米，同比下降25.0%；NO2平均浓度为35微克/立方米，同比下降7.9%；CO指标浓度为1.2毫克/立方米，同比下降7.7%；以上5项指标的平均浓度均达到国家二级标准限值要求。O3日最大8小时平均第90百分位浓度平均为184微克/立方米，同比下降 4.7%，未能达到国家二级标准限值要求，因此本项目所在评价区域为不达标区。 表12区域环境空气现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 1; 二氧化硫（SO）; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 15; 不达标区. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; μg/m3; 35; 40; 88. 3; 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量浓度; μg/m3; 56; 70; 80. 4; 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; μg/m3; 31; 35; 88. 5; 一氧化碳（CO）; 24小时平均的第95 百分位数; mg/m3; 1.2; 4; 30. 6; 臭氧（O3）; 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数; μg/m3; 184; 160; 115. 本区域环境空气质量主要受臭氧的影响，需推进臭氧协同控制，VOCs作为两者的重要前体物和直接参与者，根据《关于印发<2017 年江门市臭氧污染防治专项行动实施方案>的通知》江门市环境保护局已对重点控制区的VOCs重点监管企业限产限排，开展VOCs重点监管企业“一企一策”综合整治、对VOCs“散乱污”企业排查和整治等工作，根据《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》的目标，2020年全市现役源VOCs排放总量削减2.12万吨。根据《广东江门市环境空气质量限期达标规划（2018-2020）》（江府办[2019]4号），完善环境准入退出机制，倒逼产业结构优化调整，严格能耗总量效率双控，大力推进产业领域节能，创造驱动工业升级，推进绿色制造体系建设。经区域削减后，项目所在区域环境空气质量会有所改善。 三、声环境质量现状 根据《2018 年江门市环境质量状况（公报）》得知，2018 年度市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.95 分贝，夜间区域环境噪声等效声级平均值 49.44 分贝，分别优于国家声环境功能区 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间和夜间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.75 分贝，优于国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域），道路交通干线两侧夜间噪声质量处于一般水平，等效声级为 61.46 分贝，未达国家声环境功能区 4 类区夜间标准（城市交通干线两侧区域）。故项目所在地声环境质量现状一般。 - 四、生态环境质量现状 项目位于工业集中区。该项目地块处于人类活动频繁区，由于人类的开发活动，地表已没有原生植被，主要是建筑物、道路、少量绿化带和地面杂草。绿化带主要是灌草丛、以及少量乔木，植物群落较贫乏，结构简单。动物种类并不多，主要是少量的鼠类和鸟类。周围不涉及珍稀动植物和濒危物种。

## 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 该项目的主要环境保护目标是保护好项目所在地周边区域的环境质量，采取有效的环保措施，尽可能地减少项目在建设生产运行中对区域空气质量、水环境质量和声环境质量的影响。 - 水环境保护目标： 地表水环境主要保护目标为潭江，确保潭江水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 - 大气环境保护目标： 根据《江门市环境保护规划》（2006-2020年），项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其生态环境部2018年第29号修改单二级标准。保护评价区域环境空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其生态环境部2018年第29号修改单二级标准。 - 声环境保护目标： 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在地属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准[昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]。确保该项目周围环境不受本项目生产噪声干扰，使声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类限值要求。 本项目周围的环境敏感点情况详见表13。 表13 项目周围的环境敏感点一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目厂房最近距离/m. X; Y. 1; 均和里; 90; -15; 居民区; 约150人; 环境空气：二类 环境； 噪声：2类; 东北面; 10. 2; 儒北村; 326; 100; 居民区; 约200人; 东北面; 176. 3; 泗永和; 60; 281; 居民区; 约30人; 环境空气：二类; 东北面; 204. 4; 儒良; 130; 531; 居民区; 约40人; 东北面; 430. 5; 罗北; 200; 852; 居民区; 约200人; 北面; 762. 6; 高华; -55; 777; 居民区; 约90人; 北面; 652. 7; 村落一; -256; 316; 居民区; 约60人; 西北面; 274. 8; 柏梓; 762; 732; 居民区; 约30人; 东北面; 939. 9; 永兴; 682; 160; 居民区; 约100人; 东北面; 564. 10; 牛毛岭; 391; -241; 居民区; 约100人; 东南面; 301. 11; 光头园; 967; -541; 居民区; 约40人; 东南面; 889. 12; 大塘村; 356; -661; 居民区; 约60人; 东南面; 588. 13; 坪口; 205; -897; 居民区; 约90人; 南面; 763. 14; 楼村; 466; -1012; 居民区; 约20人; 东南面; 913. 15; 新梓园; 747; -902; 居民区; 约20人; 东南面; 1004. 备注：环境保护目标坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置。.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 地表水环境 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），潭江环境功能区划分为II类，潭江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。地表水环境质量标准详见表14： - 表14《地表水环境质量标准 》(GB3838-2002) 摘录 （mg/L,pH无量纲） 项目标准限值; pH; DO; LAS; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷. II类标准; 6～9; ≥6; ≤0.05; ≤15; ≤3; ≤1.0; ≤0.1. - 大气环境 根据《江门市环境保护规划》（2006-2020年），项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其生态环境部2018年第29号修改单二级标准。因我国和广东省目前尚无非甲烷总烃环境质量标准，故非甲烷总烃参 照执行河北省地方标准《环境空气质量标准非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，见表15： - 表15 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)摘录 （单位：μg/m3） 污染物名称; 1小时平均; 24小时平均值; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; /. PM2.5; /; 75; 35. PM10; /; 150; 70. CO; 10000; 4000; /. TSP; /; 300; 200. TVOC; /; 600（8小时平均）; /. 非甲烷总烃; 2000; /; /. 3.声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在地属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行2类标准，见表16： - 表16 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 摘录 【单位：dB(A)】 类别; 昼间; 夜间. 2类噪声标准值; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 员工办公生活污水经“三级化粪+一体化处理设施处理”达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中。详见表 17。 表17 生活污水排放标准 （单位：mg/L，pH：无量纲） 执行标准; pH; BOD5; NH3-N; 阴离子表面活性剂; CODcr; SS. GB/T 18920-2002及 DB44/26-2001较严标准; 6.0-9.0; ≤20; ≤10; ≤1.0; ≤90; ≤60. 2、废气 （1）焊接烟尘 本项目焊接工序产生的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值； - 喷粉粉尘 - 本项目在喷粉过程会产生粉尘，主要污染物为颗粒物，排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值； （3）固化废气 固化过程中产生的非甲烷总烃有组织排放标准参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值，无组织排放标准执行表9边界浓度限值； （4）厨房油烟废气 厨房油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的标准； （5）燃烧废气 本项目生物质成型燃料在燃烧供热工程中，会产生燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2、 NOX，排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值。 详见表 18。 |
|  | 表 18项目大气污染物排放限值 污染源; 主要污染物; 排气筒高度（m）; 最高允 许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度（mg/m3); 执行标准. 焊接 烟尘; 颗粒物; /; /; 1.0; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值. 喷粉 粉尘; 颗粒物; /; /; 1.0; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 固化有机废气; 非甲烷总烃; 15; 100; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值，无组织排放标准执行表9边界浓度限值. 生物质燃烧废气; 氮氧化物; 15; 150; /; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值. 二氧化硫; 15; 35; /. 颗粒物; 15; 20; /. 厨房油烟废气; 油烟; 8; 2.0; /; 《饮食业排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，见表19： 表19 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 摘录 类别; 昼间; 夜间. 2类噪声标准值; 60dB(A); 50dB(A). 4、固废排放标准 本项目固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起实行）以及《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）（及2013年修改单）、《国家危险废物名录》（2016 年）的相关规定进行处理。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发（2013）37 号《广东省大气污染防治行动方案（2014~2017 年）》、《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》(粤环〔2016〕51 号)的规定，广东省对化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘、含挥发性有机物（VOCs）六种主要污染物实行排放总量控制计划管理；结合本项目实际情况，污染物总量控制指标如下： 1.水污染物排放总量控制指标： 生活废水经企业自建一体化处理措施处理后回用，不外排，因此不需要申请废水总量控制指标。 - 大气污染物总量控制指标： 项目产生废气总量控制指标为：VOCs（非甲烷总烃）0.00127t/a。其中，有组织排放：0.0007t/a，无组织排放：0.00057t/a。 根据广东省人民政府2014年2月7日颁发的粤府（2014）6号文件《广东省大 气污染防治行动方案（2014-2017）》要求对排放二氧化硫、氮氧化物的建设项目， 珠三角地区实行现役源2倍削减量替代。 项目燃烧废气产生的SO2排放量为0.00374t/a，NOx排放量为0.0224t/a，本项目申请SO2和NOx总量分别为0.00374/a、0.0224t/a，SO2和NOx两倍替代量为0.00748t/a、0.0448t/a。 3.固体废弃物排放总量控制指标 固体废弃物排放总量控制指标：0 t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 本项目运营期主要从事文件柜的生产，其工艺流程及简述如下： 原辅材料 工 艺 污染物 主要设备 噪声、边角料 剪板机 开料 冷板 冲压 噪声、边角料 冲床 折弯机、 手动折弯机 折弯 噪声、边角料 焊接 焊接烟尘、噪声 焊机 二氧化碳保护焊 喷粉 粉尘、噪声 喷粉柜 环氧树脂粉末 固化 燃烧废气、有机废气、噪声 烘炉 生物质颗粒 组装 噪声 噪声、废包装材料 包装 包装材料 入库 图1 项目生产工艺流程图 工艺流程说明： （1）开料：钢板开料是使用剪板机对其进行开料得到所需尺寸和形状的钢板，按设计方案通过剪版机开裁所需尺寸，此过程会产生边角料和噪声。 （2）冲压：利用冲床对钢板施加压力，使钢板产生塑性变形或分离，从而获得具有一定形状、尺寸和性能的部件；此过程会产生边角料和噪声。 （3）折弯：钢板在折弯机上模或下模的压力下，首先经过弹性变形，然后进入塑性变形,在塑性弯曲的开始阶段，钢板是自由弯曲的随着上模或下模对钢板的施压，钢板与下模V型槽内表面逐渐靠紧，同时曲率半径和弯曲力臂也逐渐变小，继续加压直到行程终止，使上下模与板材三点靠紧全接触，此时完成一个V型弯曲。此过程产生噪声和边角料。 （4）焊接：利用二氧化碳保护焊焊接，将需要连接的连接件焊接在一起，此工序会产生焊接烟尘和噪声。 （5）喷粉：将树脂粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法，本项目采用静电喷粉工艺，是在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀，然后经加温烘烤固化后粉层流平成为均匀的膜层。此过程中将会产生粉尘和噪声。 - 固化：将喷涂好的工件推入固化炉，加热到180℃左右，烘烤15分钟，使金属表面的粉末熔化、流平、固化，使金属表面的塑粉固化，开炉取出冷却即得到待装配的半成品，在此过程塑粉中含有的树脂受到高温的影响，部分树脂将会产生有机废气。此工序会产生燃烧废气、有机废气、噪声。 - （7）组装：把各个零部件组装在一起形成一个成品。此过程产生噪声。 - （8）包装、入库：将组装好的产品用包装纸箱包装好外运，此过程产生包装废物和噪声。 主要污染工序： （一）施工期主要污染源 本项目是租用已有的厂房，施工期污染物主要为设备安装及室内布置时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，故本次评价不对施工期环境影响进行分析。 （二）营运期主要污染源 1、废水 （1）生活污水 项目营运期产生的废水为员工生活污水，项目营运期共有员工10人，其中有5人在厂区内食宿，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），不食宿员工用水量参照事业单位职工无宿无食堂，用水量按每 0.04m3/d 计，食宿均在项目内的员工人均生活用水量按0.2m3/d计算，则运营期项目员工生活用水量为1.2m3/d，360m3/a。项目生活污水排污系数按0.9计算，则生活污水年排放量约为1.08m3/d，324m3/a。 由于本项目所在位置没有纳入相关污水处理厂的集污范围内，则项目外排的员工办公生活污水经三级化粪+一体化处理设施处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中。 为根据参照同类污水水质监测数据，本项目生活污水污染物产排放情况见表20。 表20 项目生活污水主要污染物产排放情况 水量; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; LAS. 产生量：360m3/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 20; 10. 产生量（t/a）; 0.081; 0.0486; 0.0648; 0.00648; 0.00324. 回用量：324m3/a; 排放浓度（mg/L）; 90; 20; 60; 10; 1.0. 排放量（t/a）; 0.0292; 0.00648; 0.0194; 0.00324; 0.000324. GB/T 18920-2002 及 DB44/26-2001 较严标准; ≤90; ≤20; ≤60; ≤10; ≤1.0. 2、大气污染源 （1）焊接烟尘 本项目焊接工序主要原料为钢板。建设单位主要采用CO2焊进行焊接，此过程会产生焊接烟尘。二氧化碳保护焊以焊丝和焊件作为两个电极产生电弧，用电弧的热量来熔化金属，以CO2气体作为保护气体，保护电弧和熔池，从而获得良好的焊接接头。 根据《焊接技术手册》（王文瀚主编）和《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》一文，使用二氧化碳焊进行焊接，施焊时发尘量为700mg/min～900mg/min，焊接材料的发尘量为7g/kg～10g/kg，以熔化每千克焊接材料的发尘量10g系数进行估算本工序焊接烟尘产生量。本项目焊丝使用量为0.2t/a。则本项目使用二氧化碳保护焊机焊接过程中将产生0.024t/a的焊接烟尘。估算所有焊接机平均每日运行8小时，年运行约300天，焊接烟尘无组织排放。则焊接烟尘产生及排放情况见下表。 表21 项目焊接烟尘产生及排放情况一览表 焊接种类; 焊材用量 （kg）; 烟尘产生系（g/kg）; 产生量 （kg/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放量（kg/a）; 排放速率 （kg/h）. CO2保护焊; 200; 10; 2; 0.0008; 2; 0.0008. 本项目焊接烟尘产生量为2kg/a，产生速率为0.0008kg/h，以无组织排放的形式扩散稀释。以无组织排放的形式扩散稀释，加强车间通风，边界烟尘（以颗粒物计）排放浓度能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，即排放浓度<1.0mg/m3。 - （2）喷粉粉尘 - 本项目采用静电喷粉工艺。本原理：在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀，然后经加温烘烤固化后粉层流平成为均匀的膜层。喷粉枪的带电机构形式是提高喷涂效率来将是很关键的因素，本项目采用手提式电晕式喷粉枪，采用高压电晕放电的方式对粉末进行充电，具有优良的稳定性，上粉率和上粉速度等。 - 本项目喷粉使用的涂料为环氧树脂粉末涂料，是一种无毒产品，属于热固性粉末涂料，由热固性树脂、固化剂、颜料、填料和助剂等组成。喷粉过程会产生粉尘（主要为树脂粉末颗粒物），根据建设单位提供资料，挂件流水式经过喷粉室，喷粉室内喷粉枪对着金属件喷粉，喷粉过程在喷粉室内进行。喷粉室采用半密闭方式，仅留工件进出口及维修操作口，可以有效防止粉尘扩散到喷粉室外。 - 根据建设单位提供的资料，本项目产品中的钢柜需要进行喷粉，每个钢柜喷粉面积为7平方米，本项目生产10000个钢柜，则本项目喷粉面积为70000平方米，喷粉厚度为0.1mm。则本项目每年喷涂在工件上有7立方米的热固性粉末涂料，其密度为1.5g/cm3，即吸附在工件上的热固性粉末涂料为10.5t/a。 - 本项目喷粉柜配套使用旋风+滤芯二级回收装置对粉尘进行收集后无组织达标后排放。根据粉末喷涂设计文件说明及参考《广州固信电工器材有限公司新增喷粉线项目》（批复文号：穗南区环水管影[2017]85号）报告，粉末喷粉过程中依靠静电吸附作用附在工件表面，无法吸附在工件上的喷粉材料约占15%，有85%的粉末涂料吸附在工件上。则本项目共需要使用热固性粉末涂料12.35t/a进行喷涂。故未附着的粉尘产生量约为1.85t/a，本项目喷粉工序是间歇性工作的，每天喷粉4小时，年工作300日，产生速率为1.54kg/h。项目喷粉室均自带的除尘滤芯对喷粉线产生的粉尘进行收集处理。本项目为自动喷粉工序，在密闭车间内实行，本项目喷粉工序在喷粉线上专门的喷粉房内进行，喷粉房不设通风窗，生产过程中喷粉房房门保持关闭，仅留有挂件进出口，产生的粉尘可全部收集（即100%收集），根据《除尘器手册（第二版）》（张殿印著）提及到，粉尘粒径大于5µm时候，旋风和滤料除尘器的处理效率均可达到95%以上，本项目使用粉末为聚酯树脂，粉末粒径在10-25µm之间，但通用型的旋风除尘处理器常规维持在70%-90%之间，本项目以最不利的情况进行分析，旋风除尘器以70%的去除效率进行分析，滤芯除尘器对粉尘的接触面积较大，可达到较好的去除效率，本项目滤芯过滤以95%的去除效率进行计算，则旋风+滤料二级回收装置对粉尘的处理效率可到98.5%，剩余1.5%在车间内中无组织排放。根据前面计算可知，本项目共使用粉末12.35t/a，粉尘产生量为1.85t/a，则无组织粉尘排放量为0.0278t/a。 - 本项目粉尘的产排情况见表22所示。 - 表22粉尘排放情况一览表 - 污染物; - 产生量t/a; - 收集效率%; - 无组织排放. - 产生量t/a; - 排放速率kg/h; - 去除效率%; - 排放速率kg/h; - 排放量t/a. - 粉尘; - 10.5; - 85; - 1.85; - 1.54; - 98.5; - 0.0232; - 0.0278. - 综上所述，项目产生的无组织粉末通过车间排风系统排入大气环境，建设单位通过加强车间通风减小无组织排放的粉尘对车间和周围环境的影响，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 - （3）固化有机废气 项目喷粉后需要进行固化，并保温相应的时间使之溶化、流平、固化。本项目所用的粉末涂料主要成分为环氧树脂。工件经喷粉处理后通过悬挂轨道牵引至烘干固化炉进行高温固化处理。烘干固化过程由于加热会产生少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃。 根据《强激光与粒子束》（2010 年 9 月）第 9 期《玻璃纤维/环氧树脂复合材料热分解动力学参数的确定》相关内容，“当热解温度为200~300℃，树脂基体开始发生热解反应”。本项目固化温度控制在 190℃，烘烤时间约为20分钟，固化过程基本不会产生树脂的分解物，仅加热过程中可挥发少量有机废气。 项目固化过程中的树脂产生的大气污染物（主要成分为非甲烷总烃）。根据《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》表 1-4 塑料管、材制造工艺废气产污系数为 0.539kg/t物料或产品。项目年用喷涂粉末12.35t/a，根据前文分析未附着的粉末量（无组织排放）为0.0278t/a，则喷粉过程中附着在钢板上的粉末总量约为10.5t/a，则本项目产生的非甲烷总烃量为5.66kg/a。本项目在固化工序中产生有机废气，建设单位拟在固化炉进、出风口设置集气罩对有机废气进行收集，固化炉进出入口均为同一个口，共设置 1 个集气罩，固化废气收集后经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置处理，处理废气通过 15 米高排气筒（G1）排出。本项目炉窑固化线仅设置1个出入口，本评价建议建设单位在烘道出入口上方设置集气罩，溢出的VOCs通过集气罩收集，收集率以90%计算。为确保固化有机废气的捕集率，建设单位拟采用的措施包括：1.针对烘道出入口设计集气罩，罩口尺寸大于产气源的1.2-1.5倍；2.集气罩置于出入口正上方，为避免横向气流干扰，罩口距产气源的距离约0.2m；3.集气罩上方加装负压吸风装置。 ①水喷淋：喷淋塔废气与高压水发生惯性碰撞后，改变废气中含尘气体的运行方向，从而洗涤废气中部分有机污染物。参考《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》表3-3 常见治理设施治理效率，水喷淋吸收法对有机废气的处理效率为5-15%，取处理效率为10%。 ②UV光解：UV光解是用特制的高能高臭氧UV 紫外线光束照射废气，裂解工业废气的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O 等。本方法的优点是反应条件温和，通常在常温、常压进行，无需添加任何物质，易操作，不会产生二次污染，同时设备运营成本较低，占用空间较小。参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，吸附法对有机废气的处理效率为 50-80%，取处理效率为60%。 ③活性炭吸附：活性炭吸附回收法的原理是利用吸附剂(活性炭和活性炭纤维) 的多孔结构，将废气中的挥发性有机物捕获。将含挥发性有机废气通过活性炭床，其中的挥发性有机物被吸附剂吸附，废气得到净化，从而排入大气。本项目拟采用“一级活性炭”处理工艺，活性炭具有大比率的表面积，微孔结构，高附容量，高表面活性炭的产品，在空气污染治理领域中普遍应用，选用活性炭吸附法，使废气与具有大表面的多孔性的活性炭接触，废气中的污染物被吸附，使其与气体混合物分离而起到净化作用。 活性炭对废气吸附的特点： ①对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。 ②对带有支键的烃类物理的吸附优于对直链烃类物质的吸附。 ③对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。 ④对分子量大和沸点高的化合的的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。 ⑤吸附质浓度越高，吸附量也越高。 ⑥吸附剂内表面积越大，吸附量越高。 参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，吸附法对有机废气的处理效率为 50-80%，取处理效率为60%。 η=1-((1-η1)×(1-η2))=1-( (1-10%)×(1-60%)×(1-60%))=85.6 则本项目废气综合处理效率为85.6%。 由于固化炉工作时基本密闭，收集口连接其排气口。项目固化工序设置在密闭固化炉内，固化炉为流水线自动烘烤，固化炉仅留流水线进出口。项目在固化炉流水线进出口上方设置集气罩对固化有机废气进行收集，设计风机风量为5000m3/h。 同时，考虑到有少量的非甲烷总烃外溢的可能性。根据《上海市工业企业挥发有机物排放量通用计算方法》，有机废气产生源设置在封闭空间内，所有开口处包括人员或物料进出口处呈负压，有机废气收集效率达到95%，但考虑到工作人员的进出频次，本次评价收集效率取90%计算，未被收集的废气呈无组织排放。收集效率按90%计，其余10%为无组织排放。建议建设单位通过加强车间通风减小无组织排放的有机废气对车间和周围环境的影响。 - 根据建设单位提供的资料，本项目年生产300天，每天固化炉开机时间为 4 小时。固化废气具体产生及排放情况详见下表。 表23 项目废气产排情况表 污染物; 产生情况; 处理方式; 排放情况. 非甲烷总烃; 有组织排放（收集效率90%）; 产生浓度（mg/m3）; 0.85; 经“喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理设备，处理后通过15m高排气筒（1#）引至高空排放（处理效率85.6%）; 排放浓度（mg/m3）; 0.12. 产生速率（kg/h）; 0.0042; 排放速率（kg/h）; 0.00058. 产生量（t/a）; 0.00509; 排放量（t/a）; 0.0007. 无组织排放（收集效率10%）; 产生量（t/a）; 0.00057; 加强车间通风; 排放量（t/a）; 0.00057. 产生速率（kg/h）; 0.095; 排放速率（kg/h）; 0.095. 合计; 产生量（t/a）; 0.00566; /; 排放量（t/a）; 0.00127. 注：固化工作时间1200h/a. （3）固化炉燃烧废气 项目在固化过程所需热源来源于生物质燃烧机，生物质燃烧机燃料为生物质成型燃料。生物质成型燃料发热量大，发热量在 3900~4800 千卡/千克左右。根据建设单位提供的资料，项目生物质燃料用量均为22t/a，年工作时间为300天，风量5000m3/h。 本项目使用的燃料为生物质成型燃料，是一种低碳、低硫、低氮和低灰分的清洁燃料，燃烧后没有粉尘产生，有效减少SO2、NOX和烟尘的排放。根据中华人民共和国环境保护部办公厅文件《关于生物质成型燃料有关问题的复函》（环办函(2009)797号），文件中明确指出：生物质成型燃料（BMF）不属于高污染燃料，在城市的燃气供应不能满足需求时，生物质成型燃料可作为一种替代燃料，并应以燃气的排放标准来要求。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订版）可知，生物质固化炉排污系数如表： 表24 生物质固化炉产污系数表 # 产品; # 原料; # 工艺名称; # 规模等级; # 污染物指标; # 单位; # 产污系数; # 末端治理技术名称; # 排污系数. # 蒸汽/热水/其它; # 生物 # 质（木 # 材、木 # 屑、甘 # 蔗渣 # 压块 # 等）; # 层 # 燃 # 炉; # 所有规模; # 工业废气量; # 标立方米/ # 吨-原料; # 6240.28; # 直排; # 6,240.28. # 有末端治理; # 6,5229.29. # 二氧化硫; # 千克/吨-原料; # 17S①; # 直排; # 17S. # 烟尘（散 # 烧、捆 # 烧）; # 千克/吨-原料; # 37.6（生物质原料）; # 直排; # 60. # 单筒旋风除尘法; # 24. # 多管旋风除尘法; # 18. # 湿法除尘法; # 7.8. # 静电除尘法（管式）; # 10.8. # 静电除尘法（卧式）; # 1.8. # 布袋/静电+布袋; # 0.6. # 氮氧化物; # 千克/吨-原料; # 1.02; # 直排; # 1.02. # 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为 0.1％，则 S=0.1。. 表25 燃料废气污染物产排量核算表 # 项目; # 颗粒物; # SO2; # NOX. # 排污系数取值; # 37.6kg/t-原料; # 17S kg/t-原料; # 1.02kg/t-原料. # 生物质成型燃料年用量; # 22t/a. # 锅炉工作制度; # 每天运行 4小时，年运行 300 天. # 排气筒高度（m）; # 15. # 污染物产生源强; # 产生浓度（mg/m³）; # 137.8; # 0.5; # 3.73. # 产生速率（Kg/h）; # 0.689; # 0.003; # 0.0187. # 年产生量（t/a）; # 0.827; # 0.00374; # 0.0224. # 处理效率（%）; # 85.6; # 0; # 0. # 污染物排放源强; # 排放浓度（mg/m³）; # 19.8; # 0.5; # 3.73. # 排放速率（Kg/h）; # 0.099; # 0.003; # 0.0187. # 年产生量（t/a）; # 0.119; # 0.00374; # 0.0224. 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值; 20mg/m3; 35mg/m3; 150mg/m3. 注：生物质成型燃料含硫量为0.01。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版，下册）推荐的系数，工业废气量产污系数为65229.29标立方米/吨-原料，项目年用生物质燃料为22t/a，故共产生14.35万N m 3/a。根据上表分析计算可知，项目二氧化硫产生量为0.00374t/a，烟尘产生量为0.827t/a，氮氧化物产生量为0.0224t/a。 建设单位拟将燃烧废气和有机废气一同进行收集处理，收集后经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置处理，处理废气通过 15 米高排气筒（1#）排出。本次评价收集效率取90%计算，未被收集的废气呈无组织排放处理效率为85.6%。 ①处理工艺流程： 废气→水喷淋→UV光解→活性炭吸附→风机→排气筒15m→达标排放 ②废气处理设施工艺流程简述： 废气处理设备工作时，废气经离心引风机产生的负压收集，在离心风机的作用下，收集到的废气进入“水喷淋塔”降温，废气降温后进入干式除雾器干燥，然后进入“UV光解净化器”，有机废气在“UV 光解净化器”内在紫外线的照射下将废气中有害的污染成分分解成无毒无味的CO2和H2O后，部分没被分解到的有机废气，再进入“活性炭吸附箱”，经吸附后干净气体经风机引至15m 高排气筒高空排放到大气中。 项目废气经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置处理后，各污染物排放浓度可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值，并拟经15m排气筒（G1）引至高空排放，符合上述标准中“烟囱最低允许高度8m”的规定。 项目产生的废气不会对项目周围空气环境产生明显的不良影响。 - （4）食堂油烟 本项目设置员工食堂，本项目共有员工10人，其中5人在厂区内食宿，5人不在厂区内食宿，年工作300天。本项目建有基准灶头1个，产生少量厨房油烟废气，灶头排风量以2500m3/h计。灶头根据饮食业油烟浓度经验数据，目前我国居民人均食用油日用量约30g/人.日计算，每日烹饪时间为2h，则本项目日耗油量为0.15kg，年耗油量为0.045t。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.5%，经计算，本项目油烟年产生量为0.001125t/a，油烟的产生速率0.00188kg/h，油烟的产生浓度0.75mg/m3。 厨房油烟废气经集烟罩收集后经静电油烟净化器处理达标后，按照有关规定，油烟需经静电油烟处理设备处理后排放，去除率应达60%以上，本项目取去除率 60%。油烟的排放量0.000045t/a，油烟的排放速率0.000075kg/h，油烟的排放浓度0.03mg/m3。经处理后油烟排放达到《饮食业排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求（≤2mg/m3），并拟经8m排气筒（G2）引至高空排放对,周围大气环境影响很小。 3、噪声 （1）工业噪声 项目主要噪声源：生产设备运行以及车间机械通风时产生的噪声。其中生产设备运行时产生的噪声值约为60～80dB（A）；机械通风所用通风机运行时产生的噪声值约为65～70dB（A）。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）等相关文件以及类比调查分析项目设备噪声源噪声级预测情况见下表所示。具体设备噪声值详见表26： 表26 项目主要噪声源噪声级 序号; 设备; 数量（台）; 单台设备外1米处声级值dB(A). 1; 吊机; 1; 70~80. 2; 剪板机; 4; 70~75. 3; 冲床; 23; 75~80. 4; 折弯机; 7; 70~80. 5; 钻机; 3; 70~80. 6; 焊机; 4; 70~75. 7; 电钉机; 11; 75~80. 8; 手动折弯机; 3; 75~80. 9; 烘炉; 1; 70~80. 4、固体废物 固体废弃物是人们在生活和生产活动中产生的一系列暂时性和永久性无法利用的固态物质，它具有占领空间和造成二次污染的特点，如果管理不当或处理不善，将对环境造成影响。本项目在运营过程中产生的固体废弃物为员工日常生活中产生的生活垃圾；生产过程中产生的废边角料、废包装材料；以及废活性炭、废UV光管等危险废物。 （1）生活垃圾 根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5~1.0kg/人·d，项目共有员工人数为10人，均在项目内食宿，生活垃圾系数按0.5kg/人·天计算。一年工作时间为300天计算，生活垃圾产生量为1.5t/a。 （2）一般固体废物 ①废边角料 本项目开料、折弯、冲压的工序中均会产生边角料。边角料产生量按占原材料的 1%计算，原材料为200t/a，则产生量为2t/a，统一收集后外卖回收公司处理。 ②废包装材料 本项目粉末涂料包装和打包工序产生的废包装物，其中粉末涂料废包装物产生量约 0.1t，打包工序产生的废包装纸约为原材料使用量的2%，本项目包装纸用量为8t/a，则废包装物产生量为 0.16t/a。则本项目废包装物产生量为 0.26t/a，属于一般废物，将其存放在一般固体废物暂存区，统一收集后外卖回收公司处理。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目固化工序产生的有机废气处理设施中使用的活性炭吸附饱和后需定期更换，由此产生的废活性炭属于《国家危险废物名录（2016 版）》HW49类别中的含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，行业来源：非特定行业，废物代码：900-041-49。产生的废活性炭应交由有危险废物处理资质的单位处理。 本项目使用活性炭吸附处理有机废气，活性炭吸附废气达到饱和后需要更换。根据工程分析，活性炭吸附有机废气的量为0.00566*60%*60%=0.002t。根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭，则需活性炭量为0.002÷0.25=0.008t/a（活性炭一次填充量为50kg，采用双层设计，单层活性炭量为25kg，每3个月更换一次），则废活性炭产生量为50×4÷1000+0.002=0.202t。根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW49类废物，由建设单位定期收集后交由有资质的单位处理。 ②废UV光管 本项目使用UV光解器处理有机废气，UV光管达到使用寿命后需要更换，会产生废UV光管，废UV灯管产生量约为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废UV灯管属于HW29类废物，由建设单位定期收集后交由有资质的单位处理。 表27 项目固体废物产生及处置方式一览表 序号; 产生工序 及装置; 固废名称; 性质; 产生量; 形态; 处理方式. 1; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5t/a; 固; 统一收集交环卫部门处理. 2; 开料、折弯、 冲压; 废边角料; 一般固废; 2t/a; 固; 统一收集后外卖回收公司处理. 3; 粉末涂料包装和打包工序; 废包装材料; 一般固废; 0.26t/a; 固; 统一收集后外卖回收公司处理. 4; 废气处理设施; 废活性炭; 危险废物; 0.202t/a; 固; 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 5; 废气处理设施; 废UV光管; 危险废物; 0.03t/a; 固; 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 表28 危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 产生 周期; 危险 特性; 防治措施. 1; 废UV光管; HW29; 900-023-29; 0.03; UV光解; 固态; 废光管; 全年; T; 交有资质单位回收处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.202; 活性炭吸附; 固态; VOCs; 全年; T.

- 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 编号 | 污染物 名称 | 处理前浓度和数量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （324m3/a） | CODcr | 250mg/L | 0.081t/a | 90mg/L | 0.0292t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.0486t/a | 20mg/L | 0.00648t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0648t/a | 60mg/L | 0.0194t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.00648t/a | 10mg/L | 0.00324t/a |
|  |  | LAS | 10mg/L | 0.00324t/a | 1.0mg/L | 0.000324t/a |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | / | 2kg/a | / | 2kg/a |
|  | 喷粉工序 | 颗粒物 | / | 1.85t/a | / | 0.0278t/a |
|  | 固化工序(0.00127t/a) | 非甲烷总烃（有组织） | 0.85mg/m3 | 0.00509t/a | 0.12mg/m3 | 0.0007t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | / | 0.00057t/a | / | 0.00057t/a |
|  | 固化炉燃烧废气 | 烟尘 | 137.8mg/m3 | 0.827t/a | 19.8mg/m3 | 0.119t/a |
|  |  | SO2 | 0.5mg/m3 | 0.00374t/a | 0.5mg/m3 | 0.00374t/a |
|  |  | NOx | 3.73mg/m3 | 0.0224t/a | 3.73mg/m3 | 0.0224t/a |
|  | 食堂 | 厨房油烟 | 0.75mg/m3 | 0.001125t/a | 0.03mg/m3 | 0.000045t/a |
| 噪声 | 生产设备 |  | 60dB(A)～80dB(A) |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)） |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 1.5t/a |  | 0t/a |  |
|  | 废边角料 |  | 2t/a |  | 0t/a |  |
|  | 废包装材料 |  | 0.26t/a |  | 0t/a |  |
| 危险 废物 | 废活性炭 |  | 0.202t/a |  | 0t/a |  |
|  | 废UV光管 |  | 0.03t/a |  | 0t/a |  |
| 主要生态影响 项目占地不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。项目范围内无珍稀、濒危物种和各级重点保护的动植物物种。项目范围内分布当地的常见植被，生物量较少。在落实好各项环保措施及厂内绿化措施后，项目建设对周边生态影响不明显。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 施工期污染物主要为设备安装及室内布置时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，故本次评价不对施工期环境影响进行分析。 - 营运期环境影响分析： 项目建成后运营期间，其主要污染物有：员工生活废水；焊接烟尘、喷粉粉尘、固化有机废气、固化炉燃烧废气、食堂油烟；机械设备运行噪声；员工生活垃圾、废边角料、废包装废料、废活性炭、废UV灯管。 1、水环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。 本项目生活污水经三级化粪+一体化处理设施处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中，因此本项目生活污水的排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），如下表。本项目水污染影响型建设项目评价等级为三级B，不考虑评价时期，可不开展区域区域污染源调查，可不进行水环境影响预测。 表29 水污染影响型建设项目评价等级判定依据 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d） 水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级 A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级 B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B评价。. 表30 本项目的等级判定结果 影响类型; 水污染影响型. 排放方式; 间接排放. 水环境保护目标; 是否涉及保护目标; 否. 保护目标; /. 等级判定结果; 三级B. （2）污水治理措施及可行性分析 本项目由营运期外排污水为员工生活污水，根据建设单位提供的资料，本项目共有员工10人，其中有5人在厂区内食宿。根据项目工程分析，项目生活污水排放量约为324m3/a。生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。由于本项目所在位置没有纳入相关污水处理厂的集污范围内，则项目外排的员工办公生活污水经三级化粪+一体化处理设施处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中。 ### 可行性分析：本项目采用的三级化粪池+一体化处理设施工艺，其中一体化处理设施采用A/O生物接触氧化工艺为主体的一体化污水处理设备，生活污水中有机成份较高，可生化性较好，因此采用生物处理方法比较经济。废水处理工艺流程见图2。 图2 废水处理工艺流程 由于污水中氨氮及有机物含量较高，因此污水处理采用缺氧好氧 A/O 生物接触氧化工艺。生活污水通过进入调节池，设置调节池的目的主要是调节污水的水量和水质。随后进入缺氧池进行生化处理。在缺氧池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。缺氧池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。好氧池中细菌将有机物分解为无机碳源或空气中的二氧化碳，将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。该处理工艺的处理效果可满足：CODcr去除率≥50%，BOD5去除率≥60%，SS去除率≥60%，LAS去除率≥50%。本项目生活污水经上述处理措施处理后，项目前期产生的废水不会对纳污水体环境产生明显的不良影响。 本项目无直接废水排放，间接排放废水为主要为生活污水，废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表31，废水间接排放口基本情况见表32所示，废水排放标准见表33所示，废水排放信息见表34所示，环境监测计划及记录信息表见表35。 表31 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口 设置是 否符合 要求; 排放口 类型. 污染治理 设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、BOD5、 SS、NH3-N、 LAS; 厂区 绿化; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 三级化粪+一体化处理设施处理; 三级化粪+一体化处理设施处理; 水-01; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处 理设施排放口. 表32 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间接排放时段; 受纳厂区绿化信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; WS-01; 112.546296; 22.320379°; 0.0378; 厂区绿化; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 全天; 厂区绿化; pH; 6.0-9.0. CODCr; ≤90. BOD5; ≤20. SS; ≤60. NH3-N; ≤10. LAS; ≤1.0. 表33 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; WS-01; pH; 《广东省水污染物排放限 值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 （GB/T 18920-2002）表 1 城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后; 6.0-9.0. CODCr; ≤90. BOD5; ≤20. SS; ≤60. NH3-N; ≤10. LAS; ≤1.0. 表34 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; WS-01; CODCr; 90; 0.000097; 0.0292. BOD5; 20; 0.000022; 0.00648. SS; 60; 0.000065; 0.0194. NH3-N; 10; 0.000011; 0.00324. LAS; 1.0; 0.0000011; 0.000324. 表35 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口 编号; 污染物名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测 是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监 测频次; 手工测 定方法. 1; WS-01; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、LAS; £自动 R手工; /; /; /; /; 瞬时采样（1 个瞬时样）; 2次/年; 重铬酸钾法、水杨酸分光光度法. ## 2、大气环境影响分析 （1）焊接烟尘 - 本项目焊接工序主要原料为钢板。建设单位主要采用CO2焊进行焊接，此过程会产生焊接烟尘。本项目焊丝使用量为0.2t/a，使用二氧化碳保护焊机焊接过程中将产生0.024t/a的焊接烟尘。估算所有焊接机平均每日运行8小时，年运行约300天，焊接烟尘以无组织排放的形式扩散稀释。加强车间通风，边界烟尘（以颗粒物计）排放浓度能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，即排放浓度<1.0mg/m3。 - （2）喷粉粉尘 - 根据建设单位提供的资料，本项目产品中的钢柜需要进行喷粉，每个钢柜喷粉面积为7平方米，本项目生产10000个钢柜，则本项目喷粉面积为70000平方米，喷粉厚度为0.1mm。则本项目每年喷涂在工件上有7立方米的热固性粉末涂料，其密度为1.5g/cm3，即吸附在工件上的热固性粉末涂料为10.5t/a。本项目喷粉柜配套使用旋风+滤芯二级回收装置对粉尘进行收集后。粉末喷粉过程中依靠静电吸附作用附在工件表面，无法吸附在工件上的喷粉材料约占15%，有85%的粉末涂料吸附在工件上。则本项目共需要使用热固性粉末涂料12.35t/a进行喷涂。故未附着的粉尘产生量约为1.85t/a，本项目喷粉工序是间歇性工作的，每天喷粉4小时，年工作300日，产生速率为1.54kg/h。本项目滤芯过滤以95%的去除效率进行计算，则旋风+滤料二级回收装置对粉尘的处理效率可到98.5%，剩余1.5%在车间内中无组织排放。根据前面计算可知，本项目共使用粉末12.35t/a，粉尘产生量为1.85t/a，则无组织粉尘排放量为0.0278t/a。 - 项目产生的无组织粉末通过车间排风系统排入大气环境，建设单位通过加强车间通风减小无组织排放的粉尘对车间和周围环境的影响，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 - （3）固化有机废气 本项目所用的粉末涂料主要成分为环氧树脂。工件经喷粉处理后通过悬挂轨道牵引至烘干固化炉进行高温固化处理。烘干固化过程由于加热会产生少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃。项目固化过程中的树脂产生的大气污染物（主要成分为非甲烷总烃）。根据《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》表 1-4 塑料管、材制造工艺废气产污系数为 0.539kg/t物料或产品。项目年用喷涂粉末12.35t/a，根据前文分析未附着的粉末量（无组织排放）为0.0278t/a，则喷粉过程中附着在钢板上的粉末总量约为10.5t/a，则本项目产生的非甲烷总烃量为5.66kg/a。本项目在固化工序中产生有机废气，建设单位拟在固化炉进、出风口设置集气罩对有机废气进行收集，固化炉进出入口均为同一个口，共设置 1 个集气罩，固化废气收集后经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置处理，处理废气通过 15 米高排气筒（G1）排出。固化过程中产生的非甲烷总烃有组织排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值，无组织排放标准执行表9边界浓度限值. （4）固化炉燃烧废气 项目在固化过程所需热源来源于生物质燃烧机，生物质燃烧机燃料为生物质成型燃料。生物质成型燃料发热量大，发热量在 3900~4800 千卡/千克左右。根据建设单位提供的资料，项目生物质燃料用量均为22t/a，年工作时间为300天，风量5000m3/h。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版，下册）推荐的系数，工业废气量产污系数为65229.29标立方米/吨-原料，项目年用生物质燃料为22t/a，故共产生14.35万N m 3/a。根据上表分析计算可知，项目二氧化硫产生量为0.00374t/a，烟尘产生量为0.827t/a，氮氧化物产生量为0.0224t/a。 建设单位拟将燃烧废气和有机废气一同进行收集处理，收集后经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”装置处理，处理废气通过 15 米高排气筒（1#）排出。本次评价收集效率取90%计算，未被收集的废气呈无组织排放处理效率为85.6%。颗粒物、SO2、 NOX排放符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值 - （5）食堂油烟 本项目设置员工食堂，本项目共有员工10人，5人在厂区内食宿，本项目建有基准灶头1个，产生少量厨房油烟废气，灶头排风量以2500m3/h计。本项目油烟年产生量为0.001125t/a，油烟的产生速率0.00188kg/h，油烟的产生浓度0.75mg/m3。厨房油烟废气经集烟罩收集后经静电油烟净化器处理，达到《饮食业排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求（≤2mg/m3），对周围大气环境影响很小。 （6）评价等级确定 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。 ①评价工作等级及评价范围的确定 本项目排放的主要大气污染物为TSP、非甲烷总烃，按《环境影响评价技术导-大气环境》（HJ2.2－2018），计算本项目营运期间排放量变化的每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i--第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 评价工作等级按《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中表23的分级判据进行划分，如污染物i 大于1，取 Pi 值最大者(Pmax)和其对应的D10%。同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。如果评价范围内包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围内主要评价因子的环境质量已接近或超过环境质量标准、或者项目排放的污染物对人体健康或生态环境有严重危害的特殊项目，评价等级一般不低于二级。 估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下（包括最不利气象条件下）的最大地面浓度；环境温度取20℃；测风仪高度10m；距离选项；自动距离50m～5000m。 评价工作等级判定依据见下表。 表36评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax ≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. ②估算模型 本项目大气污染物主要为TSP、非甲烷总烃、SO2、NOX，本项目大气环境质量评价区划属于二类区，TSP 、非甲烷总烃、SO2、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值及修改单要求，则本项目污染因子执行环境质量标准如下表所示。 表37 污染物评价标准评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. TSP; 24小时平均; *900（300）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值及修改单要求. 非甲烷总烃; 1小时平均; 1200; 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中 8h 平均按 2 倍折算 1h 平均质量浓度限值. SO2; 1小时平均浓度; 500; 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 及2018年修改单中SO2的二级标准值中1小时平均值. NOX; 1小时平均浓度; 250; 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 及2018年修改单中NOX的二级标准值中1小时平均值. *根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。. ③估算模型参数 项目估算模型参数见下表： 表38估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 60万. 最高环境温度/℃; 39.7. 最低环境温度/℃; 2.1. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线烟熏; 考虑岸线烟熏; □是 否☑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④污染物源强及参数 根据工程分析，各主要废气污染物排放参数见下表： 表39 本项目点源参数表 点源 编号; 点源 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃; SO2; NOX. G1; 废气排放口; -45; -45; 0; 15; 0.3; 4.17; 25; 2400; 正常; 0.099; 0.00058; 0.003; 0.0187. 表40 本项目矩形面源参数表 面源 编号; 面源 名称; 面源起点 坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源 长度（m）; 面源 宽度（m）; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数 （h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. 1; 生产车间; 5; -75; 0; 90; 20; -10; 5; 2400; 正常; 0.024; 0.095. 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型进行预测计算，预测结果如下所示： 表41 本项目主要污染源估算模型计算结果表（点源） 下风向距离/m; 点源有组织排放 (TSP); 点源有组织排放 (非甲烷总烃); 点源有组织排放 (SO2); 点源有组织排放 (NOx). 预测质量浓度/(mg/m3); 占标率%; 预测质量浓度/(mg/m3); 占标率%; 预测质量浓度/(mg/m3); 占标率%; 预测质量浓度/(mg/m3); 占标率%. 10; 1.43E-08; 0.00; 8.37E-11; 0.00; 4.33E-10; 0.00; 2.70E-09; 0.00. 25; 1.36E-03; 0.15; 7.95E-06; 0.00; 4.11E-05; 0.01; 2.56E-04; 0.13. 50; 2.88E-03; 0.32; 1.69E-05; 0.00; 8.74E-05; 0.02; 5.45E-04; 0.27. 75; 3.11E-03; 0.35; 1.82E-05; 0.00; 9.43E-05; 0.02; 5.88E-04; 0.29. 100; 2.62E-03; 0.29; 1.54E-05; 0.00; 7.95E-05; 0.02; 4.95E-04; 0.25. 125; 3.49E-03; 0.39; 2.05E-05; 0.00; 1.06E-04; 0.02; 6.60E-04; 0.33. 139; 3.63E-03; 0.40; 2.13E-05; 0.00; 1.10E-04; 0.02; 6.86E-04; 0.34. 150; 3.56E-03; 0.40; 2.09E-05; 0.00; 1.08E-04; 0.02; 6.73E-04; 0.34. 175; 3.31E-03; 0.37; 1.94E-05; 0.00; 1.00E-04; 0.02; 6.25E-04; 0.31. 200; 3.03E-03; 0.34; 1.78E-05; 0.00; 9.19E-05; 0.02; 5.73E-04; 0.29. 225; 2.76E-03; 0.31; 1.62E-05; 0.00; 8.37E-05; 0.02; 5.22E-04; 0.26. 250; 2.52E-03; 0.28; 1.47E-05; 0.00; 7.63E-05; 0.02; 4.75E-04; 0.24. 275; 2.30E-03; 0.26; 1.35E-05; 0.00; 6.96E-05; 0.01; 4.34E-04; 0.22. 300; 2.10E-03; 0.23; 1.23E-05; 0.00; 6.37E-05; 0.01; 3.97E-04; 0.20. 325; 1.93E-03; 0.21; 1.13E-05; 0.00; 5.86E-05; 0.01; 3.65E-04; 0.18. 350; 1.78E-03; 0.20; 1.04E-05; 0.00; 5.40E-05; 0.01; 3.37E-04; 0.17. 375; 1.65E-03; 0.18; 9.66E-06; 0.00; 5.00E-05; 0.01; 3.11E-04; 0.16. 400; 1.53E-03; 0.17; 8.97E-06; 0.00; 4.64E-05; 0.01; 2.89E-04; 0.14. 425; 1.43E-03; 0.16; 8.35E-06; 0.00; 4.32E-05; 0.01; 2.69E-04; 0.13. 450; 1.33E-03; 0.15; 7.80E-06; 0.00; 4.04E-05; 0.01; 2.52E-04; 0.13. 475; 1.25E-03; 0.14; 7.31E-06; 0.00; 3.78E-05; 0.01; 2.36E-04; 0.12. 500; 1.17E-03; 0.13; 6.87E-06; 0.00; 3.55E-05; 0.01; 2.21E-04; 0.11. 525; 1.10E-03; 0.12; 6.47E-06; 0.00; 3.34E-05; 0.01; 2.08E-04; 0.10. 550; 1.04E-03; 0.12; 6.10E-06; 0.00; 3.16E-05; 0.01; 1.97E-04; 0.10. 575; 9.85E-04; 0.11; 5.77E-06; 0.00; 2.99E-05; 0.01; 1.86E-04; 0.09. 600; 9.34E-04; 0.10; 5.47E-06; 0.00; 2.83E-05; 0.01; 1.76E-04; 0.09. 625; 8.89E-04; 0.10; 5.21E-06; 0.00; 2.70E-05; 0.01; 1.68E-04; 0.08. 650; 8.54E-04; 0.09; 5.00E-06; 0.00; 2.59E-05; 0.01; 1.61E-04; 0.08. 675; 8.20E-04; 0.09; 4.80E-06; 0.00; 2.49E-05; 0.00; 1.55E-04; 0.08. 700; 7.89E-04; 0.09; 4.62E-06; 0.00; 2.39E-05; 0.00; 1.49E-04; 0.07. 725; 7.59E-04; 0.08; 4.45E-06; 0.00; 2.30E-05; 0.00; 1.43E-04; 0.07. 750; 7.31E-04; 0.08; 4.28E-06; 0.00; 2.21E-05; 0.00; 1.38E-04; 0.07. 775; 7.04E-04; 0.08; 4.13E-06; 0.00; 2.13E-05; 0.00; 1.33E-04; 0.07. 800; 6.80E-04; 0.08; 3.98E-06; 0.00; 2.06E-05; 0.00; 1.28E-04; 0.06. 825; 6.56E-04; 0.07; 3.84E-06; 0.00; 1.99E-05; 0.00; 1.24E-04; 0.06. 850; 6.34E-04; 0.07; 3.71E-06; 0.00; 1.92E-05; 0.00; 1.20E-04; 0.06. 875; 6.13E-04; 0.07; 3.59E-06; 0.00; 1.86E-05; 0.00; 1.16E-04; 0.06. 900; 5.93E-04; 0.07; 3.47E-06; 0.00; 1.80E-05; 0.00; 1.12E-04; 0.06. 925; 5.74E-04; 0.06; 3.36E-06; 0.00; 1.74E-05; 0.00; 1.08E-04; 0.05. 950; 5.56E-04; 0.06; 3.26E-06; 0.00; 1.69E-05; 0.00; 1.05E-04; 0.05. 975; 5.39E-04; 0.06; 3.16E-06; 0.00; 1.63E-05; 0.00; 1.02E-04; 0.05. 1000; 5.23E-04; 0.06; 3.07E-06; 0.00; 1.59E-05; 0.00; 9.88E-05; 0.05. 下风向最大质量浓度及占标率%; 3.63E-03; 0.40; 2.13E-05; 0.00; 1.10E-04; 0.02; 6.86E-04; 0.34. 最大落地浓度距离/m; 139; 139; 139; 139. 表42 本项目主要污染源估算模型计算结果表（面源） 下风向距离/m; 面源有组织排放 (TSP); 面源有组织排放 (非甲烷总烃). 预测质量浓度/(mg/m3); 占标率%; 预测质量浓度/(mg/m3); 占标率%. 10; 1.45E-02; 1.61; 5.74E-02; 2.87. 25; 1.56E-02; 1.73; 6.16E-02; 3.08. 46; 1.65E-02; 1.83; 6.53E-02; 3.27. 50; 1.52E-02; 1.69; 6.02E-02; 3.01. 75; 6.54E-03; 0.73; 2.59E-02; 1.29. 100; 3.98E-03; 0.44; 1.58E-02; 0.79. 125; 2.78E-03; 0.31; 1.10E-02; 0.55. 150; 2.10E-03; 0.23; 8.33E-03; 0.42. 175; 1.67E-03; 0.19; 6.62E-03; 0.33. 200; 1.37E-03; 0.15; 5.44E-03; 0.27. 225; 1.16E-03; 0.13; 4.59E-03; 0.23. 250; 9.96E-04; 0.11; 3.94E-03; 0.20. 275; 8.69E-04; 0.10; 3.44E-03; 0.17. 300; 7.68E-04; 0.09; 3.04E-03; 0.15. 325; 6.86E-04; 0.08; 2.71E-03; 0.14. 350; 6.18E-04; 0.07; 2.44E-03; 0.12. 375; 5.61E-04; 0.06; 2.22E-03; 0.11. 400; 5.12E-04; 0.06; 2.03E-03; 0.10. 425; 4.70E-04; 0.05; 1.86E-03; 0.09. 450; 4.34E-04; 0.05; 1.72E-03; 0.09. 475; 4.03E-04; 0.04; 1.59E-03; 0.08. 500; 3.75E-04; 0.04; 1.48E-03; 0.07. 525; 3.50E-04; 0.04; 1.39E-03; 0.07. 550; 3.28E-04; 0.04; 1.30E-03; 0.06. 575; 3.09E-04; 0.03; 1.22E-03; 0.06. 600; 2.91E-04; 0.03; 1.15E-03; 0.06. 625; 2.75E-04; 0.03; 1.09E-03; 0.05. 650; 2.60E-04; 0.03; 1.03E-03; 0.05. 675; 2.47E-04; 0.03; 9.78E-04; 0.05. 700; 2.35E-04; 0.03; 9.31E-04; 0.05. 725; 2.24E-04; 0.02; 8.87E-04; 0.04. 750; 2.14E-04; 0.02; 8.46E-04; 0.04. 775; 2.04E-04; 0.02; 8.09E-04; 0.04. 800; 1.96E-04; 0.02; 7.74E-04; 0.04. 825; 1.87E-04; 0.02; 7.42E-04; 0.04. 850; 1.80E-04; 0.02; 7.12E-04; 0.04. 875; 1.73E-04; 0.02; 6.84E-04; 0.03. 900; 1.66E-04; 0.02; 6.58E-04; 0.03. 925; 1.60E-04; 0.02; 6.34E-04; 0.03. 950; 1.54E-04; 0.02; 6.11E-04; 0.03. 975; 1.49E-04; 0.02; 5.90E-04; 0.03. 1000; 1.44E-04; 0.02; 5.69E-04; 0.03. 下风向最大质量浓度及占标率%; 1.65E-02; 1.83; 6.53E-02; 3.27. 最大落地浓度距离/m; 46; 46. 表 43 本项目主要大气污染物评价工作等级 污染物; 源强（kg/h）; 最大浓度对应距离（m）; 最大地面质量浓度（mg/m3）; 最大地面浓度占标率Pi（%）; 评价工 作等级. 点源; 颗粒物; 0.099; 139; 3.63×10-3; 0.40; 三级. 非甲烷总烃; 0.00058; 139; 2.13×10-5; 0.00; 三级. SO2; 0.003; 139; 1.10×10-4; 0.02; 三级. NOX; 0.0187; 139; 6.86×10-4; 0.34; 三级. 面源; 颗粒物; 0.024; 46; 1.65×10-2; 1.83; 二级. 非甲烷总烃; 0.095; 46; 6.53×10-2; 3.27; 二级. 根据计算结果，以及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （7）大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价”，因此，项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。根据AERSCREEN预测结果，本项目厂界线外部没有超标点，不需设置大气环境防护距离。 根据上表预测结果分析可知，正常情况下项目无组织外排污染物TSP最大占标率为1.83%，对应最大落地浓度为1.65×10-2mg/m3，无组织外排污染物非甲烷总烃最大占标率为3.27%，对应最大落地浓度为6.53×10-2mg/m3，污染物最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度参考限值（非甲烷总烃≤2000μg/m3）。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （8）大气污染物排放量核算 表44 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; G1; TSP; 19.8; 0.099; 0.119. 2; G1; 非甲烷总烃; 0.12; 0.00058; 0.0007. 3; G1; SO2; 0.5; 0.003; 0.00374. 4; G1; NOX; 3.73; 0.0187; 0.0224. 有组织排放总计; TSP; 0.119. 非甲烷总烃; 0.0007. SO2; 0.00374. NOX; 0.0224. 表45 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; /; 焊接工序; TSP; 提高收集效率，加强车间通排风; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值; 1.0; 0.002. 2; /; 喷粉工序; TSP; 提高收集效率，加强车间通排风; 1.0; 0.0278. 3; /; 固化工序; 非甲烷总烃; 提高收集效率，加强车间通排风; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9边界浓度限值; 4.0; 0.00057. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 0.0298t/a. 非甲烷总烃; 0.00057t/a. 表46 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; TSP; 0.1488. 2; 非甲烷总烃; 0.00127. 3; SO2; 0.00374. 4; NOX; 0.0224. - （9）大气环境影响综合分析 本项目所在区域是达标区，本项目废气排放可达标排放，并且最大占标率小于1%。综上所述，本项目的建设是可接受的。 （10）大气环境防护距离 据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 项目污染物通过AERSCREEN模型估算，项目厂界以外无超标点，无需设置大气防护距离。 3、噪声防治措施 （1）预测模式 项目噪声源是剪板机、冲床、折弯机、钻机、焊机、电钉机、手动折弯机等机电噪声，噪声值约为60~75dB(A)。 根据建设项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 （2）相同声压级噪声叠加公式 L=Lp+10lgN 式中：Lp——单个声压级，dB； N——相同声压级的个数。 （3）噪声源叠加公式 式中：LT—总声压级，dB(A)； Li—第i个噪声源的声压级，dB(A)； n—噪声源数。 表47 主要噪声设备源强与项目边界距离 设备; 源强 dB（A）; 数量; 叠加后源强 dB（A）; 与厂界最近距离（m）. 东南; 西南; 西北; 东北. 吊机; 70; 1台; 70; 78; 10; 38; 60. 剪板机; 65; 4台; 71.0; 79; 11; 48; 62. 手动折弯机; 75; 3台; 79.8; 80; 8; 46; 63. 折弯机; 60; 7台; 68.5; 81; 6; 38; 60. 钻机; 75; 3台; 79.8; 77; 5; 39; 65. 焊机; 60; 4台; 66.0; 78; 8; 40; 63. 电钉机; 65; 11台; 75.4; 80; 9; 42; 64. 冲床; 75; 23台; 88.6; 78; 10; 43; 62. 烘炉; 70; 1台; 70; 80; 11; 43; 66. 喷粉线; 70; 1条; 70; 81; 6; 38; 67. （4）噪声点源距离衰减公式 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB； r2——预测点距声源的距离，m； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB； r1——参考点距声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)，设为0dB。 根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉），本项目为砖墙双面粉刷的车间墙体，实测的隔声量为49dB(A)，考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量在25dB(A)左右。经衰减后项目主要设备产生的噪声各边界的贡献值见下表。 表48 项目噪声对厂界贡献值 单位：dB(A) 序号; 设备; 噪声叠加值; 东南; 西南; 西北; 东北. 1; 吊机; 70; 7.16; 25.00; 13.40; 9.44. 2; 剪板机; 71.0; 8.05; 25.17; 12.38; 10.15. 3; 手动折弯机; 79.8; 16.74; 36.74; 21.54; 18.81. 4; 折弯机; 68.5; 5.33; 27.94; 11.90; 7.94. 5; 钻机; 79.8; 17.07; 40.82; 22.98; 18.54. 6; 焊机; 66.0; 3.16; 22.94; 8.96; 5.01. 7; 电钉机; 75.4; 12.34; 31.32; 17.94; 14.28. 8; 冲床; 88.6; 25.76; 43.60; 30.93; 27.75. 9; 烘炉; 70; 6.94; 24.17; 12.33; 8.61. 10; 喷粉线; 70; 6.83; 29.44; 13.40; 8.48. 边界噪声叠加值; 27.15; 46.40; 32.41; 29.10. 执行标准; 昼间：≤60，夜间：≤50. 注：距离衰减量按公式20lg（r2/r1）进行计算，r2为各区域与项目边界距离，r1为参考点距声源距离1m。 由上表预测结果可知，建设单位在采取以上有效的隔声措施后，项目厂界噪声昼间排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。因此，当项目切实落实以上措施确保厂界噪声达标排放的情况下，本项目运营过程中产生的设备噪声不会对周边环境造成明显不良影响。 为了降低各设备噪声对周围环境的影响，建设单位拟采取以下措施： ①尽量选择低噪声型设备，在高噪声设备上安装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施； ②根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局，把办公室、生活区、仓库和生产车间分开布置； ③加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；加强员工操作的管理，合理安排生产时间。制定严格的装卸作业操作规程，避免不必要的撞击噪声。 采取上述治理措施后，经厂房墙壁及一定的距离削减作用，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间60dB(A)，夜间50dB(A）。项目边界噪声经一定的距离衰减后，对敏感点无明显的影响。 4、固体废物影响分析 固体废弃物是人们在生活和生产活动中产生的一系列暂时性和永久性无法利用的固态物质，它具有占领空间和造成二次污染的特点，如果管理不当或处理不善，将对环境造成影响。本项目在运营过程中产生的固体废弃物为员工日常生活中产生的生活垃圾；生产过程中产生的废边角料、废包装材料；以及废活性炭、废UV光管等危险废物。 （1）生活垃圾 根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5~1.0kg/人·d，项目共有员工人数为10人，均在项目内食宿，生活垃圾系数按0.5kg/人·天计算。一年工作时间为300天计算，生活垃圾产生量为1.5t/a。 （2）一般固体废物 ①废边角料 本项目开料、折弯、冲压的工序中均会产生边角料。边角料产生量按占原材料的 1%计算，原材料为200t/a，则产生量为2t/a，统一收集后外卖回收公司处理。 ②废包装材料 本项目粉末涂料包装和打包工序产生的废包装物，其中粉末涂料废包装物产生量约 0.1t，打包工序产生的废包装纸约为原材料使用量的2%，本项目包装纸用量为8t/a，则废包装物产生量为 0.16t/a。则本项目废包装物产生量为 0.26t/a，属于一般废物，将其存放在一般固体废物暂存区，统一收集后外卖回收公司处理。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目固化工序产生的有机废气处理设施中使用的活性炭吸附饱和后需定期更换，由此产生的废活性炭属于《国家危险废物名录（2016 版）》HW49类别中的含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，行业来源：非特定行业，废物代码：900-041-49。产生的废活性炭应交由有危险废物处理资质的单位处理。 本项目使用活性炭吸附处理有机废气，活性炭吸附废气达到饱和后需要更换。根据工程分析，活性炭吸附有机废气的量为0.00566*60%*60%=0.002t。根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭，则需活性炭量为0.002÷0.25=0.008t/a（活性炭一次填充量为50kg，采用双层设计，单层活性炭量为25kg，每3个月更换一次），则废活性炭产生量为50×4÷1000+0.002=0.202t。根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW49类废物，由建设单位定期收集后交由有资质的单位处理。 ②废UV光管 本项目使用UV光解器处理有机废气，UV光管达到使用寿命后需要更换，会产生废UV光管，废UV灯管产生量约为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废UV灯管属于HW29类废物，由建设单位定期收集后交由有资质的单位处理。 建设单位须根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂区内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，按要求进行包装贮存。项目的危险废物贮存场所设置与生产车间内，面积约2m2，可满足项目危险废物暂存的要求，项目危险废物妥善收集后，交由有危险废物处理的资质单位处理。本项目危险废物的基本情况见下表。 表49 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物存放点; 废UV光管; HW29; 900-023-29; 危险废物暂存间; 2m3; 20L 塑料桶装; 0.5t; 1年. 2; 危险废物存放点; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危险废物暂存间; 2m3; 20L 塑料桶装; 0.5t; 1年. ①贮存 从上表可知，项目危险废物贮存场选址可行，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各项污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 ②运输 对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 ③处置 建设单位拟将危险废物拟交由有危废处置资质单位处理。本项目危险废物产生量预计为0.2108t/a，总体产生量较小，危险废物委托处置的费用在建设单位可承受范围内。因此，本项目的危险废物防治措施在技术经济上是可行的。 根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 综上所述，危险废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。 五、项目风险评价 （1）评价依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分详见下表。 表50环境风险评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. ①环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，给出结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表51 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. ②P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点，对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 危险物质数量与临界量比值（Q）： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目生产及储存过程中，均未有《危险化学品名录》（2016版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的危险物质，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ ，只需进行简单分析即可。 （2）环境敏感目标概况 本项目四置主要为居民区和空地，离项目最近的敏感点为东北面10m处的均和里，敏感点情况见前文表13。 （3）环境风险识别及风险分析 本项目有机废气处理装置失效时，会导致事故性排放，可能导致有机废气及粉尘废气未经处理便直接排放，对大气环境造成影响。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①有机废气处理装置失效，导致事故性排放，可能导致有机废气及粉尘未经处理便直接排放，若发生该类事故，可以马上停止相应的生产工序； ②加强对废气处理设施的监督管理，通过专人定时巡查、每天上下班检查设备等方式，确保遏制可能导致废气事故排放的隐患，同时在发生事故时能尽早发现，以便于尽快采取相应措施； ③定期对员工进行培训，指导员工使用废气处理设施，避免违规操作。 （5）分析结论 通过采取相应的风向事故防范措施，能减少或者避免风险事故的发生，因此，本项目的环境风险在可接受范围内。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表52 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 开平市富盛钢具厂建设项目. 建设地点; （广东）省; （开平）市; （ ）区; （ ）县; （ ）园区. 地理坐标; 经度; 112.546296°; 纬度; 22.320379°. 主要危险物质及分布; 本项目生产及储存过程中，均未有《危险化学品名录》（2016版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、项目有机废气处理装置失效，导致事故性排放，可能导致有机废气及粉尘废气未经处理便直接排放，对大气环境造成影响。. 风险防范措施要求; （1）废气排放事故防范措施 ①有机废气处理装置失效，导致事故性排放，可能导致有机废气及粉尘未经处理便直接排放，若发生该类事故，可以马上停止相应的生产工序； ②加强对废气处理设施的监督管理，通过专人定时巡查、每天上下班检查设备等方式，确保遏制可能导致废气事故排放的隐患，同时在发生事故时能尽早发现，以便于尽快采取相应措施； ③定期对员工进行培训，指导员工使用废气处理设施，避免违规操作。. 填表说明：经过对企业生产原料、产品、燃料、“三废”污染物的分析，并将其与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质进行对应筛选，本项目未涉及风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ ，评价工作等级为简单分析。通过采取相应的风向事故防范措施，能减少或者避免风险事故的发生，因此，本项目的环境风险在可接受范围内。. 六、环境管理与污染源监测计划 1、环境管理 （1）环境管理机构 为了执行国家、地方有关环保法规，做好工程区域的环境保护工作，建设单位应设置环保管理机构，负责组织、协调和监督本项目的环境保护工作，负责环保宣传和教育，以及有关环境保护的对外协调工作，加强与环保部门的联系。根据本项目的环境管理的需要，建议设置环保兼职人1~2名。 （2）环境管理计划 ①制定各类环保设施的操作、维护、保养、维修、事故处理等技术规范和制度，确保环保设施正常运转。 ②制定可行的环保工作奖惩考核指标，同生产指标一起下达，并监督实施。 ③组织对大气污染物、噪声污染源等进行监测并加强污染源管理。 ④组织职工学习环保法规和相关环保科技知识，提高职工环保意识。 ⑤建立事故应急制度及污染源档案，按规定向上级主管部门报送环境报表。 ⑥负责厂区排污口的规范化整治和环境保护图形标志牌的设置。 2、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 本项目自行监测内容主要包括生活污水监测、废气监测、厂界噪声监测，监测计划详见下表。 表53 本项目监测计划 污染物类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 生活污水排放口; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、LAS; 每半年1次; 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化中. 废气; G1排气筒; 非甲烷总烃、TSP、SO2、NOX; 每半年1次; 非甲烷总烃有组织排放标准参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值，TSP、SO2、NOX执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值. G2排气筒; 油烟; 每半年1次; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的标准. 无组织（上风向1个监测点位，下风向3个监测点位）; TSP、非甲烷总烃; 每半年1次; TSP执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃无组织排放标准参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9边界浓度限值. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 每半年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 七、环保投资估算分析 - 本项目竣工环保验收见下表所示。 - 表54 项目竣工环保验收一览表 - 序号; - 验收类别; - 包含设施内容; - 预期治理效果; - 验收标准. - 1; - 废水; - 生活污水; - 三级化粪+一体化处理设施; - 达标排放; - 生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化. - 2; - 废气; - 固化有机废气、燃烧废气; - 固化有机废气和燃烧废气经“水喷淋+UV光解净化器+活性炭吸附”处理，处理达标后引至15m高排气筒高空排放; - 达标排放; - 固化有机废气排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值，燃烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值. - 固化废气; - 加强车间通风换气; - 达标排放; - 无组织废气排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9边界浓度限值. - 焊接烟尘、喷粉粉尘; - 加强车间通风换气; - 达标排放; - 焊接烟尘、喷粉粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值. - 厨房油烟废气; - 静电油烟器; - 达标排放; - 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的标准. - 3; - 噪声; - 做好防震、隔声、消声等基础降噪措施，厂区合理规划布局; - 达标排放; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. - 4; - 固废; 生活垃圾; 1.5t/a; - 零排放; - 符合环保要求，对周围环境不会造成影响. 废边角料; 2t/a. 废包装材料; 0.26t/a. - 危险废物; 废活性炭; 0.202t/a. 废UV光管; 0.03t/a. 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。 针对本项目情况，提出如下环保项目投资如下表所示： - 表55 建设项目环保投资一览表 - 序号; - 项目; - 主要环保措施; - 投资金额单位：万元. - 1; - 废水处理设施; - 生活污水; - 三级化粪+一体化处理设施; - 1.0. - 2; - 废气 - 治理; - 固化有机废气、燃烧废气; - 水喷淋+UV光解净化器+活性炭吸附; - 10. - 3; - 噪声治理; - 做好防震、隔声、消声等基础降噪措施，厂区合理规划布局; - 1.0. - 4; - 固废; 生活垃圾; 统一收集交环卫部门处理; - 0.6. 废边角料; 统一收集后外卖回收公司处理; - 0.4. 废包装材料; 统一收集后外卖回收公司处理. - 危险 - 废物; 废活性炭; 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理; - 2. 废UV光管. 合计; - 15. 七、主要污染物排放清单 为便于当地行政主管部门管理，便于对社会公开项目信息，根据导则要求，制定项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。建设项目主要污染物排放清单见下表： 表56 主要污染物排放清单 单位基本情况; 单位名称; 开平市富盛钢具厂. 通讯地址; 开平市百合镇乌金新圩地段. 建设地址; 开平市百合镇乌金新圩地段. 法定代表人; 卢仕添; 联系人; 卢仕添. 联系电话; 13702704625; 所属行业; C2130 金属家具制造. 项目所在地所属环境功能区划; 水环境功能区; 潭江执行《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）II类标准. 大气环境功能区; 二类区 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及2018年修改单二级标准. 环境噪声功能区; 2类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 排放重点污染物及特征污染物种类; 员工生活污水：CODCr、BOD5、NH3-N、SS、LAS；生产废气：焊接烟尘、喷粉粉尘、固化有机废气、固化炉燃烧废气；机械设备运行噪声；员工生活垃圾，生产过程中产生的废边角料、废包装材料，废活性炭、废UV光管等危险废物。. 项目建设内容概况; 工程概况; 开平市富盛钢具厂位于开平市百合镇乌金新圩地段。本项目主要从事文件柜的加工生产，年产文件柜1万个。项目总投资30万元，其中环保投资约10万元。本项目厂房占地面积7560m2，建筑面积4800m2。. 产品方案; 文件柜1万个. 污染物排放要求; 排污口/排放口设置情况. 序号; 污染源; 排放口名称; 排放去向; 排放方式; 排放时间. 1; 生活污水; 生活污水排放口; 厂区绿化; 间接排放; 全体. 污染物排放情况. 序号; 污染源; 污染 因子; 排放量; 浓度; 排放标准. 浓度限值; 标准名称. 1; 生活污水; CODcr; 0.049t/a; 90mg/L; ≤90; 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化. BOD5; 0.011t/a; 20mg/L; ≤20. SS; 0.032t/a; 60mg/L; ≤60. NH3-N; 0.005t/a; 10mg/L; ≤10. LAS; 0.000324; 1.0mg/L; ≤1.0. 2; 焊接; 粉尘; /; 0.12t/a; <1.0mg/m3; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 3; 喷粉; 粉尘; 0.0278t/a; 0.0232kg/h; <1.0mg/m3; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 4; 固化; 非甲烷总烃（有组织）; 0.0007t/a; 0.00058kg/h; <100mg/m3; 有组织排放标准参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值，无组织排放标准执行表9边界浓度限值. 非甲烷总烃（无组织）; 0.00566t/a; 0.095kg/h; <4.0mg/m3. 5; 固化炉燃烧废气; 颗粒物; 0.119t/a; 0.099kg/h; <20mg/m3; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值. SO2; 0.00374t/a; 0.003kg/h; <35mg/m3. NOx; 0.0224t/a; 0.0187kg/h; <150mg/m3. 6; 食堂; 厨房油烟; 0.000045t/a; 0.000075kg/h; <2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的标准. 固废处理利用要求; 一般固体废弃物利用处置要求. 序号; 名称; 产生量; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 1.5t/a; 统一收集交环卫部门处理. 2; 废边角料; 2t/a; 统一收集后外卖回收公司处理. 3; 废包装材料; 0.26t/a; 统一收集后外卖回收公司处理. 4; 废活性炭; 0.202t/a; 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 5; 废UV光管; 0.03t/a; 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 噪声排放控制要求; 序号; 厂界外声环境功能区类型; 工业企业厂界噪声排放标准. 昼间; 夜间. 1; 2类区; 60dB（A）; 50dB（A）. 污染治理措施; 序号; 污染源名称; 治理措施; 参数/备注. 1; 生活污水; 经过三级化粪池预处理后排入市政管网; /. 2; 焊接烟尘; 产生量较少，焊接烟尘（颗粒物）在车间内无组织排放; /. 3; 喷粉废气; 喷粉过程中产生的喷粉粉尘（颗粒物）通过喷粉室配套滤芯式过滤器收集回用后，车间内无组织排放; /. 4; 固化有机废气; 通过“水喷淋+UV光解净化器+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（G1）高空排放; /. 5; 燃烧废气. 6; 厨房油烟废气; 厨房油烟废气经集烟罩收集后经静电油烟净化器处理，处理后经8m高排气筒（G2）高空排放. 7; 生活垃圾; 统一收集交环卫部门处理; /. 8; 废边角料; 统一收集后外卖回收公司处理; /. 9; 废包装材料; 统一收集后外卖回收公司处理; /. 10; 废活性炭; 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理; /. 11; 废UV光管; 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理; /. 环境风险防范措施; 具体防范措施; 效果. 危废暂存点进行防渗防漏防腐处理，并设置围堰; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、 SS、NH3-N、LAS | 三级化粪池+一体化生活污水处理设施处理 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准 |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 加强车间通风 | 广东省地方标准《大气污染污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 喷粉工序 | 喷粉粉尘 | 喷粉过程中产生的喷粉粉尘通过喷粉室配套滤芯式过滤器收集回用后，车间内无组织排放 | 广东省地方标准《大气污染污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 固化工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 通过“水喷淋+UV光解净化器+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（G1）高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9边界浓度限值 |
|  | 固化炉燃烧工序 | 颗粒物、 SO2、NOx | 通过“水喷淋+UV光解净化器+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒（G1）高空排放 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 高效油烟净化器 | 《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 设备减震、隔声，车间墙体隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集交环卫部门处理 | 对周围环境不会造成明显影响 |
|  | 开料、折弯、 冲压 | 废边角料 | 统一收集后外卖回收公司处理 |  |
|  | 粉末涂料包装和打包工序 | 废包装材料 | 统一收集后外卖回收公司处理 |  |
|  | 废气处 理设施 | 废活性炭 | 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理 |  |
|  | 废气处 理设施 | 废UV光管 | 收集后应定期交由有危险废物处理资质的单位处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位应根据本项目特点合理选择绿化树种和花卉做好厂区绿化。采取生态防护措施后，可改善原地块的城市生态环境，美化项目所在地块景观，并使工作环境舒适。为给建设项目今后的工作者提供一个更好的工作环境，应采取一定技术措施，以减少周围环境污染因素对本项目的影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、工程概况 开平市富盛钢具厂位于开平市百合镇乌金新圩地段（项目地理位置见附图1），地理位置坐标为E112.546296°，N22.320379°，统一社会信用代码：92440783MA4X1CH78W。项目所在地块使用者为卢仕添所有，根据项目所在地的国土使用权证，开府国用（2005）第02378号，用地性质为厂房用地。项目主要从事文件柜的加工生产，年产文件柜1万个。项目总投资30万元，其中环保投资约15万元。项目总占地面积为7560平方米，总建筑面积为4800平方米。 本项目主要产品为文件柜，属于家具制造业的生产，因而不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）、《广东省主体功能区产业发展指导目录》（2014年本）、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891号）和《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》中的限制类和淘汰类产业。 本项目使用的原辅材料（冷板、环氧树脂粉末）和生产设备及生产工艺，均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）和《广东省主体功能区产业发展指导目录》（2014年本）中的限制类和淘汰类产品及设备，不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》中的重大淘汰类和重点整治类；不属于《江门市投资准入负面清单（2016年本）》、《开平市投资准入负面清单（2016年本）》中禁止准入类和限制准入类。项目符合国家和地方的产业政策。 2、环境质量现状评价结论 （1）水环境质量现状：监测数据表明，潭江的水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的限值要求。项目所在地水环境质量现状良好。 （2）大气环境质量现状：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果，监测项目中O3日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区域。项目所在地大气环境质量现状一般。 （3）声环境质量现状：各监测点噪声监测值昼间和夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。 3、施工期环境影响评价结论和保护措施 本项目是已建成的厂房，施工期污染物主要为设备安装及室内布置时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，故本次评价不对施工期环境影响进行分析。 4、营运期环境影响评价结论和保护措施 （1）水环境影响评价结论 本项目生活污水经三级化粪+一体化处理设施处理达《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化标准较严标准后回用到厂区绿化。 项目产生的废水经上述处理后对周围水环境无明显影响。 （2）大气环境影响评价结论 本项目焊接工序产生的粉尘，主要污染物为颗粒物，通过加强车间通风扩散，其无组织排放可满足广东省地方标准《大气污染污染物排放限值》（DB4427-2001）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1mg/m³）。 本项目在喷粉过程会产生粉尘，主要污染物为颗粒物，产生的喷粉粉尘通过喷粉室配套滤芯式过滤器收集回用后，车间内无组织排放，通过加强车间通风扩散，排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 本项目固化有机废气、燃烧废气经水喷淋降温后再引入UV光解净化器+活性炭吸附装置进行处理，处理后经15m高排气筒（G1）高空排放。 本项目食堂油烟经静电油烟净化器处理后，排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，处理后经8m高排气筒（G2）高空排放。 本项目废气污染物经上述措施分别处理后，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 本项目噪声源主要来自吊机、剪板机、冲床、折弯机、钻机、焊机、电钉机、手动折弯机、烘炉等生产设备运行时产生的噪声，在采取隔声、减振等措施控制后，本项目生产设备噪声正常生产时噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响评价结论 项目员工产生办公生活垃圾，产生量为1.5t/a，定期由当地环卫部门统一清运处理；生产过程中产生的废边角料、废包装材料统一收集后外卖回收公司处理；废活性炭、废UV光管等危险废物，交由有危险废物处理资质的公司处理。 经上述处理后，项目固体废物对周边环境影响不明显。 5、总量控制指标 建设单位应根据本项目的废水、废气和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项目污染物排放总量控制指标。 1.水污染物排放总量控制指标： 生活废水经企业自建一体化处理措施处理后回用，不外排，因此不需要申请废水总量控制指标。 - 大气污染物总量控制指标： 项目产生废气总量控制指标为：VOCs（非甲烷总烃）0.00127t/a。其中，有组织排放：0.0007t/a，无组织排放：0.00057t/a。 根据广东省人民政府2014年2月7日颁发的粤府（2014）6号文件《广东省大 气污染防治行动方案（2014-2017）》要求对排放二氧化硫、氮氧化物的建设项目， 珠三角地区实行现役源2倍削减量替代。 项目燃烧废气产生的SO2排放量为0.00374t/a，NOx排放量为0.0224t/a，本项目申请SO2和NOx总量分别为0.00374/a、0.0224t/a，SO2和NOx两倍替代量为0.00748t/a、0.0448t/a。 3.固体废弃物排放总量控制指标 固体废弃物排放总量控制指标：0 t/a。 6、建议 （1）树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻尼作用，在工厂内空地和边界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，减轻环境污染， 项目建设应在绿化上多下功夫，广种花草、树木，力求增大绿化面积，充分利用植被具有既美化环境又净化空气的作用，以达到净化环境的功能； （2）建立健全环境保护日程管理和责任制度，切实保证厂区污染治理设施正常运行，积极配合环保部门的监督管理，严格做好危险废物安全、环保管理。 7、结论 综上所述，通过对项目污染分析、环境影响分析，项目在营运期会产生一定量的废水、废气、固废及噪声等污染，建设单位须落实相关污染防治措施使生产过程中产生的污染影响得到降低。针对本环评提出的污染防治对策和建议，建设单位须认真落实实施，且经过有关环保管理部门的验收和认可，切实执行环境保护“三同时”制度。在落实各项污染防治措施，做好日常环境管理，达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图 附图3 项目所在地环境功能区划图（大气） 附图4 项目所在地环境功能区划图 （地表水） 附图5 项目周边敏感点分布图 附图6 项目总平面布置图 附件1 营业执照 附件2 法人身份证 附件3 项目土地证 附件4 树脂粉末MSDS 附件5 建设项目大气环境影响评价自查表 附件6 地表水环境影响评价自查表 附件7 环境风险评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

项目位置

附图1  项目地理位置图