报告表编号：

年

编号         .

建设项目环境影响报告表

项目名称：开平市万通脚手架设备有限公司建设项目

建设单位（盖章）：开平市万通脚手架设备有限公司

编制日期：2019年7月

国家生态环境部制

《本项目环境影响报告表》编制说明

《本项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出本项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、结论与建议	47

附图、附件：

附图 1	项目地理位置图

附图 2	项目四至及噪声现状监测布点图

附图 3	项目周围环境概况图

附图 4	项目500米范围内敏感点分布

附图 5	项目地表水监测断面布点图

附图 6	项目平面布置图

附图 7	项目大气功能区划图

附图 8	项目声功能区划图

附图 9	项目水环境功能区划分图

附件 1	营业执照

附件 2	法人身份证

附件 3   引用环境现状监测报告

附件 4   项目水性漆MSDS

附件 5   项目噪声检测报告

附表     建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 开平市万通脚手架设备有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开平市万通脚手架设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | *** |  |  | 联系人 |  | *** |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 开平市水口镇美华路19号第十三幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1*********2 |  | 传真 | / |  |  |  |  | 邮政编码 | 529321 |  |
| 建设地点 | 开平市水口镇美华路19号第十三幢 （地理坐标为北纬22°22’58.19”，东经112°42’59.25”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代号 |  |  | C3311金属结构制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4200 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  |  | 4200 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 18 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 18% |
| 评价经费 （万元） | -- | 投产日期 |  |  | 2019年11月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： （一）、项目概况 开平市万通脚手架设备有限公司建设项目（以下简称“本项目”）位于开平市水口镇美华路19号第十三幢（地理坐标为北纬22°22’58.19”，东经112°42’59.25”，地理位置图详见附图1），本项目总投资100万元，其中环保投资18万元，项目主要从事脚手架、电箱门、电箱底座的加工生产，年产脚手架1300吨、电箱门100吨、电箱底座48吨，项目占地面积为4200m2，建筑面积为4200m2。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务682号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）及《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月修订）中的有关规定的要求，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第 44 号，2017年9月1日施行）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环保部令第1号，2018年4月28日起施行）的有关规定和项目主要经营性质，本项目设有浸漆工艺，使用的油漆全部为水性漆，属于“二十二 金属制品加工制造”中的“67 其他（仅切割组装除外）”项目，因此本项目应编制环境影响报告表。 项目投资建设方开平市万通脚手架设备有限公司委托我单位对此项目进行环境影响评价。我单位在建设单位大力支持下，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制环境影响报告表。 （二）、工程规模及情况 1、区位情况 开平市万通脚手架设备有限公司位于开平市水口镇美华路19号第十三幢（地理坐标为北纬22°22’58.19”，东经112°42’59.25”），本项目选址处东面、南面、西面、南面隔道路均为工厂，四至图见附图2。 2、建设内容 本项目为新建项目，租用已建厂房，占地面积为4200m2，建筑面积为4200m2，主要建设内容为生产车间（包括机加工区、焊接区、浸漆房）、原料区、仓库、办公室、杂物房，具体可见附图6项目平面布置图。工程内容详情见下表： 表1-1 本项目建设组成一览表 工程类别; 项目名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间一; 单层，包括机加工区、浸漆房、仓库、办公室、杂物房，建筑为面积2000m2. 生产车间二; 单层，包括机加工区、焊接区、原料区、办公室，建筑为面积2000m2. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内，人员办公. 仓库; 位于生产车间内，成品存放. 原料区; 位于生产车间内，原材料存放. 固废房、危废房; 位于生产车间内，危险废物存放. 公用工程; 供水系统; 主要为生活用水和生产用水（调漆用水），由市政供水. 供电系统; 不设备用发电机，由市政供电. 环保工程; 废气治理; 机加工工序金属粉尘; 加强车间通风换气措施. 焊接工序焊接烟尘. 调漆、浸漆、晾干工序有机废气; 项目设有全封闭浸漆房1个，调漆、浸漆、晾干工序均在浸漆房内进行，项目在浸漆房上方安装集气管道，通过负压抽风对产生的废气进行收集，收集后经“活性炭吸附装置+UV光解装置”处理设施进行处理，处理达标后通过一根15m排气筒排放，浸漆房外未被收集的废气通过加强车间通风换气降低其影响. 废水治理; 生活污水经三级化粪池预处理后排入新美污水处理厂集中处理. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声、降噪措施. 固废治理; 固废分类收集处理，一般固废收集后交专业公司回收处理，危险固废收集后交有资质的单位回收处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运. 3、主要原辅材料及其用量和产品年产量 本项目主要原材料及其具体年用量和产品年产量见下表： 表1-2 主要原辅材料及其用量和产品年产量 类别; 序号; 名 称; 原材料年用量/产品年产量; 备注. 原辅材料; 铁材; 1500t; 外购. 不锈钢; 50t; 外购. 焊材; 焊丝; 13t; 外购. 焊条; 4t; 外购. 水性漆; 15t; 外购，25kg桶装. 产品; 脚手架; 1300t; /. 电箱底座; 100t; /. 电箱门; 48t; /. 主要原辅材料理化性质： 焊材：是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝/条焊接材料。本项目电焊机使用焊丝进行焊接，一般用于焊接钢结构和普通碳钢管道的焊接，氩弧焊机使用焊条进行焊接，具有优良的焊接工艺性能和力学性能，电弧稳定，飞溅少，脱渣容易，焊缝成型美观。其主要成分为 Fe96%、C0.07%、Mn1.47%、Si0.9%、P0.01%、S0.01%、Cu0.23%、Ni0.007%、Cr0.01%、Mo0.001%、V0.002%。 水性漆（双组份聚氨酯面水漆）：主要成分为填料（钛白粉、防锈填料等）20~25%，水17~19%，水性聚氨酯分散体48~53%，各种水性助剂（消泡剂﹑分散剂等）1~3%，其中各类水性助剂为挥发组分，其挥发成分为3%，固体成分为78%，水分为19%，水性漆MSDS见附件4。 4、主要设备或设施情况 项目主要生产设备或设施见下表： 表1-3 主要设备或设施 序号; 生产设备名称; 规格型号及尺寸; 数量; 用能情况; 用途. 开料机; /; 3台; 电能; 开料; 机加工. 锯床; /; 2台; 电能. 切割机; /; 2台; 电能. 剪床; /; 2台; 电能; 剪板. 折弯机; /; 3台; 电能; 折弯. 冲床; /; 20台; 电能; 冲压成型. 钻床; /; 8台; 电能; 钻孔. 滚牙机; /; 1台; 电能; 滚牙. 弯管机; /; 1台; 电能; 弯管. 电焊机; /; 31台; 电能; 焊接. 氩弧焊机; /; 3台; 电能. 浸漆房; 5m×10m×4m; 1个; /; 调漆、浸漆、晾干. 包括; 浸漆槽; 2.5m×1.5m×0.35m; 1个; /. 4m×0.4m×0.4m; 1个; /. 3.1m×0.8m×0.5m; 1个; /. 1.5m×0.6m×0.4m; 1个; /. 砂轮机; /; 1台; 电能; 辅助设备，生产设备维修用. 修磨机; /; 1台; 电能. 空压机; /; 3台; 电能; 辅助设备，提供压缩空气. 5、用能规模 项目厂区用电由市政供电系统供给，项目总用电量为10万度/年，能满足本项目的营运需要，不设备用发电机。 6、给排水规模 （1）给水 项目用水包括员工生活用水和调漆用水，供水均为自来水，由市政统一供给。 ①生活用水 项目共有员工20人，均不在厂内食宿。员工生活用水量参考《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）机关事业单位无食堂和浴室综合定额值的用水量，取40L/人·d计算，项目年工作300天，则生活用水量为0.8m3/d，年用水量共240m3/a。 ②调漆用水 项目浸漆工序使用的为水性漆，根据企业提供资料，在浸漆前需对原料水性漆加水调配（直接在浸漆槽内进行调配），调配比例为水性漆：水=17：3，以达到所需的效果。项目水性漆年使用量为15t，则调漆用水量约为2.6t/a，即2.6m3/a。 综上所述，本项目员工生活和生产总用水量为242.6m3/a。 - 排水 项目无生产废水产生和排放，调漆用水在生产过程中全部进入产品。本项目排水设施采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管网，外排废水主要为员工生活污水。本项目生活污水的排放量按用水量的90%计算，排放量约为216m3/a。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，进入新美污水处理厂处理，达到《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准中较严值后排入苍江。 7、通风系统规模 项目不设中央空调，生产车间设有抽排风设备。 8、劳动定员及工作制度 本项目共有员工20人，正常上班时间为8小时/天，年工作300天，均不在厂内食宿。 三、产业政策、选址符合性分析 1、产业政策相符性分析 本项目主要生产脚手架、电箱门、电箱底座，属于金属结构制造业，不属于《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018 年本）》中的限制或禁止类别，不属于《江门市投资准入负面清单（2018 年本）》（江府[2018]20号）中 “禁止类”和“限制类”之列，故本项目符合国家和地方相关产业政策。 2、选址合理性分析 （1）水源保护相符性 根据根据《广东省珠江三角洲水质保护条例》（1998年11月27日广东省第九届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，1999年1月1日起实施）第二十七条、二十八条、二十九条规定：饮用水地表水源保护区内禁止向水域排放和倾倒残油、废油、油性混合物、垃圾、粪便、工业废渣及其他废弃物；饮用水地表水源二级保护区内禁止新建、扩建向水体排放污染物的生产项目，禁止设置装卸油类、垃圾、粪便和有毒物品的码头；饮用水地表水源一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的生产项目。 根据《广东省地表水环境功能区划》（2011年）和《开平市环境保护规划（2006~2020）》，纳污水体苍江为水环境质量Ⅲ类功能区，属于工业功能水域，不属于饮用水源，因此本项目没有与饮用水源保护区划冲突。 （2）厂址合理性分析 项目选址于开平市水口镇美华路19号第十三幢，位于新美工业城内。经实地考察，该地块周围交通便利，配套设施相对齐全，周围绿化较好，项目最近敏感点为北面450m的新美村，项目对周围敏感点影响不明显，与本项目的实际用途相符合。 3、与环境功能区划相符性分析 （1）项目所在地不属于开平市水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求。 （2）项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 （3）项目所在区域为声环境2类区，不属于声环境1类区。 （4）项目“三废”经处理后达标排放，对周围影响较小，不改变原有的功能区规划。 综上，项目符合地方及国家产业政策的要求，与相关法律法规不冲突，选址合理，符合开平市总体规划用地要求，可带动当地经济的发展。因此，该项目的实施从总体上来说对当地城市化建设具有积极意义。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用开平市水口镇美华路19号第十三幢厂房进行生产，本项目为新建项目，选址处东面、南面、西面、南面隔道路均为工厂，与本项目有关的主要环境问题为项目所在地周边工业厂房在生产期间排放的废水、废气、噪声和固废等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、自然资源等): 1、地理位置 江门市是“全国文明城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”，位于美丽富饶的珠江三角洲，濒临南海，毗邻港澳，水陆交通方便。陆路距广州、珠海100公里，水路至香港95海里，到澳门53海里。江门市位居粤西地区和西南各省通往珠三角和粤港澳的交通要道，扼西江以及粤西沿海交通之门户，是珠江三角洲经济区的中心城市之一。 江门市现辖蓬江、江海、新会（三区）和代管台山、开平、恩平、鹤山4个县级 市，俗称“五邑”。总面积为9541平方公里，人口412万多人。其中，江门市区面积为 1818 平方公里，市区户藉人口为133万人。全市城市建成区面积为 203 平方公里，核心城区建成区为139平方公里。江门五邑被称为“中国第一侨乡”。 开平市位于广东省中南部，东经112°13′至112°48′，北纬21°56′至22°39′；东北连新会，正北靠鹤山，东南近台山，西南接恩平，西北邻新兴。濒临南海，靠近港澳，东北距江门市区46km，距广州110km，濒临南海，靠近港澳，北扼鹤山之中，西接恩平之咽，东南有新会为藩篱，西南以台山为屏障。位于江门五邑中心，地理位置优越。地势基本上是西、北、南三面高，东中部低。南部、北部多低山丘陵，东部、中部多丘陵平原。 2、 气象气候 开平市地处北回归线以南，气候温和，四季如春，属南亚热带季风海洋性气候区。日照充足，雨量充沛，冬季受东北风影响，夏季受东南季风影响，每年2-3月有不同程度的低温阴雨天气，5-9月常有台风和暴雨。 开平市位于北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候，终年气候温和、雨量充沛、干湿季节分明、光照充足、风能丰富。夏季受东南季风影响，高温多雨；冬季受东北季风和东北信风及北方寒流的影响，干旱稍冷。年平均气温23˚C，年降雨量1844.7mm，年降雨天数为142天，暴雨集中在4-8月，全年主导风以东北风为主。根据开平市气象局多年的气象资料统计，多年平均气温为23℃，极端最高气温达39.4℃，最低气温只有 1.5℃；年蒸发量1721.6mm，多年平均日照时数为 1696.8小时。 表2-1 开平气象站近 20 年的主要气候资料统计表 气象要素; 单位; 平均（极）值. 年平均气压; 百帕; 1010.3. 年平均气温; ℃; 23.6. 极端最高气温; ℃; 39.4. 极端最低气温; ℃; 3.7. 年平均相对湿度; %; 82. 年平均风速; 米/秒; 1.84. 最大风速; 米/秒; 6. 年降雨量; 毫米; 1600. 最大日降雨量; 毫米; 355. 雨日; 天; 197.6. 年日照时数; 小时; 1627. 年蒸发量; 毫米; 1698.5. 3、地形、地貌、地质 开平市位于珠江三角洲潭江流域冲 （淤） 积平原上， 地貌单元属河流冲积平原地貌，地形低洼平坦。出露的地层有第四系地层和下第三系莘庄村组地层。地貌上表现为不同地貌单元分界线，北西侧为低山丘陵区，南东侧则为丘陵台地。开平市属于非重震区，有两断裂带横贯全境：一条是海陵断裂带，另一条是金鸡至鹤城断裂带（属活动型断裂带）。 4、水文 开平市位于珠江三角洲潭江流域冲 （淤） 积平原上， 地貌单元属河流冲积平原地貌，地形低洼平坦。出露的地层有第四系地层和下第三系莘庄村组地层。地貌上表现为不同地貌单元分界线，北西侧为低山丘陵区，南东侧则为丘陵台地。开平市属于非重震区，有两断裂带横贯全境：一条是海陵断裂带，另一条是金鸡至鹤城断裂带（属活动型断裂带）。 5、生态环境 开平市土壤分为6个土类、10个亚类、27个土属、59个土种。成土母质分布错综复杂， 潭江及其支流沿岸是河流冲积物， 而丘陵区成土母质则是岩石风化物的残积、 坡积、洪积或宽谷冲积物。母质以水成岩、变质岩居多，火成岩较少。不同类型成土母质发育的土壤，性质上有很大的差异，河流冲积物发育的土壤肥力较高，宽谷、峡谷冲积则次之，山坡残积、坡积较差，粗晶花岗岩发育的土壤砂粒粗。有花岗岩母质发育的土壤主要分布在百合、苍城、赤水、金鸡、沙塘、塘口、蚬岗和月山等镇，水稻土则主要分布在潭江沿岸的平原地带。区内雨季和台风带来的暴雨，容易造成冲刷和洪涝，造成上游山地丘陵区易产生水土流失。开平市北部和西部的山地丘陵地区，是原始常绿阔叶林生态系统、珍稀物种及其栖息地的集中分布区。这些区域也是开平市重要的水源保护区、水源涵养区与农业生态防护区，构成了开平市的生态屏障。开平市原始次生林天然植被主要有亚热带常绿季雨林、南亚热带常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、针阔混交林、灌丛与草坡。亚热带常绿季雨林以樟科、茜草科、等热带、泛热带等科为主。南亚热带常绿阔叶林以乡土树种壳斗科、樟科等为主。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、行政管辖 开平市地处珠江三角洲西南面，总面积1659平方千米，常住总人口68万人，辖2个街道和13个镇。市区分三埠、长沙两个街道，面积108平方公里，人口24万多。开平是全国著名的侨乡，旅居海外华侨及港、澳、台胞逾75万人，分布在68个国家和地区。 2、经济概况 2014年开平市地区生产总值283亿元，增长6.3%；规模以上工业增加值96.7亿元，增长10.3%；地方公共财政预算收入19.35亿元，增长2.68%；固定资产投资172.6亿元，增长23.2%；社会消费品零售总额155.6亿元，增长7.2%；外商直接投资6052万美元，增长9.8%；外贸进出口总值26.4亿美元，增长6.8%。 3、教育 开平市全市有中小学92所，其中普通完（高）中9所，职业中学4所，初中19所，小学56所，九年一贯制学校4所；电视大学1所。在校中小学生共123992人，其中小学生62832人，初中生36320人，高中阶段在校生24840 人（普通高中生15249人，中职学生9591人）。幼儿园69所，其中公办幼儿园3所，社会力量办幼儿园66所；在园幼儿22305人。 4、旅游名胜 开平市属南亚热带季风海洋性气候区，年均气温21.5度，年降雨量1700-2400毫米，是旅游度假胜地。开平市的名胜古迹游览景点有开平碉楼、立园、赤坎欧陆风情街、南楼纪念公园、梁金山风景旅游区、孔雀湖旅游区、开元塔公园、风采堂、旅游购物街、加拿大村、周文雍陈铁军烈士陵园，合山铁桥等。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） - 评价区域环境功能属性 本项目所在区域环境功能属性见下表： 表3-1 建设项目环境功能属性 序号; 功能区类别; 功能区分类. 1; 地表水功能区; 附近地表水体苍江为Ⅲ类水域，为渔业、工业和农业用水，执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单的二级标准. 3; 环境噪声功能区; 属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否水源保护区; 否. 6; 是否风景名胜区; 否. 7; 是否自然保护区; 否. 8; 是否森林公园; 否. 9; 是否水库库区; 否. 10; 是否生态功能保护区; 否. 11; 是否水土流失重点防护区; 否. 12; 是否人口密集区; 否. 13; 是否生态敏感与脆弱区; 否. 14; 是否重点文物保护单位; 否. 15; 是否三河、三湖、两控区; 是（酸雨控制区）. 16; 水土流失重点防治区; 否. 17; 是否污水处理厂纳污范围; 否，属于新美污水处理厂的纳污范围. - 环境空气质量现状 根据《江门市环境保护规划（2006-2020年）》，本项目所在地属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。 （1）环境空气污染物基本项目现状 根据《2018年度江门市城市空气质量情况排名》中公布的内容，2018年开平市各基本污染物的监测数据，监测项目有二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）共6项。开平市2018年的大气环境质量现状中常规污染物的现状数据见下表3-2~3-3： 表3-2 2018年开平市空气质量状况统计表 统计时间; 污染物浓度值（单位：μg/m³，CO单位为：mg/m³）; 环境空气质量综合指数（AQI）. SO2; NO2; PM10; CO; O3-8h; PM2.5. 2018年1月; 15; 48; 81; 1.4; 174; 45; 5.34. 2018年2月; 9; 26; 61; 1.2; 123; 34; 3.71. 2018年3月; 11; 23; 54; 1.0; 161; 28; 3.59. 2018年4月; 10; 24; 64; 1.3; 133; 28; 3.63. 2018年5月; 8; 13; 31; 0.8; 84; 16; 2.07. 2018年6月; 8; 15; 38; 0.8; 156; 17; 2.72. 2018年7月; 8; 17; 33; 0.9; 92; 16; 2.69. 2018年8月; 8; 17; 30; 1.1; 155; 20; 2.80. 2018年9月; 10; 15; 42; 1.2; 185; 29; 3.44. 2018年10月; 16; 29; 72; 1.3; 230; 46; 4.55. 2018年11月; 15; 37; 88; 1.3; 163; 51; 5.23. 2018年12月; 13; 34; 74; 1.2; 107; 34; 4.07. 2018年全年; 11; 25; 56; 1.2; 169; 30; 3.82. 标准值; 60; 40; 70; 4.0; 160; 35; ——. 表3-3 基本污染物环境质量现状统计表 环境质量指标; 现状浓度; 标准值; 最大浓度占标率; 达标情况. SO2年平均浓度; 11μg/m3; 60μg/m3; 18.33%; 达标. NO2年平均浓度; 25μg/m3; 40μg/m3; 62.5%; 达标. PM10年平均浓度; 56μg/m3; 70μg/m3; 80%; 达标. PM 2.5年平均浓度; 30μg/m3; 35μg/m3; 85.71%; 达标. CO日均浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30%; 达标. O3日最大8小时平均浓度第90位百分数; 169μg/m3; 160μg/m3; 105.63%; 不达标. 空气质量指数（AQI）达标天数比例; 87.3%. 由监测结果统计可知：开平市2018年环境空气的基本污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度以及CO日均浓度第95位百分数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，而O3日最大8小时平均浓度第90位百分数均不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求。 （2）环境空气污染物其他项目现状 本环评的环境TVOC、TSP质量现状引用《开平海发塑胶五金实业公司年产单车锁17万打建设项目环境影响报告表》中广东华菱检测技术有限公司于开平海发塑胶五金实业公司的环境空气质量监测数据（距离本项目南面1.56km）。监测结果见下表： 表3-4 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 采样日期; 采样点位; 采样时间; 检测项目. 二氧化硫; 二氧化氮; TVOC; PM10; TSP. 2017-5-16; 开平海发塑胶五金实业公司; 02:00; 0.007L; 0.019; 0.30; 0.053; 0.098. 08:00; 0.008; 0.024. 14:00; 0.011; 0.040. 20:00; 0.010; 0.038. 日均值; 0.009; 0.030. 2017-5-17; 02:00; 0.007; 0.017; 0.29; 0.049; 0.094. 08:00; 0.009; 0.026. 14:00; 0.013; 0.043. 20:00; 0.010; 0.035. 日均值; 0.010; 0.032. 二级标准值; 均值; 0.5; 0.2; 0.6; 0.15; 0.3. /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （注：SO2、NO2监测取小时平均浓度，TVOC、TSP、PM10监测取日平均浓度） 根据监测结果，项目所在区域环境空气中TSP的24小时平均浓度值，符合《环境空气质量标准》 (GB3095 -2012 ) 及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求，TVOC平均浓度低于相应标准，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求。 综上所述，根据《2018年度江门市城市空气质量情况排名》中公布的基本污染物监测结果以及广东华菱检测技术有限公司其他污染物的监测结果可知，开平市环境空气质量不达标，故项目所在区域属于不达标区。 - 地表水环境质量现状 项目附近地表水体为苍江，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14 号） 的规定，苍江为工农渔业用水，属Ⅲ类水环境质量功能区，执行国家《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 本项目引用《开平市四季洗涤有限公司建设项目》环评时委托广州华清环境监测有限公司于2017年3月17日对开平市四季洗涤有限公司所在地的上游500米（W1）、项目所在地下游1000米（W2）和镇海水与苍江交汇处下游500米处（W3）的水质的监测数据对本项目所在区域的地表水环境质量现状进行评价。监测数据如下表： 表3-5 地表水环境监测数据 单位：mg/L水温（pH值除外） 监测日期; 监测位置; 水温; pH值; DO; CODcr; BOD5; 氨氮; 动植物油; 总磷; LAS. 2017/3/17; W1; 15.3; 7.23; 3.68; 18; 3.8; 0.621; 0.10; 0.14; 0.13. W2; 16.0; 7.24; 3.78; 16; 3.2; 0.591; 0.06; 0.13; 0.11. W3; 15.8; 6.25; 3.82; 17; 3.6; 0.612; 0.12; 0.12; 0.11. Ⅲ类标准 石油类; /; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1; /; ≤0.2; ≤0.2. 从上表监测结果可知，监测断面处除DO超标外，镇海水和苍江的其他各项水质监测项目均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的要求，说明项目周围水体镇海水和苍江的水质质量一般，DO超标其主要是受上游的工业废水、生活污水排放共同影响所致。 - 声环境质量现状 本项目选址于开平市水口镇美华路19号第十三幢，项目东面、南面、西面、南面隔道路均为工厂。本项目所在区域属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间噪声值标准为60dB(A)，夜间噪声值标准为50dB(A)。 为了了解项目所在地噪声环境质量现状，根据该项目目前状况，在项目所在地东面、南面、西面、北面厂界1米处各布设1个监测点（见附图2），对附近区域的声环境进行现场实测。噪声监测方法严格按国家环保局颁布的规范进行，监测仪器采用多功能声级计AWA6228，以等效连续A声级Leq作为评价量。 监测时间：2018年12月04日-2018年12月05日。 监测频次：白天、夜晚各一次。 测点结果统计见下表： 表3-6 环境噪声现状监测结果一览表 监测编号及位置; 监测结果Leq[dB(A)]. 2018.12.04; 2018.12.05. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东边界外1米; 56.1; 45.5; 56.2; 45.8. 2#南边界外1米; 56.3; 46.3; 55.4; 46.1. 3#西边界外1米; 56.2; 45.2; 56.2; 46.2. 4#北边界外1米; 56.8; 45.4; 56.5; 45.3. 从监测结果可以看出，项目所在区域各声环境监测点监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），从总体来看，本区域噪声现状的环境质量较好。 - 生态环境现状 本项目选址于开平市水口镇美华路19号第十三幢，项目所在地附近以城镇工业区景观为主，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要控制目标是保护项目所在区域的整体环境质量，确保项目周围环境质量不因项目的建设投产而发生显著改变。 一、水环境保护目标 保护污水处理厂纳污河涌的水环境质量，不因项目的建成而受到明显的影响，确保符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 二、环境空气保护目标 保护评价区内的环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，使项目所在区域的空气质量不因该项目而受到影响。 三、声环境保护目标 保护本项目周围声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。声环境保护目标是确保该建设项目建设后其周围的地区有一个安静、舒适的工作和生活环境，使项目四周声环境质量不因本项目的运行而受到不良影响。 四、敏感点保护目标 本项目选址于开平市水口镇美华路19号第十三幢，其环境敏感点详见下表，周边500米范围内环境敏感点分布图见附图4。 表3-7 项目周边环境敏感点一览表 序号; 敏感点名称; 方位; 距离; 性质; 保护级别. 新美村; 东北面; 约450米; 村落; （GB3095-2012）二级标准；（GB3096-2008）2类标准. 曾边村; 东北面; 约500米; 村落. 苍江; 南面; 约70米; 河流; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准.

## 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 表4-1《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项目; pH 值; 溶解氧; BOD5; CODcr; COD Mn; SS; 氨氮; 总磷. III类 标准; 6-9; ≥5; ≤4; ≤20; ≤6; ≤150; ≤1.0; ≤0.2. 注：悬浮物SS选用原国家环保局《环境质量报告书编写技术规定》的推荐值；粪大肠菌群单位：个/L，pH 无量纲，其他指标单位均为 mg/L。 2、环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求。 表4-2 项目所在区域执行的环境质量标准 类别; 名称; 标准值（μg/m³）; 依据. 基本项目; SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准. 24小时平均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. O3; 1小时平均; 200. 8小时平均; 160. 其他项目; TSP; 年平均值; 200. 24小时平均; 300. TVOC; 8小时均值; 600; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求. 3、项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准； 表4-3《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类 别; 昼 间（6:00～22:00）; 夜 间（22:00～6:00）. 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）项目机加工工序金属粉尘、焊接工序焊接烟尘排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值； 表4-4 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（摘录） 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排放高度（m）; 二级标准. 颗粒物; 15; 2.9; 120; 1.0. （2）项目调漆、浸漆、晾干产生的总VOCs参照执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段排放限值及表3中无组织排放监控浓度限值； 表4-5 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 （DB44/816-2010）（摘录） 污染物; 工序; 排放方式; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 执行标准. 总VOCs; 调漆、浸漆、晾干; 排气筒 排放 （H=15米）; 90; 2.8; 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段排放限值及表3中无组织排放监控浓度限值. 无组织 排放; ≤2.0; —. 注：排气筒高度应高出周围的200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 2、水污染物排放标准 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水，其中生产用水为产品调漆用水。项目调漆用水在生产过程中全部进入产品，故生产过程无生产废水产生和排放，外排废水主要为员工生活污水。 项目所在区域污水管网尚未敷设完善，项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准后排入苍江，具体标准值见下表： 表 4-6 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 单位：mg/L，PH无纲量 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 二级标准; 6~9; ≤110; ≤30; ≤100; ≤15. 3、厂界噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 4、固废处置标准 固体废物的管理应遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单（环保部公告2013年第36号）和《广东省固体废物污染环境防治条例》（2012年7月）以及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）>等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境公告2013年第36号）的要求。 危险废物的管理应遵照《国家危险废物名录》（2016年）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设单位应根据项目产生的废气、废水和固体废物等污染物排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项污染物排放总量控制指标。 1、水污染物排放总量控制建议指标： 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水，其中生产用水为产品调漆用水。项目调漆用水在生产过程中全部进入产品，故生产过程无生产废水产生和排放，外排废水主要为员工生活污水。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准后排入苍江。在所在区域污水管网敷设完善前，本项目废水污染物总量控制指标为：CODCr：0.0432t/a；氨氮：0.0043 t/a；项目所在区域污水管网完善后，本项目水污染物总量控制指标计入当地污水处理厂的总量控制指标内，不再另设污水总量控制指标。 2、大气污染排放总量控制建议指标： 根据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》的要求，大气总量控制指标共4项，分别为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、总挥发性有机化合物。 根据工程分析，本评价建议大气污染物总量控制指标执行：总VOCs≤0.0653 t/a（其中有组织总VOCs≤0.0428 t/a，无组织总VOCs≤0.0225 t/a）。 |

## 五、建设项目工程分析

1、生产工艺流程及产污环节 本项目为新建项目，主要从事脚手架、电箱门、电箱底座的生产加工。根据企业提供的资料，本项目具体生产工艺流程及产污环节如下： （1）脚手架的生产工艺流程 铁材 焊接 成品 开料 浸漆 晾干 有机废气、噪声 焊接烟尘、噪声 有机废气、噪声 金属边角料、金属粉尘、噪声 调漆 水性漆、水 有机废气、废漆桶、噪声 脚手架生产工艺流程及产污环节示意图 脚手架生产工艺流程说明： 开料：项目外购回来的铁材按照所需尺寸用开料机、切割机、锯床等进行开料。 焊接：开料完成的铁材用电焊机或者氩弧焊机进行焊接。 调漆：人工将水性漆倒入浸漆槽中，按照配比加入自来水，加入后搅拌均匀。 浸漆、晾干：人工将脚手架半产品放入浸漆房内的浸漆槽中浸泡，使产品表面附着漆膜，然后取出并悬挂在浸漆槽上方的晾干架上进行自然晾干，待充分晾干后即为成品。 注：项目浸漆槽内的漆液无需更换，根据浸漆槽内的漆液量及漆液浓度定期补充水性漆和自来水即可。 （2）电箱门、电箱底座的生产工艺流程 不锈钢板 成品 剪板 折弯 冲压成型 钻孔 焊接 金属边角料、金属碎屑、金属粉尘、噪声 焊接烟尘、噪声 机 加 工 电箱门、电箱底座生产工艺流程及产污环节示意图 电箱门、电箱底座生产工艺流程说明： 项目外购回来的不锈钢板按照所需尺寸用剪板机、折弯机、冲压机、钻孔机等设备进行机加工，加工完成后用电焊机或者氩弧焊机进行焊接，焊接完成后即为成品。 注：本项目不设阳极氧化、酸洗等表面处理工艺。由于对产品的切口等要求不高，且铁材的加工量不大，故生产过程无需使用切削液等。 2、产污环节及污染因子识别： （1）废气：开料、机加工过程产生的金属粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘，浸漆房内调漆、浸漆、晾干工序产生的有机废气。 （2）废水：员工的日常生活污水。 （3）固废：开料、机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘），水性漆使用完后产生的废空桶，员工生活垃圾。 （4）噪声：生产设备及辅助设备运行时产生的噪声。

主要污染工序： （一）、施工期污染源 本项目租用已建厂房，项目只是需要在车间内进行机械设备的安装和调试，主要是人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气、固废产生，机械噪音也较小，可忽略，所以期间基本无污染工序。 （二）、运营期污染源 本项目主要污染物为开料、机加工过程产生的金属粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘，浸漆房内调漆、浸漆、晾干工序产生的有机废气；员工的日常生活污水；生产设备及辅助设备运行时产生的噪声；开料、机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘），水性漆使用完后产生的废空桶，员工生活垃圾。 1、大气污染物 根据建设单位提供资料，本项目内不设备用发电机；生产设备和办公均使用电能。本项目生产过程中产生的大气污染物主要为开料、机加工过程产生的金属粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘，浸漆房内调漆、脚手架半成品浸漆、晾干工序产生的有机废气。 （1）开料、机加工工序金属粉尘 项目原材料铁材在开料过程以及不锈钢板在机加工过程，会产生少量的金属粉尘，其污染因子为颗粒物。金属粉尘一部分因其质量较大，沉降较快，另外会有一小部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。 根据环保部发布《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》：“（53）金属结构制造工业，工业粉尘产污系数按 1.523kg/（t•产品）计算”。根据企业提供资料，项目脚手架年产量为1300t，电箱底座年产量为100t，电箱门年产量为48t，则项目产品总量为1448t，则金属粉尘的产生量约为2.2053t/a，由于金属颗粒物比重较大，容易沉降，约90%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为一般固废处理，剩余10%的金属粉尘在车间内无组织排放，排放量约为0.2205t/a，本项目每天工作8小时，年工作300天，则金属颗粒物产生速率为0.0919kg/h。 根据《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章净化系统的设计可知，车间全面通风量 L=nV（换气次数×通风车间的体积，m3/h），一般作业室换气次数为6次/h，根据厂方提供资料，项目车间面积约4200m2（高平均约10米），则车间通风量为252000m3/h，计算可知本项目金属粉尘的无组织排放浓度约为0.36mg/m3。经估算，本项目可加强车间通风换气，经自然扩散和绿化吸收后，项目厂界金属粉尘（颗粒物）浓度≤1.0 mg/m3，不会对周围大气环境产生明显不良影响。 （2）焊接工序焊接烟尘 项目原料在机加工完成后，需用电焊机或氩弧焊机进行焊接，根据企业提供资料，本项目焊材年使用量为17t，其中氩弧焊丝为13t，电焊条为4t。参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），氩弧焊每千克焊材发尘量为5~8g/kg，电焊机每千克焊材发尘量为6~8g/kg，两者均按最大发尘量8g/kg计算，则焊接烟尘产生量为0.136t/a，本项目每天工作8小时，年工作300天，则焊接烟尘产生速率为0.0567kg/h。由于焊接烟尘产生量较小，在车间内以无组织形式排放。 根据《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章净化系统的设计可知，车间全面通风量 L=nV（换气次数×通风车间的体积，m3/h），一般作业室换气次数为6次/h，根据厂方提供资料，项目焊接工序在车间二中进行，车间二面积约2000m2（高平均约10米），则车间通风量为120000m3/h，计算可知本项目焊接烟尘的无组织排放浓度约为0.47mg/m3。经估算，本项目可加强车间通风换气，经自然扩散和绿化吸收后，项目厂界焊接烟尘（颗粒物）浓度≤1.0 mg/m3，不会对周围大气环境产生明显不良影响。 （3）调漆、浸漆、晾干工序有机废气 本项目设置1个浸漆房（内设有浸漆槽4个），在浸漆前需按照配比进行调漆，调漆使用的为自来水，调完漆后人工将脚手架半成品放入浸漆槽中浸漆，随后在浸漆槽上方悬挂晾干，此过程会产生一定量的有机废气，其污染因子为总总VOCs。在调漆、浸漆、晾干过程中，浸漆房均为密闭状态（预留有进风口），仅在浸漆房开门时有少量有机废气溢出，因此本项目有机废气收集率按95%算，剩余5%为浸漆房开门时溢出，为无组织排放。本项目采用人工手动浸漆方式，有机废气产生量按挥发性物质全挥发计算，项目水性油漆年使用量为15t/a，其挥发成分为3%，则有机废气产生量为0.45t/a。 根据《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章净化系统的设计可知，车间全面通风量 L=nV（换气次数×通风车间的体积，m3/h），车间一面积约2000m2（高平均约10米），则车间通风量为120000m3/h，浸漆房换气次数参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》相关要求设计，换气次数不低于60次/h，本项目浸漆房换气次数按90次/h计算，根据厂方提供资料，本项目的浸漆房尺寸为：5m×10m×4m，则浸漆房设计风量为18000m3/h。 由上文计算可知，浸漆房风机总风量为18000 m3/h，为保证抽风效果，风机设计总风量为20000m3/h，项目每天工作8小时，年工作300天，则有机废气产生量为4800万m3/a。建设单位须委托有资质单位落实有机废气的治理。 本项目拟在浸漆房上方安装废气收集装置，浸漆房内产生的有机废气通过风机进行负压抽风收集后，通过管道引至“活性炭吸附装置+UV光解装置”处理设施处理，项目调漆、浸漆、晾干工序有机废气处理达标后通过15m排气筒排放。项目浸漆房在负压密闭状态下工作，调漆、浸漆、晾干工序有机废气收集效率按90%，有机挥发气体的处理效率按90%。 则项目调漆、浸漆、晾干工序有机废气的产排情况见下表。 表 5-1 浸漆、晾干工序有机废气产排情况一览表 工序; 污染物; 产生情况; 排放情况. 调漆、浸漆、晾干工序; 总VOCs; 收集效率按95%计算; “活性炭吸附装置+UV光解装置”处理设施，处理效率按90%，处理风量为20000 m3/h. 有组织; 产生量（t/a）; 0.4275; 排放量（t/a）; 0.0428. 产生浓度（mg/m3）; 8.91; 排放浓度（mg/m3）; 0.89. 产生速率（kg/h); 0.178; 排放速率（kg/h); 0.0178. 车间通风量为120000m3/h. 无组织; 产生量（t/a）; 0.0225; 排放量（t/a）; 0.0225. 产生浓度（mg/m3）; 0.078; 排放浓度（mg/m3）; 0.078. 产生速率（kg/h); 0.00937; 排放速率（kg/h); 0.00937. 2、水污染物 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水，其中生产用水为产品调漆用水。项目调漆用水在生产过程中全部进入产品，故生产过程无生产废水产生和排放，外排废水主要为员工生活污水。 本项目劳动定员为20人，均不在厂内食宿，根据《广东省用水定额》（DB44T1461-2014），本项目员工生活用水量按40L/人·d计算，项目年工作300天，生活用水量为0.8m3/d（240m3/a），生活污水的排放量按用水量的90%计算，则排放量约为216m3/a。该类污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。 项目所在区域污水管网尚未敷设完善，项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准后排入苍江。项目水污染物产排污情况如下表所示： 表5-2 污水主要污染物浓度一览表 类别; 污染物名称; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 216m3/a; 产生浓度(mg/L); 250; 150; 150; 25. 产生量(t/a); 0.054; 0.0324; 0.0324; 0.0054. 处理排放浓度(mg/L); 200; 100; 100; 20. 处理排放量(t/a); 0.0432; 0.0216; 0.0216; 0.0043. 3、噪声污染 项目的主要噪声为：普通设备的运行噪声，噪声值约为60～85dB（A）；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声值约为50～60dB（A）；空压机运行时产生的噪声，其噪声值约为85～90dB(A)。噪声的性质主要为设备运转过程中产生的机械噪声以及搬运设备和物品碰撞时产生的噪声，声源集中在生产车间内，噪声影响对象主要为车间工作人员。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染源强估算及污染治理》（湖北大学学报第32卷第3期）、《环境保护使用数据手册》（胡名操主编）《环境保护使用数据手册》（胡名操主编）、《使用环境保护数据大全》（第六册），项目主要噪声源噪声级见下表。 表 5-3 项目主要噪声源噪声级 序号; 设备名称; 数量; 单台设备外1 米处. 开料机; 3台; 75-80. 锯床; 2台; 75-80. 切割机; 2台; 75-80. 剪床; 2台; 70-75. 折弯机; 3台; 70-75. 冲床; 20台; 70-75. 钻床; 8台; 75-80. 滚牙机; 1台; 75-80. 弯管机; 1台; 70-75. 电焊机; 31台; 65-70. 氩弧焊机; 3台; 65-70. 砂轮机; 1台; 70-75. 修磨机; 1台; 70-75. 空压机; 3台; 85-90. 4、固体废物 项目固体废弃物来源包括开料、机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘），水性漆使用完后产生的废空桶，员工生活垃圾。 （1）一般固体废弃物 根据企业提供资料，项目开料、机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘）的产生量约101.8t/a。 （2）危险废物 项目调漆、浸漆、晾干工序有机废气经收集后引至“活性炭吸附装置+UV光解装置”处理设施处理，当活性炭饱和后需要更换。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）P815页，活性炭对有机废气的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，根据工程分析，本项目有机废气产生量为0.45t/a，收集量为0.4275t/a，则被活性炭吸附有机废气量为299.25kg/a（收集效率按95%计，活性炭吸附装置吸附效率约为70%），则本项目吸附废气理论所需的活性炭用量约为1134kg/a，为保证活性炭的吸附效果，防止活性炭被穿透，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多5%，则本项目有机废气治理系统预期年使用活性炭量约1197kg/a，加上被吸附的有机废气量，则废活性炭产生量约1496.25kg/a，即约1.4963t/a，废活性炭属于危废，编号HW49类危险废物中的“900-041-49”。 （3）中转物 废空桶：根据建设单位提供的资料，脚手架生产过程中水性漆使用完后会产生废空桶，项目年使用水性漆15t，由25kg铁桶盛装，则铁桶产生量为600个/a，每个铁桶重约1kg，则废空桶预计产生量约0.6t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），本项目水性漆使用完后产生的废空桶交由生产厂家回收并重新用于盛装该油漆，属于该通则中“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，则不作为固体废物管理，故该废空桶统一收集后交回生产厂家回收作为原始用途使用。 （4）生活垃圾 项目员工人数为20人，均不在厂内食宿，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/（人•d），办公垃圾为0.5~1.0kg/（人•d）。本项目员工每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，年工作日按300天计算，则员工生活垃圾排放量计算如下：0.5公斤/人·日×20人＝10公斤/天，即3t/a，拟交给环卫部门清理运走。

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 开料、机加工工序 | 金属粉尘 （颗粒物） |  | ≤1.0mg/m3 | 2.2053t/a | ≤1.0mg/m3 | 0.2205t/a |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 （颗粒物） |  | ≤1.0mg/m3 | 0.136t/a | ≤1.0mg/m3 | 0.136t/a |
|  | 调漆、浸漆、晾干工序 | 总VOCs | 有组织 | 8.91mg/m3 | 0.4275 t/a | 0.89mg/m3 | 0.0428 t/a |
|  |  |  | 无组织 | ≤2.0mg/m3 | 0.0225t/a | ≤2.0mg/m3 | 0.0225t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水216m3/a | CODCr |  | 250mg/L | 0.054t/a | 200mg/L | 0.0432t/a |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L | 0.0324t/a | 100mg/L | 0.0216t/a |
|  |  | SS |  | 150mg/L | 0.0324t/a | 100mg/L | 0.0216t/a |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/L | 0.0054t/a | 20mg/L | 0.0043t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固体废物 | 金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘） |  | 101.8t/a |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 |  | 1.4963t/a |  | 0 |  |
|  | 中转物 | 废空桶 |  | 0.6t/a |  | 0 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 3t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 生产活动 | 普通加工机械、通风机、空压机噪声 |  | 50-90dB(A) |  | 昼间(6：00～22：00)≤60dB(A)；夜间(22：00～次日6：00)≤50dB(A) |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 项目位于开平市水口镇美华路19号第十三幢，周边无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此项目正常营运对生态基本没有影响。随着企业的建成，生产人员的增多，会从项目所在的生态系统以外输入大量能量和物质（例如电、原料等），同时会向生态系统排放一定量的废物（例如，废气、废水、噪声、固体废物等）。 |  |  |  |  |  |  |

## 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用已建厂房，项目只是需要在车间内进行机械设备的安装和调试，主要是人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气、固废产生，机械噪音也较小，可忽略，所以期间基本无污染工序。

营运期环境影响分析： （一）、环境空气环境影响分析 根据建设单位提供资料，本项目内不设备用发电机；生产设备和办公均使用电能。本项目生产过程中产生的大气污染物主要为开料、机加工过程产生的金属粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘，浸漆房内调漆、浸漆、晾干工序产生的有机废气。 1、开料、机加工工序金属粉尘 项目原材料铁材在开料过程以及不锈钢板在机加工过程，会产生少量的金属粉尘，其污染因子为颗粒物。金属粉尘一部分因其质量较大，沉降较快，另外会有一小部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面，约90%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为一般固废处理，剩余10%的金属粉尘在车间内无组织排放，根据上述工程分析，该类颗粒物的排放量约为0.2205t/a，排放速率为0.0919kg/h，经计算得出，金属粉尘排放周界外浓度最高点0.36mg/m3，可能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3），建议项目车间加强通风，定期清扫车间，保障车间工作环境污染物达标排放，沉降粉尘及时清理后作为一般固废处理，对周围环境影响不明显。 2、焊接工序焊接烟尘 项目金属焊接过程中，会产生少量的焊接烟尘，其污染因子为颗粒物。由于焊烟产生量较小，在车间内以无组织形式排放，根据上述工程分析，该类颗粒物的产生量约为0.136t/a，排放速率为0.0667kg/h，经计算得出，本项目焊接烟尘的无组织排放浓度约为0.47mg/m3，可能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3），建议项目车间加强通风，定期清扫车间，保障车间工作环境污染物达标排放，对周围环境影响不明显。 3、调漆、浸漆、晾干工序有机废气 本项目设置1个浸漆房（内设有浸漆槽4个），在浸漆前需按照配比进行调漆，调漆使用的为自来水，调完漆后人工将脚手架半成品放入浸漆槽中浸漆，随后在浸漆槽上方悬挂晾干，此过程会产生一定量的有机废气，其污染因子为总VOCs。在调漆、浸漆、晾干过程中，浸漆房均为密闭状态（预留有进风口），仅在浸漆房开门时有少量有机废气溢出，因此本项目有机废气收集率按95%计，剩余5%为浸漆房开门时溢出，为无组织排放。 建设单位拟委托有资质单位设计采用一套“活性炭吸附装置+UV光解装置”废气治理设施对调漆、浸漆、晾干工序产生的有机废气进行治理，“活性炭吸附装置+UV光解装置”对总VOCs废气的处理效率按90%计，处理达标后引至一根15m排气筒排放。 废气处理工艺流程见如下图所示： 浸漆、晾干工序有机废气 “活性炭吸附装置+UV光解装置” 达标排放 活性炭吸附有机废气原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。吸附现象是发生在两个不同相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引力而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应的饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种放热过程。化学吸附亦称活性吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下可能发生物理吸附，而在较高温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。 UV 光解法工作原理：UV光解法利用高能紫外线光束照射有机废气，裂解有机废气分子及空气中的氧分子，产生游离氧并与氧分子在催化剂的条件下产生臭氧。光束+O2→O-+O*(活性氧)，O+O2→O3，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机废气及其他剌激性异味的气体也有立竿见影的效果。通过高能紫外线与臭氧对有机废气进行协同光解氧化作用，使有机废气降解成低分子的化合物、水和二氧化碳。 根据工程分析，预计采取上述的有机废气治理措施后，本项目总VOCs废气有组织排放量为0.0428t/a，排放速率为0.0178kg/h，经计算得出，有组织排放浓度为0.89mg/m3，可满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段排放限值。无组织排放量为0.0225t/a，排放速率0.00937kg/h，经计算得出，厂界浓度0.078mg/m3，可满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表3中无组织排放监控浓度限值。 4、评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表7-1的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 本项目估算模型参数见表7-2，污染源参数见表7-3、7-4。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 68万（开平市）. 最高环境温度/°C; 39.4. 最低环境温度/°C; 3.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本项目有组织排放的废气为调漆、浸漆、晾干工序有机废气，本项目拟在浸漆房上方安装废气收集装置，浸漆房内产生的有机废气通过风机进行负压抽风收集后，通过管道引至“活性炭吸附装置+UV光解装置”处理设施处理，项目调漆、浸漆、晾干工序有机废气处理达标后通过15m排气筒排放。 表7-3 本项目点源参数表 污染源 位置; 污染物; 污染物排放速率; 评价标准; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况. kg/h; mg/m3; m; m; m; m3/h; ℃; h. 楼顶; 总VOCs; 0.0178; 1.2; 0; 15; 0.5; 20000; 25; 2400; 正常. 本项目无组织排放的废气主要为开料、机加工、焊接过程中产生的金属粉尘、焊接烟尘，以颗粒物表征，未被收集的有机废气，以总VOCs表征。根据工程分析，项目金属粉尘无组织排放量为0.2205t/a，焊接烟尘无组织排放量为0.136 t/a，则项目无组织排放的颗粒物总量为0.3565t/a，项目运营时间为每天8小时，年工作300天，则颗粒物无组织排放源强约为0.1485kg/h，总VOCs无组织排放源强约为0.00937kg/h。 表7-4 本项目矩形面源参数表 污染源 位置; 污染物; 污染物排放速率; 评价标准; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 面源有效排放高度; 与正北向夹角; 年排放小时数; 排放工况. kg/h; mg/m3; m; m; m; m; °; h. 生产车间一; 总VOCs; 0.00937; 1.2; 0; 69; 29; 10; 0; 2400; 正常. 生产车间一、二; 颗粒物; 0.149; 0.9; 0; 70; 60; 10; 0; 2400; 正常. 项目调漆、浸漆、晾干工序有机废气有组织排放浓度进行预测，预测结果如下图7-1、7-2，主要污染源估算模型计算结果见表7-5： 图7-1 有组织有机废气排放点源估算占标率结果截图 图7-2 有组织有机废气排放点源估算浓度结果截图 项目对调漆、浸漆、晾干工序产生的总VOCs无组织排放浓度进行预测，预测结果如下图7-3、7-4，主要污染源估算模型计算结果见表7-5： 图7-3 无组织总VOCs排放面源估算占标率结果截图 图7-4 无组织总VOCs排放面源估算浓度结果截图 项目对开料、机加工、焊接工序产生的颗粒物无组织排放浓度进行预测，预测结果如下图7-5、7-6，主要污染源估算模型计算结果见表7-6： 图7-5 无组织颗粒物排放面源估算占标率结果截图 图7-6 无组织颗粒物排放面源估算浓度结果截图 表7-5 主要污染源估算模型计算结果 项目; 污染源; 污染因子; 离源距离距离（m）; 预测质量浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 推荐评价等级. 点源; 调漆、浸漆、晾干工序; 总VOCs; 100; /; 0.28; 三级. 105; 0.003372; /. 面源; 调漆、浸漆、晾干工序; 总VOCs; 49; 0.008198; 0.68; 三级. 面源; 开料、机加工、焊接工序; 颗粒物; 57; 0.86278; 9.59; 二级. 从估算结果可知，各污染物中无组织颗粒物的最大浓度占标率9.59%，小于10%，因此大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价，大气环境影响评价范围边长取5km。 经自然扩散和绿化吸收后，项目调漆、浸漆、晾干工序产生的有机废气产生经处理后可达到《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段排放限值，及表3中无组织排放监控浓度限值（总VOCs浓度≤2.0mg/m3）；项目开料、机加工、焊接工序产生的金属粉尘、焊接烟尘可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3），对周围的环境不会产生明显影响。 为了进一步减少无组织排放废气对车间空气环境的影响和保障工人健康，建议建设单位采取下列措施： ①、合理布置，设置专门的生产车间，并加强生产车间内通风； ②、车间内经常洒水以保持车间内有较大空气湿度； ③、建议加工操作人员操作时佩戴防尘口罩。 5、污染物排放核算 本项目大气污染物排放核算分别见表7-6、7-7： 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 年排放量 （t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 调漆、浸漆、晾干工序; 总VOCs; 0.89; 0.0178; 0.0428. 主要排放口合计; 总VOCs; 0.0428. 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值 （mg/m3）; 年排放量 （t/a）. 1; /; 调漆、浸漆、晾干工序; 总VOCs; 加强车间通风换气; 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）; 2.0; 0.0225. 2; /; 开料、机加工、焊接工序; 颗粒物; 加强车间通风换气; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）; 1.0; 0.3565. 无组织排放总计; 总VOCs; 0.045. 颗粒物; 0.0225. 项目大气环境影响评价自查表如下： 表7-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（ 颗粒物 ） 其他污染物（ 总VOCs ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D☑; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOC、颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（ /）t/a; 颗粒物：（0.3565）t/a; 总VOCs（0.0653）t/a. 注：“□”为勾选，填“√”，“（ ）”为内容填写项. （二）、水环境影响分析 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水，其中生产用水为产品调漆用水。项目调漆用水在生产过程中全部进入产品，故生产过程无生产废水产生和排放，外排废水主要为员工生活污水。 本项目劳动定员为20人，均不在厂内食宿，根据工程分析的计算结果，生活用水量为240m3/a，生活污水的排放量按用水量的90%计算，排放量为216m3/a。该类污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，进入新美污水处理厂处理，达到《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准中较严值后排入苍江。 本项目产生的废水经上述措施处理后，不会对周围环境产生影响。 （三）、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备噪声，噪声级介于50~90dB(A)之间。为了能使本项目产生的噪声厂界外侧一米处符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准，东、南、西、北边界执行2类标准[昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]，以减少生产噪声对周围环境的影响，建设单位做到以下措施： 1、在噪声源控制方面，优先选用低噪声设备，在技术协议中对厂家产品的噪声指标提出要求，使之满足噪声的有关标准。设计上尽量使汽、水、风管道布置合理，使介质流动顺畅，减少噪声。另外，对主要噪声设备，如机加工的各种设备、各种风机等转动设备加装隔声罩等，所有转动机械部位加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。 2、在传播途径控制方面，采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，尽量将运行噪声大的设备安装在车间厂房内，同时加强厂区及厂界的绿化，以最大限度地减弱设备运行噪声向外传播。 3、在车间布局设计时，应将噪声大的车间设置在厂中心，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。 建设单位采用低噪设备，通过减振、隔音、消音处理，经过墙体的阻隔和距离的衰减，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准，则本项目的噪声对厂界周围的声环境不会有明显影响。 （四）、固体废物影响分析 项目固体废弃物来源包括开料、机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘），水性漆使用完后产生的废空桶，项目废气处理设施更换下来的废活性炭，员工生活垃圾。 1、一般固体废弃物 项目开料、机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘）的产生量约101.8t/a，经收集后交由回收公司回收处理。 2、危险废物 项目调漆、浸漆、晾干工序有机废气治理设施活性炭吸附装置更换下来的废活性炭属于危险废物，编号为HW49类中的“900-041-49”，根据前文计算可知，本项目废活性炭产生量约1.4963t/a，经收集后交由有资质的单位回收处理。 本评价要求在项目厂区内设置危险废物存放点；危险废物必须使用符合标准的容器盛 装；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代 码、危险废物和危险特性以及符合防风、防雨、防晒、防渗透的要求。 表7-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存场所; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂内生产车间; 5m2; 桶装; 1.5t; 1年. 从上述表格可知，项目危险废物贮存场选址可行，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。建设单位拟将危险废物交由有危废处置资质单位处理。本项目危险废物防治措施在技术经济上是可行的。 另外，根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 3、中转物 废空桶：根据建设单位提供的资料，脚手架生产过程中水性漆使用完后会产生废空桶，由前文计算可知则废空桶预计产生量约0.6t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），本项目水性漆使用完后产生的废空桶交由生产厂家回收并重新用于盛装该油漆，属于该通则中“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，则不作为固体废物管理，故该废空桶统一收集后交回生产厂家回收作为原始用途使用。 4、生活垃圾 项目员工人数为20人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生量为3t/a，项目产生的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫。 本项目产生的固体废物经上述措施处理后，不会对周围环境产生影响。 （五）、环境风险评价影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的相关要求，应对可能产生重大环境污染事故隐患进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 （1）风险调查 根据企业提供资料，本项目所用原辅材料主要为钢材等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《重大危险源辨识标准》（GB18218-2018）中有毒物质名称及临界量目录，可知本项目使用的原辅材料中液压油属于危险物质。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-10 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危害性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= 式中：q1,q2.......qn——每种危险化学品实际存在量，t； Q1，Q2,.......Qn——与个危险化学品的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目不涉及危险物质，故本项目危险物质数量与临界量比值Q≈0＜1，风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价； 风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。. 本项目风险潜势为Ⅰ，故可进行简单分析。 2、环境风险识别 本项目主要从事金属制品的加工生产，其主要生产工艺为机加工、浸漆等，此过程使用的水性漆产生的有机废气经“UV光解+低温等离子净化装置”处理设施处理达标后排放，故本项目主要的风险事故类型为：水性漆泄漏时有毒有害物质挥发到空气中，污染环境空气；废气治理设施运行故障引起未处理的废气直接排入环境空气造成污染；非正常生产情况下原材料、产品及其他物质引起的火灾、爆炸等突发性事故。 （1）环境风险影响分析 1）化学品泄漏风险分析及风险防范措施 本项目液体原料皆用专用容器贮存于仓库中，由于本项目化学品存储量较小，且分散分装在密闭包装桶内，在发生泄漏时只要及时发现，采取相应的措施防止泄漏量增大，对周围环境造成的影响较小。 本项目水性漆吞食有害、造成皮肤刺激、造成眼睛刺激、长期或重复暴露可能会对器官造成伤害、如果吞食并进入呼吸道可能致命、对水生生物有害；同时水性漆含有易挥发的气体，可能产生火灾及中毒的风险。 风险防范措施： 对于水性漆等化学品的包装桶外部应该经常检查，及时发现破损和泄漏处，应及时对化学品桶的泄漏采取措施，具体措施如下：化学品桶在装料前必须标定和检尺，装料后必须定期巡检和严格交接班检查；在化学品桶周围设置围堰；液体物料的贮存量不能超过最大贮存容量。 项目具体风险防范措施包括： ①水性漆应储存在阴凉、通风仓库内；分类单独分库存放；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”等警示标志。 ②各种物料应按其相应堆放规范堆置，禁止堆叠过高，防止滚动；仓库应靠外墙布置，并应采用耐火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。 ③水性漆储存，应建立严格的管理和规章制度，原料装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。 ④操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。 2）废气治理设施故障风险分析及风险防范措施 当废气治理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入大气中，对环境空气造成较大的影响。导致废气治理设施运行故障的主要原因有： ① 废气治理设施在出现故障、维修时，未经处理的废气排入大气环境中。 ② 生产过程中由于设备老化、操作失误等原因造成车间废气浓度超标。 ③ 厂区突然停电，废气治理设施停止工作，造成废气未能及时处理而造成事故排放。 本项目周围大气环境具有一定的环境容量，有机废气正常排放对周围大气环境质量影响不大，一旦发生事故性排放，在极端气象条件下大气排放口周围会形成较高的污染物落地浓度，污染周围大气环境，特别是会对周围居民的正常生活造成较大影响，这种情况是必须予以杜绝的。建设单位必须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气治理设施的日常管理和维护，一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复为止。 风险防范措施：有机废气治理设施的设计、施工和管理应符合相关安全标准。对治理设施进行定期和不定期检查，及时维修或更换不良部件。为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。另外，建设单位必须制定完善的管理制度及相应的应急处理设施，保证有机废气治理设施发生事故时能及时作出反应和有效的应对。 3）突发事故产生的环境影响及应急处理措施 根据本项目的性质，在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在非正常生产情况或意外事故状态下，才有可能导致火灾的发生。项目可能发生的风险事故的类型主要由于设备短路、用电不规范而引起的火灾等，根据本项目特征及所在地的环境特点，本评价将对上述事故引发的影响进行分析评价。 ① 对地表水环境的影响及应急处理措施 当发生火灾事故时，在火灾灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以下消防废液含有大量的石油类，若直接通过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的停运，导致严重污染环境的后果，当发生液体泄露时，如果处理不当，同样发生严重的后果。因此建设单位必须对以上可能发生的泄露液体及消防废水设计合理的处理方案，根据消防、安监等相关部门的要求设置相应的事故应急水池，以接纳事故发生的废水，防止污染环境。 风险事故发生时的废水应急处理同时建议采取以下措施： A、建议建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露液体和消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 B、发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液， 并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。同时建设单位应设应急事故池。 C、车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，材料不会通过地面渗入地下而污染地下水。 ②对大气环境的影响及应急处理措施 项目发生火灾事故时，建筑墙体、设备燃烧爆炸等会挥发产生有机废气（主要为挥发性有机化合物），同时项目内的火灾产生的颗粒物会飞扬，气体排放随风向外扩散，在不利风向时，周围是企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响。 风险事故发生时的废气应急处理措施： A、发生爆炸事故后，及时疏散厂内员工，从污染源上控制其对大气的污染，应急救援后产生的废物委托有资质的单位处理。 B、发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民。 C、事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 D、确认最近敏感点的位置，在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一定的时间进行撤离和防护。 E、事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。 （2）分析结论 综上，项目应严格按要求做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。由于本项目所使用的其他原材料，均为不燃物，在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。 （六）、项目环保“三同时” 项目 “三同时”环境保护验收情况见下表： 表7-12 建设项目“三同时”环境保护验收一览表 项目; 内容; 防治措施; 规模; 验收要求. 废气; 开料、机加工金属粉尘、焊接工序焊接烟尘; 加强车间通风换气; /; 满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）. 调漆、浸漆、晾干工序有机废气; 项目设有全封闭浸漆房1个，调漆、浸漆、晾干工序均在浸漆房内进行，项目在浸漆房上方安装集气管道，通过负压抽风对产生的废气进行收集，收集后经“活性炭吸附装置+UV光解装置”处理设施进行处理，处理达标后通过一根15m排气筒排放，浸漆房外未被收集的废气通过加强车间通风换气降低其影响; 20000m3/h; 达到《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段排放限值表及表3中无组织排放监控浓度限值（总VOCs≤2.0mg/m3）. 废 水; 生活污水; 经三级化粪池预处理; 216m3/a; 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准. 固 废; 一般固体废弃物; 金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘）; 收集后交由回收公司 回收处理; 101.8t/a; 减量化、无害化、资源化. 危险废物; 废活性炭; 收集后交由有资质的单位回收处理; 1.4963t/a. 中转物; 废空桶; 收集后交回生产厂家回收作为原始用途使用; 0.6t/a. 生活垃圾; 交给环卫回收处理; 3t/a. 噪 声; 普通加工机械、通风机、空压机噪声; 合理布局、隔声、吸声、减震等措施，以及墙体隔声、距离衰减; ——; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。 （七）、环境影响经济损益分析 环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的环保保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，同时核算可能收到的环境与经济实效。 针对本项目情况，提出如下环保项目和投资： 表7-13 项目环保投资及估算一览表 序号; 污染类别; 污染源; 采取的环保措施; 投资金额 单位：万元. 废水; 生活污水; 自建污水处理设施; 2. 废气; 开料、机加工金属粉尘、焊接工序焊接烟尘; 加强车间通风换气; 2. 调漆、浸漆、晾干工序有机废气; 项目设有全封闭浸漆房1个，调漆、浸漆、晾干工序均在浸漆房内进行，项目在浸漆房上方安装集气管道，通过负压抽风对产生的废气进行收集，收集后经“活性炭吸附装置+UV光解装置”处理设施进行处理，处理达标后通过一根15m排气筒排放，浸漆房外未被收集的废气通过加强车间通风换气降低其影响; 10. 噪声; 普通加工机械、通风机、空压机噪声; 合理布局、隔声、吸声、减震等措施，以及墙体隔声、距离衰减; 2. 固体废物; 一般固体废物; 交专业公司回收处理; 0.2. 危险废物; 交有资质的单位回收处理; 1.5. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理; 0.3. 合计; 18. （八）、环境管理与监测计划 1、环境管理 工业企业的环境管理和计划管理、生产管理、技术管理、质量管理等各专项管理一样，是工业企业管理的一个组成部分。建议建设单位建立环境管理与安全技术管理一体化的管理机构，安排专职(或兼职)环境管理人员1~2人；此外，在公司分管环保的负责人领导下，建立各部门间相互协调、分工负责、互相配合的综合环境管理体系。在各生产车间也应设立兼职的环保员，将环境的专业管理与群众管理有机地结合起来。 为了提高环保工作的质量，要加强环境管理人员的业务培训，并有一定的经费来保证培训的实施。 2、监测计划 为了切实搞好废水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定环境监测计划以监督污染防治设施的运行。计划的总思路是搞好监测质量保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分是由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施；另一部分则由厂家自己承担，并将监测数据反馈给生产系统，促进生产与环保协调发展。 监测计划建议如下：该项目的废气为稳态排放，噪声源的波动也不大，因此，废气与噪声的监测频率相对不用太高。由于废气监测仪器设备要求比较高，技术难度也较大，监测工作可由当地环境监测站按当地污染源管理监测的要求定期进行。 （1）大气污染物监测计划 监测点布设：废气排放口、厂界外监控点 监测项目：颗粒物、总VOCs 监测时间和监测频率：上述指标在废气排放口，取样每半年监测一次；在厂界，取样每年监测一次。 （2）噪声监测计划 监测布点：厂界 监测项目：等效连续A声级 监测时间：每季度监测一次，分昼间、夜间进行，根据监测结果分析设备运行状态、运行噪声。 （3）固体废物监测计划 应严格管理该公司运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，并说明废物的去向和资源化情况。 本项目运营期环境监测计划详见表下表： 表7-14 运营期环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测频率; 监测项目; 控制标准. 废气; 调漆、浸漆、晾干工序废气排放口; 每半年一次; 总VOCs; 达到《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段排放限值表. 厂界外监控点; 每年一次; 总VOCs; 符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表3中无组织排放监控浓度限值（总VOCs≤2.0mg/m3）. 厂界外监控点; 每年一次; 颗粒物; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）. 噪声; 厂界; 每季度一次; 昼间、夜间等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 每年填写固体废物产生量报表，并说明废物的去向和资源化情况.

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开料、机加工、焊接工序 | 颗粒物 | 加强通风换气措施 | 满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3） |
|  | 调漆、浸漆、晾干工序 | 总VOCs | 在浸漆房上方安装集气管道，通过负压抽风对产生的废气进行收集，收集后经“活性炭吸附装置+UV光解装置”处理设施进行处理，处理达标后通过一根15m排气筒排放，浸漆房外未被收集的废气通过加强车间通风换气降低其影响 | 达到《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段排放限值表及表3中无组织排放监控浓度限值（总VOCs≤2.0mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr | 经三级化粪池预处理 | 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘） | 经收集后交由回收公司 回收处理 | 减量化、无害化、资源化 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 收集后交由有资质的单位回收处理 |  |
|  | 中转物 | 废空桶 | 收集后交回生产厂家回收作为原始用途使用 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交给环卫回收处理 |  |
| 噪 声 | 生产活动 | 普通加工机械、通风机、空压机噪声 | 合理布局、隔声、吸声、减震等措施，以及墙体隔声、距离衰减 | 边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 4、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |  |  |  |  |

## 九、结论与建议

（一）、结论 1、项目概况 开平市万通脚手架设备有限公司位于开平市水口镇美华路19号第十三幢，中心地理位置坐标为：北纬22°22’58.19”，东经112°42’59.25”，建设项目地理位置如附图1所示。本项目总投资100万元，其中环保投资18万元，项目主要从事脚手架、电箱门、电箱底座的加工生产，年产脚手架1300吨、电箱门100吨、电箱底座48吨，项目占地面积为4200m2，建筑面积为4200m2。 2、环境质量现状评价结论 （1）监测结果表明，开平市2018年环境空气的基本污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度以及CO日均浓度第95位百分数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，而O3日最大8小时平均浓度第90位百分数均不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求；TSP的24小时平均浓度值，符合《环境空气质量标准》 (GB3095 -2012 ) 及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求，TVOC平均浓度低于相应标准，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求。根据《2018年度江门市城市空气质量情况排名》中公布的基本污染物监测结果以及广东华菱检测技术有限公司其他污染物的监测结果可知，开平市环境空气质量不达标，故项目所在区域属于不达标区。 （2）监测结果表明，监测断面处除DO超标外，苍江的其他各项水质监测项目均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的要求，说明项目周围水体苍江的水质质量一般，DO超标其主要是受上游的工业废水、生活污水排放共同影响所致。 （3）监测结果表明，本项目各监测点噪声值均可满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目所布的监测点均符合相应的标准，说明项目所在声环境现状较好。 3、大气环境影响评价结论 根据建设单位提供资料，本项目内不设备用发电机；生产设备和办公均使用电能。本项目生产过程中产生的大气污染物主要为开料、机加工过程产生的金属粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘，浸漆房内调漆、浸漆、晾干工序产生的有机废气。 项目原材料铁材在开料过程以及不锈钢板在机加工过程，会产生少量的金属粉尘，其污染因子为颗粒物。金属粉尘一部分因其质量较大，沉降较快，另外会有一小部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面，约90%可在操作区域附近沉降，剩余10%的金属粉尘在车间内无组织排放，通过加强车间机械通风措施后，金属粉尘排放周界外浓度能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）。 项目金属焊接过程中，会产生少量的焊接烟尘，其污染因子为颗粒物。由于焊烟产生量较小，在车间以无组织形式排放，通过加强车间机械通风措施后，焊接烟尘排放周界外浓度能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）。 本项目设置1个浸漆房（内设有浸漆槽4个），在浸漆前需按照配比进行调漆，调漆使用的为自来水，调完漆后人工将脚手架半成品放入浸漆槽中浸漆，随后在浸漆槽上方悬挂晾干，此过程会产生一定量的有机废气，其污染因子为总VOCs。建设单位拟委托有资质单位设计采用一套“活性炭吸附装置+UV光解装置”废气治理设施对调漆、浸漆、晾干工序产生的有机废气进行治理，处理达标后引至一根15m排气筒排放，废气收集效率为95%，处理设施处理效率为90%。采取上述的有机废气治理措施后，总VOCs排放浓度可达到《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2中第Ⅱ时段排放限值及表3中无组织排放监控浓度限值（总VOCs浓度≤2.0mg/m3）。 为了进一步减少无组织排放废气对车间空气环境的影响和保障工人健康，建议建设单位采取下列措施： ①、合理布置，设置专门的生产车间，并加强生产车间内通风； ②、车间内经常洒水以保持车间内有较大空气湿度； ③、建议加工操作人员操作时佩戴防尘口罩。 综上所述，项目产生的废气经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 4、水环境影响评价结论 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水，其中生产用水为产品调漆用水。项目调漆用水在生产过程中全部进入产品，故生产过程无生产废水产生和排放，外排废水主要为员工生活污水。 项目生活污水年排放量约为216m3/a，项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，进入新美污水处理厂处理，达到《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准中较严值后排入苍江。 综上所述，项目产生的废水经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 5、声环境影响评价结论 通过对噪声源采取适当隔音、降噪等措施，使得项目产生的噪声厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，即昼间边界≤60dB(A)，夜间边界≤50dB(A)。因此，项目运行过程中，不会对周围的声环境产生明显影响。 6、固体废弃物影响评价 项目固体废弃物来源包括开料、机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘），水性漆使用完后产生的废空桶，员工生活垃圾。 项目开料、机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑（含沉降的金属粉尘）属于一般固废，经收集后交由回收公司回收处理；项目废气处理设施更换下来的废活性炭经收集后交由有资质的单位回收处理；项目员工生活垃圾由环卫部门定期统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。 综上所述，项目产生的固体废物经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 7、风险评价分析结论 项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 8、总量控制指标 1、水污染物排放总量控制建议指标： 项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准后排入苍江。在所在区域污水管网敷设完善前，本项目废水污染物总量控制指标为：CODCr：0.0432t/a；氨氮：0.0043 t/a；项目所在区域污水管网完善后，本项目水污染物总量控制指标计入当地污水处理厂的总量控制指标内，不再另设污水总量控制指标。 2、大气污染排放总量控制建议指标： 根据工程分析，本评价建议大气污染物总量控制指标执行：总VOCs≤0.0653 t/a（其中有组织总VOCs≤0.0428t/a，无组织总VOCs≤0.0225t/a）。 9、综合结论 通过上述分析，按现有报建功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。 评价认为，建设单位只要在生产中严格执行同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”规定，合理采纳和落实以上环保措施，且经过有关环保管理部门的验收和认可，同时确保环保处理设施正常使用和运行，使项目建成后对环境影响减少到最低限度，从环保的角度来看，项目是可行的。 （二）、建议 1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识； 3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作； 4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一； 8、作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施； 9、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对本项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握本项目污染及达标排放情况，一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及时停产并对环保设施进行检修。 10、如果项目不能保证环保设施长期稳定运行或出现污染物超标排放并对附近居民产生不良影响，建议另行选址； 11、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大；生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目四至及噪声现状监测布点图 附图 3 项目周围环境概况图 附图 4 项目500米范围内敏感点分布 附图 5 项目地表水监测断面布点图 附图 6 项目平面布置图 附图 7 项目大气功能区划图 附图 8 项目声功能区划图 附图 9 项目水环境功能区划分图 附件 1 营业执照 附件 2 法人身份证 附件 3 引用环境现状监测报告 附件 4 项目水性漆MSDS 附件 5 项目噪声检测报告 附表 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的 要求进行。